Коротко: задвоения нет, потому что в смете учтены разные этапы рихтовки, выполняемые в разное время и в разных технологических условиях, и это прямо следует из составов работ ФЕР/ЕР.

Ниже — как это грамотно доказать Заказчику.

## 1. Разделите рихтовку по этапам технологии

### 📌 Расценка ФЕР28-01-018-13

«Укладка стрелочного перевода типа Р65…»

Рихтовка здесь:

«Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня»

🔹 Это предварительная (черновая) рихтовка:

- выполняется до балластировки;

- без уплотнённой балластной призмы;

- нужна для:

  - выставления геометрии стрелки,

  - обеспечения возможности дальнейшей балластировки,

  - безопасного прохода техники.

⚠️ Без этой операции балластировку физически невозможно выполнить.

### 📌 Расценка ФЕР28-01-027-01

«Балластировка пути и стрелочных переводов…»

Рихтовка здесь:

«Выправка и рихтовка пути с сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта»

🔹 Это окончательная (чистовая) рихтовка:

- выполняется после балластировки;

- с подбивкой и уплотнением балласта;

- формирует:

  - проектное положение,

  - устойчивость пути,

  - нормативные параметры.

## 2. Ключевой аргумент: разные условия выполнения работ

| Критерий | Укладка стрелки | Балластировка |
| --- | --- | --- |
| Этап | До балласта | После балласта |
| Балласт | Нет / неуплотнён | Есть / уплотнён |
| Цель рихтовки | Временная геометрия | Проектная геометрия |
| Технология | Монтажная | Эксплуатационная |
| Исключение одной из работ | ❌ Невозможно | ❌ Нарушение норм |

➡ Одна и та же операция по названию ≠ одна и та же работа по технологии.

## 3. Нормативное обоснование (главное для Заказчика)

### 🔹 1. ФЕР — укрупнённые расценки

Если в составе расценки указана операция —
➡️ она выполняется только в рамках данного технологического этапа,
➡️ но не отменяет аналогичную операцию в другой расценке, если:

- меняются условия,

- меняется этап,

- меняется результат.

### 🔹 2. В составах работ нет взаимных исключений

Ни в ФЕР28-01-018,
ни в ФЕР28-01-027
❌ не указано, что одна расценка:

- заменяет другую,

- включает её полностью,

- исключает повторяемые операции.

## 4. Практический аргумент (очень сильный)

Задайте Заказчику вопрос:

Как можно выполнить балластировку стрелочного перевода, если он не выправлен и не отрихтован после укладки?

И второй:

Как можно сдать путь без окончательной рихтовки после подбивки и уплотнения балласта?

👉 Ответ всегда один: никак.

## 5. Формулировка для официального ответа Заказчику

Можно использовать дословно 👇

Рихтовка, предусмотренная расценкой ФЕР28-01-018-13, относится к этапу укладки стрелочного перевода и выполняется до балластировки в условиях отсутствия уплотнённой балластной призмы.

Рихтовка, учтённая в расценке ФЕР28-01-027-01, выполняется после балластировки и является окончательной, с подбивкой шпал и уплотнением балласта.

Указанные работы относятся к разным технологическим этапам, выполняются в различных условиях и не являются взаимозаменяемыми, в связи с чем задвоение отсутствует.