Утверждаю:

Директор по эксплуатации и

безопасности производственной деятельности

______________________________ Степанкевич В.С.

Ведомость объемов работ

Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».

Инв. № 460000595

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переезд №30 (путь №7А) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Резка асфальтобетонных покрытий | м/м2 | 32/48 |  | 16*2=32 |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм) | м3 | 2,4 |  | 48*0,05=2,4 |
|  |  | Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм) | м3 | 7,2 |  | 48*0,15=7,2 |
|  |  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную | м3 | 9,69 |  |  |
|  |  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную | м3 | 9,69 |  |  |
|  |  | Демонтаж железобетонных шпал | шт./м пути | 15/8 |  |  |
|  |  | Демонтаж рельс 12,5м | шт | 2 |  |  |
|  |  | Демонтаж скрепления КБ-65 | шт | 16 |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора, вручную | т | 1,44 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие: 2,4*1,8=4,32т; Демонтированное щебеночное основание: 7,2*1,4=10,08т. 4,32+10,08=14,4т |
|  |  | Погрузка строительного мусора, механизировано | т | 12,96 |  |  |
|  |  | Погрузка железобетонных шпал, механизировано | т | 3,75 |  | 250кг*15=3750кг/3,75т, Передача Заказчику |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |
|  |  | Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65 | шт/м пути | 15/8 |  | Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ-65 |
|  |  | Балластировка ж/д путей | м3 | 10,75 |  | Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 |
|  |  | Установка скреплений КБ-65 на сущ.жб шпалы | Компл/шт | 8/16 |  | Давальческий материал |
|  |  | Монтаж рельс Р65 12,5м | шт/м | 2/25 |  | Давальческий материал |
|  |  | Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах | м пути | 25,0 |  |  |
|  |  | Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м | переезд | 1 |  | Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м |
|  |  | - укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.) | шт | 2 |  |  |
|  |  | - укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.) | шт | 4 |  |  |
|  |  | - устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит | шт | 8 |  |  |
|  |  | - устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит | шт | 8 |  |  |
|  |  | - устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 2 |  |  |
|  |  | Устройство асфальтового покрытия на подходах к переезду: | м2 | 48 |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм | м3 | 4,8 |  | 48*0,1=4,8, Песок карьерный |
|  |  | Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм | м2/м3 | 48/7,2 |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |
|  |  | Розлив битума | м2/т | 48/0,041 |  | Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 48*0,84=40,32кг |
|  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см | м2 | 48 |  | Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*48*0,06=6,77т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Розлив битума | м2/т | 48/0,021 |  | Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 48*0,42=20,16кг |
|  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см | м2 | 48 |  | Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*48*0,04=4,51т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.