Утверждаю:

Директор по эксплуатации и

безопасности производственной деятельности

______________________________ Степанкевич В.С.

Ведомость объемов работ

Ремонт аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод.

Инв. №460000594

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переезд №8 (пути №1 и №2) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж металлических плит покрытия | м2/шт/т | 84/56/32,97 |  | 56 плит, 2000 x 750. Вес одного листа 588,75 кг., Передача Заказчику. |
|  |  | Демонтаж подстилающих слоёв из щебня толщиной 450 мм, в межпутье и на подходах к переезду | м2/м3 | 42,7/19,22 |  | 42,7*0,45=19,22 |
|  |  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную | м3 | 20,23 |  |  |
|  |  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную | м3 | 20,23 |  |  |
|  |  | Демонтаж железобетонных шпал с комплектом крепления КД-65 | шт./м пути | 30/16 |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора, вручную | т | 2,6 |  | Демонтированное щебеночное основание, 19,22*1,4=26,91т |
|  |  | Погрузка строительного мусора, механизировано | т | 24,22 |  |  |
|  |  | Погрузка железобетонных шпал, механизировано | т | 7,5 |  | 250кг*30=7500кг/7,5т, Передача |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж металлических плит покрытия | м2/шт/т | 42/28/16,49 |  | 28 плит (раннее демонтируемых), 2000 x 750. Вес одного листа 588,75 кг. |
|  |  | Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65 | шт/м пути | 30/16 |  | Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 |
|  |  | Балластировка ж/д путей | м3 | 22,58 |  | Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 |
|  |  | Выправка и рихтовка ж/д пути | м пути | 52,5 |  |  |
|  |  | Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м | переезд | 2 |  | Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м |
| 10.1 |  | - укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.) | шт | 4 |  |  |
| 10.2 |  | - укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.) | шт | 8 |  |  |
| 10.3 |  | - устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит | шт | 16 |  |  |
| 10.4 |  | - устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит | шт | 16 |  |  |
| 10.5 |  | - устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 4 |  |  |
|  |  | Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду: | м2 | 42,7 |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм | м3 | 4,27 |  | 42,7*0,1=4,27, Песок карьерный |
|  |  | Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм | м3 | 6,4 |  | 42,7*0,15=6,4, Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |
|  |  | Розлив битума | м2/т | 42,7/0,036 |  | Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 42,7*0,84=35,87кг |
|  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см | м2 | 42,7 |  | Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*42,7*0,06=6,02т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Розлив битума | м2/т | 42,7/0,018 |  | Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 42,7*0,42=17,93кг |
|  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см | м2 | 42,7 |  | Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*42,7*0,04=4,01т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Переезд №б/н (путь №1 ) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Резка асфальтобетонных покрытий | м | 28 |  |  |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм) | м3 | 3,15 |  | 63*0,05=3,15 |
|  |  | Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм) | м3 | 9,45 |  | 63*0,15=9,45 |
|  |  | Погрузка строительного мусора, вручную | т | 1,89 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие: 3,15*1,8=5,67т; Демонтированное щебеночное основание: 9,45*1,4=13,23т. 5,67+13,23=18,9т |
|  |  | Погрузка строительного мусора, механизировано | т | 17,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление в построечных условиях и монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях | шт/кг | 20/14,4 |  | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5)-14,4кг Болт М14-20шт Гайка М14-20шт Шайба М14-20 шт |
|  |  | Сверление рельс для установки МС2 | отверстий | 28 |  | 14*2=28шт |
|  |  | Установка изделий МС-1 | м/кг | 30/143,7 |  | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) (L=18м; 4,79кг/м) |
|  |  | Покрытие битумным лаком | м2/л | 16,5/3,3 |  | Лак битумный |
|  |  | Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду: | м2 | 63 |  |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм | м3 | 6,3 |  | 63*0,1=6,3, Песок карьерный |
|  |  | Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм | м3 | 9,45 |  | 63*0,15=9,45, Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |
|  |  | Розлив битума | м2/т | 63/0,053 |  | Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 63*0,84=52,92кг |
|  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см | м2 | 63 |  | Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*63*0,06=8,88т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Розлив битума | м2/т | 63/0,027 |  | Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 63*0,42=26,46кг |
|  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см | м2 | 63 |  | Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*63*0,04=5,92т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве