### Справочно:

### Расценками предусмотрены работы, на высоте до 25м.

### В смете применен повышающий коэффициент, учитывающий усложненные условия:

### Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:

### - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

### - стесненных условий для складирования материалов;

### - действующего технологического оборудования;

### - движения технологического транспорта

### 1. Безопасность и страховка

- Установка и натяжение горизонтальных страховочных тросов (канатов).

- Крепление анкерных линий (сверление отверстий под анкера).

- Устройство временных ограждений на высоте.

### 2. Рабочие площадки и подмости

- Устройство деревянных настилов (рабочих полов) на высоте.

- Разборка настилов после завершения работ.

- Устройство переходных мостиков и трапов между фермами/балками.

- Подача материалов (досок, щитов) на высоту.

### 3. Подготовка и подгонка металла на высоте

- Рассверловка (расширение) монтажных отверстий, не совпадающих по проекту.

- Зачистка мест соединения от ржавчины и окалины перед сваркой.

- Правка (рихтовка) погнутых элементов конструкций на весу.(спорно)

- Подгонка металла газовой резкой (кислородная резка) по месту.(спорно)

### 4. Крепежные работы

- Постановка высокопрочных болтов с контролируемым натяжением (динамометрическим ключом).

### 5. Сварочные работы на высоте

- Ручная дуговая сварка монтажных швов (особенно в потолочном положении).

- Сварка полуавтоматом в среде защитных газов.

- Подогрев металла перед сваркой (зимой или при толстом металле).

- Зачистка сварных швов от шлака.

### 8. Перевозка и разгрузка с дальнего склада (шаландой и краном)

Если в исходной смете эти затраты отсутствовали (предполагалось, что материал «придет под кран»), а по факту заказчик выдал металл со своего удаленного склада, смело добавляй следующие позиции:

- Погрузка металлоконструкций на складе заказчика:

  - Работа крана на складе (маш.-часы).

  - Строповка и такелажные работы на складе (работа стропальщиков).

- Перевозка (доставка) металлоконструкций:

  - Работа бортового автомобиля (или трала) — почасово или за тонно-километр.

  - Работа шаланды (платформы) — если используется специальный тяжеловоз или удлиненный транспорт для длинномеров.

  - Сопровождение (если груз негабаритный — машина прикрытия).

- Разгрузка металлоконструкций на монтажной площадке:

  - Работа монтажного крана на разгрузке (если кран уже на площадке, но он занят монтажом — выделяем отдельное время).

  - Работа крана-манипулятора (если своим ходом приехал и сам снял груз).

  - Строповка и складирование на приобъектном складе (работа такелажников).

- Сортировка и раскладка металла:

  - Работа разнорабочих по разборке металла по маркам (осям), если привезли общей кучей.

  - Маркировка элементов (если бирки отвалились при перевозке).

- Простои транспорта:

  - Если шаланда приехала, а кран был занят — ожидание разгрузки (оплата простоя транспорта)

### 9. Устройство стапелей для укрупнительной сборки С и О Элементы, колонны и надколонники

- ФБС блоки, плиты и швеллера

- Подготовка основания под укладку плит, расстановка ФБС блоков, раскладка швеллеров

### 10. Зачистка металлоконструкций и раздел кромок при сборке С-Элементов

### 11. Доработка листов настилов под монтаж

### 12. Выравнивание площадки для работы крана

### 13. Организация ночного производства работ

### 14. Укрупнение колонн (сварка, УЗК, зачистка)

### 15. Устранение дефектов и восстановление геометрии