Ты опытный инженер ПТО-сметчик, в ведомости объёмов работ по монтажу рельсов есть позиция - Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР, единица измерения- 100 м рельса в одну нитку,общий объем 649,9м, а в формуле подсчета объема указано (324,95*2) / 100. Как понять, почему объем умножен на 2.

###### ChatGPT сказал:

Думал на протяжении 17 секунд

В сметно-нормативных базах (ГЭСН / ФЕР-2001, сборник 08 «Металлоконструкции») расценка на монтаж подкрановых путей «по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР» измеряется в 100 м рельса в одну нитку.

Что означает «в одну нитку»
«Нитка» — это одна линейка рельса. Крановый путь же состоит из двух параллельных рельсов (левого и правого), по которым движутся колёса мостового или козлового крана. Поэтому, чтобы получить общий метраж рельсов, принятую по факту длину пути нужно умножить на 2.

Как работает формула

| Пояснение | Данные |
| --- | --- |
| Реальная длина кранового пути (между торцами подкрановых балок) | 324,95 м |
| Число ниток | 2 |
| Общий метраж рельса | 324,95 м × 2 = 649,90 м |
| Единица расценки | 100 м рельса |
| Кол-во условных единиц в смете | 649,90 м ÷ 100 = 6,499 |

Отсюда в ведомости и появилась запись
(324,95 * 2) / 100 = 6,499 ед.

Таким образом, коэффициент 2 отражает наличие двух рельсовых ниток в одном подкрановом пути.

##### Вы сказали:

1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ АН л.282.pdf

PDF

проанализируй данный чертеж и напиши, какая длина рельсового пути №1

Думал на протяжении 2m 25s

###### ChatGPT сказал:

На чертеже (лист 282) в верхней части показан план подкрановых путей.
Для пути № 1 указана размерная цепочка между крайними осями, из которой следует:

- 22 пролёта × 15 000 мм + доборный участок 19 950 мм

- Σ = 324 950 мм ≈ 324,95 м

Таким образом, расчётная длина рельсового пути № 1 составляет 324,95 м.

Источники

##### Вы сказали:

какой объем, длину пути брать для сметы, для расценки 09-03-005-02

###### ChatGPT сказал:

Думал на протяжении 35 секунд

### Что подставлять в смету по расценке 09-03-005-02

| Показатель | Обоснование | Значение |
| --- | --- | --- |
| Фактическая длина подкранового пути № 1 | Сумма 22 пролётов × 15 000 мм + доборный участок 19 950 мм на чертеже, лист 282 | 324,95 м |
| Общий метраж рельса | Расценка учитывает «100 м рельса в одну нитку». Путь состоит из двух параллельных рельсов ⇒ 324,95 м × 2 | 649,90 м |
| Количество условных единиц по расценке 09-03-005-02 | Единица измерения норматив-ФЕР — «100 м» fgisrf.ru | 649,90 м ÷ 100 = 6,499 ед. |

Что заносить в программу сметчика

- В графу «Длина пути» (для пояснительной записки) — 324,95 м.

- В графу «Объём работ» по расценке 09-03-005-02 — 6,499 (округлить до 6,50 при необходимости двух знаков после запятой).

Такой расчёт соответствует методике: в крановом пути всегда две «нитки» рельса, а норматив считает 100 м одной нитки.

является ли этот путь монорельсовым?

###### ChatGPT сказал:

Думал на протяжении 17 секунд

Нет.

Рельсовый путь № 1, который показан на листе 282 проекта, — это двухрельсовый крановый путь (две параллельные «нитки» рельса КР, уложенные на металлические подкрановые балки). Монорельсовым называют подвесной или консольный однорельсовый путь для тельферов/троллеев; там рельс только один и колёса крана катятся по одной линии, а не по паре параллельных рельсов.

Для мостового или козлового крана требуются два рельса, поэтому расчёт объёма в смете ведётся с коэффициентом 2 (по 100 м рельса «в одну нитку»). Ваш путь полностью соответствует этой схеме — он не монорельсовый.

По снимкам видно, что у оборудования есть как минимум одна вертикальная «нога» со своей колесной тележкой, которая едет по рельсу, закреплённому прямо на бетонном основании цеха. Главная зелёная балка (мост) крепится к этой ноге через жёлтый портал, а с другой стороны уходит на стену здания (вероятно, там второй опорный конец располагается выше, на консольной полке).

Ключевые признаки на фото

| Что видно | Что это значит |
| --- | --- |
| Колёсная тележка на полу (рельс уложен на стальную подошву, анкера в бетоне) | Рельс кранового пути находится на уровне пола — так ездят козловые/полукозловые краны, а не мостовые. |
| Вертикальная опорная стойка-«нога» (жёлтая с красным буфером) | У мостового крана ног нет: конец моста сразу опирается на ходовую тележку. Нога-портал — признак козлового типа. |
| Мост выше уровня опоры — зелёная балка поднята над тележкой | Типичная схема портального (gantry) крана, когда мост проходит над зоной перемещения груза. |
| Вторая сторона моста примыкает к стене (на фото виден только один рельс) | Такое решение характерно для полукозлового крана: с одной стороны — напольная колея, с другой — верхний подкрановый рельс на стеновой консоли. |

👉 Следовательно, по ГОСТ-классификации это полукозловой (портальный) кран, а не классический «мостовой». Если в проекте сметные позиции были выбраны для мостового крана, их придётся скорректировать на расценки раздела 09-03 (козловые/полукозловые краны) с учётом фактической схемы опирания.

Источники

##### Вы сказали:

для полукозлового крана характерен один рельс?

###### ChatGPT сказал:

Думал на протяжении 21 секунд

Нет.
У полукозлового (semi-gantry) крана две параллельные «рельсовые нитки», просто расположены они на разных отметках:

- одна сторона крана (с «ногой») катится по напольному рельсу, уложенному на бетонное основание;

- противоположная сторона моста опирается на верхний подкрановый рельс, закреплённый на консоли колонн или стене здания. CranesDQDirectIndustry

Такой асимметричный путь экономит металлоконструкции и пространство, но всё-таки остаётся двухрельсовым. «Одна рельсовая нитка» характерна для монорельсовых подвесных систем, а не для полукозловых кранов.

это точно не подвесной кран? не монолельсовый?

###### ChatGPT сказал:

Думал на протяжении 8 секунд

На снимках не подвесной монорельс. Вот почему:

| Что видно на фото | Почему это исключает подвесной/монорельсовый кран |
| --- | --- |
| Рельс уложен на плиту пола – хорошо заметны швеллер-подошвы с анкер-болтами (кадры 2, 4, 5, 7). | У подвесного крана рельс (обычно двутавровая балка типа I–код) закреплён сверху к конструкциям кровли; колёса тележки катятся снизу по полке балки. |
| Две параллельные линии анкеров по оси пути (кадры 1, 6, 8) → значит будет вторая нитка рельса. | Монорельсовая система имеет один-единственный рельс; второй здесь необходим для противоположной стороны крана. |
| Вертикальная “нога” (жёлтая) с ходовой тележкой, которая опирается на напольный рельс (кадры 3-5). | Ноги есть только у козловых/полукозловых кранов. Подвесной мостовой кран опирается непосредственно концами моста на верхний путь. |
| Горизонтальная зелёная балка-мост жёстко связана с ногой; второй конец балки уходит к стене, где расположен верхний рельс. | Это классическая схема полукозлового крана: одна сторона едет по наземному пути, вторая – по высокому подкрановому рельсу на стеновой консоли. |
| Узлы крепления рельса – типовые крановые П-образные клиновые башмаки, сам рельс по профилю похож на КР70/П43, а не на трубчатый/круглый профиль для монорельсов. | Монорельсы чаще используют двутавр I-вин или специальный трубный профиль. |

Итого

- На объекте прокладывается двухниточный путь (пара рельсов), причём одна нитка – напольная.

- Наличие отдельной опорной ноги и наземного рельса однозначно указывает на полукозловой (semi-gantry) кран.

- Подвесной (suspended) монорельс – это совсем другая конструкция: один рельс закреплён вверху, кран висит под ним, а пола он не касается.

Поэтому опасаться, что это “монорельсовый подвесной” кран, не нужно – на фото именно полукозловая схема.

Конец формы