| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Щиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРУ |  | 1612/2022-Р-ЭМ л.2 | - | - | шт. | 1 | - |  |
|  | ПЭСПЗ |  | 1612/2022-Р-ЭМ л.3 | - | - | шт. | 1 | - | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | ВРУ-АВР |  | 1612/2022-Р-ЭМ л.4 | - | - | шт. | 1 | - | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | ЩР-1 |  | 1612/2022-Р-ЭМ л.5 | - | - | шт. | 1 | - | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | ЩОР-2 |  | 1612/2022-Р-ЭМ л.6 | - | - | шт. | 1 | - | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | ЩР-3 |  | 1612/2022-Р-ЭМ л.7 | - | - | шт. | 1 | - | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | ЩУО |  | 1612/2022-Р-ЭМ л.8 | - | - | шт. | 1 | - | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | ЩВ-1 |  | 1612/2022-П-ИОС1 л.9 | - | - | шт. | 1 |  | E—Kabin X, 1800x600x600 |
|  | ЩВ-2 |  | 1612/2022-П-ИОС1 л.10 | - | - | шт. | 1 |  | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | ЩПАУ |  | 1612/2022-П-ИОС1 л.11 | - | - | шт. | 1 |  | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | ЩСС |  | 1612/2022-П-ИОС1 л.12 | - | - | шт. | 1 |  | E—Kabin X, 1400x400x400 |
|  | 2. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит розеточный, навесной, степень защиты IP65 |  | EnyCON | 930520 | OOO "ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро" | шт. | 5 |  | или аналог |
|  | Розетка штепсельная (механизм), двухполюсная, с защитными контактами, со шторками, для установки в кабель канале, 16 А, IP20, 2 поста |  |  |  | «Legrand» | шт. | 21 |  | или аналог |
|  | Розетка одногнездовая двухполюсная с защитными контактами, со шторками, скрытой установки, 16 А, цвет белый + рамка для розетки, IP55, 1 пост |  |  |  | «Legrand» | шт. | 16 |  | или аналог |
|  | Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66 |  | Armex CPE-A-12 |  | АО «ДКС» | шт. | 8 |  | или аналог |
|  | Установочная коробка для полых стен |  | Avanti |  | АО «ДКС» | шт. | 70 |  | или аналог |
|  | Установочная коробка для сплошных стен |  | Avanti |  | АО «ДКС» | шт. | 10 |  | или аналог |
|  | Коробка распределительная с клемм., 100х100х50, IP55 |  |  |  | АО «ДКС» | шт. | 300 |  | или аналог |
|  | Коробка ответвительная огнестойкая, с кабельными вводами 10 шт., время работоспособности 90 минут, 4 секции клемм по 10 мм2, 32 А, термопласт, 150х110х70 мм, IP55 |  | FS | FSK21410 | АО «ДКС» | шт. | 70 |  | или аналог |
|  | Взрывозащищенная клеммная коробка из алюминия, 4 ввода, IP66 |  | Armex TBE-A-12 |  | АО «ДКС» | шт. | 45 |  | или аналог |
|  | Металлические ответвительные коробки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90х90х53 |  | 65300 |  | АО «ДКС» | уп. | 2 |  | или аналог |
|  | 154х129х58 |  | 65302 |  | АО «ДКС» | уп. | 1 |  | или аналог |
|  | 239х202х85 |  | 65304 |  | АО «ДКС» | уп. | 1 |  | или аналог |
|  | Ящик с понижающим трансформатором IP 54 |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 3. Шинопроводы |  |  |  |  |  |  |  | Согласно КП№70 от ООО «Макинтех» |
|  | ШП1_2000А_Al_4W(3P+N+PE(корпус)) IP55 |  |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | KXA 20504-B-PD21-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ПАНЕЛЬНАЯ ВНИЗ-4W |  |  | 3014253 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011667 | ООО «Макинтех» | м. | 0,36 |  |  |
|  | KXA 20504-B-KLU-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМБИНИРОВАННАЯ ВВЕРХ ВЛЕВО-4W |  |  | 3012909 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011667 | ООО «Макинтех» | м. | 1,16 |  |  |
|  | KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W |  |  | 3011985 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011592 | ООО «Макинтех» | шт. | 111 |  |  |
|  | KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011595 | ООО «Макинтех» | шт. | 24 |  |  |
|  | KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W |  |  | 3013665 | ООО «Макинтех» | шт. | 3 |  |  |
|  | KX-20A-21A/25C-26C-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6*200-2*6*80) |  |  | 3016706 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | КХР 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ |  |  | 3016508 | ООО «Макинтех» | шт. | 7 |  |  |
|  | КХР 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-5W |  |  | 3016532 | ООО «Макинтех» | шт. | 6 |  |  |
|  | ШП2_2500А_Al_4W(3P+N+PE(корпус) IP55 |  |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | KXA 25504-B-PU21-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ПАНЕЛЬНАЯ ВВЕРХ -4W |  |  | 3014091 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 0,5 |  |  |
|  | KXA 25504-B-L-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W |  |  | 3012159 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 0,41 |  |  |
|  | KXA 25504-B-D-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W |  |  | 3011991 | ООО «Макинтех» | шт. | 2 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 1,09 |  |  |
|  | KXA 25504-B-U-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W |  |  | 3011907 | ООО «Макинтех» | шт. | 3 |  |  |
|  | KXA 25504-P-STD-2500 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011607 | ООО «Макинтех» | м. | 24 |  |  |
|  | KXA 25504-B-STD-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011604 | ООО «Макинтех» | м. | 117 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 0,52 |  |  |
|  | KXA 25504-B-R-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W |  |  | 3012075 | ООО «Макинтех» | шт. | 2 |  |  |
|  | KXA 25504-B-D-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W |  |  | 3011991 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 1,2 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 1,23 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 1,24 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 0,72 |  |  |
|  | KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W |  |  | 3011679 | ООО «Макинтех» | м. | 2,92 |  |  |
|  | KXA 25504-B-YDT-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W |  |  | 3013671 | ООО «Макинтех» | шт. | 3 |  |  |
|  | KX-25A/32C-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (2*6*110) |  |  | 3016709 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | КХР 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ |  |  | 3016508 | ООО «Макинтех» | шт. | 7 |  |  |
|  | КХР 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-5W |  |  | 3016532 | ООО «Макинтех» | шт. | 6 |  |  |
|  | Крепление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подвес IDY 600 |  |  |  | шт. | 320 |  |  |
|  | Подвес IDD 600 |  |  |  |  |  | 320 |  |  |
|  | Соединитель IDT |  |  |  |  | шт. | 320 |  |  |
|  | Стальной анкер |  |  |  |  | шт. | 1280 |  |  |
|  | Стальная гайка |  |  |  |  | шт. | 320 |  |  |
|  | Шайба |  |  |  |  | шт. | 320 |  |  |
|  | 4. Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 4х0.75 | - |  | м | 96 |  | ЩВ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | - |  | м | 2018 |  | ЩОР-2,. ЩР-3 |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | - |  | м | 1591 |  | ЩУО, ЩР-3, ЩОР-2, |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 3х4 | - |  | м | 337 |  | ЩВ, ЩР-3 |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 3х6 | - |  | м | 301 |  | ЩВ, ЩР-3 |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 3х16 | - |  | м | 120 |  | ЩВ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х1.5 | - |  | м | 460 |  | ЩР-3 |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | - |  | м | 989 |  | ЩВ, ВРУ. ЩР-3 |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х4 | - |  | м | 645 |  | ЩВ, ЩР-3 |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х6 | - |  | м | 497 |  | ЩВ, ВРУ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х10 | - |  | м | 160 |  | ЩВ, ЩР-1, ВРУ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х16 | - |  | м | 1188 |  | ЩР-1. ВРУ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х25 | - |  | м | 488 |  | ЩВ, ВРУ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х35 | - |  | м | 15 |  | ВРУ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х120 | - |  | м | 85 |  | ВРУ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х150 | - |  | м | 440 |  | ВРУ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-HF 5х240 | - |  | м | 74 |  | ВРУ |
|  | Огнестойкие кабельные линии, распределительные сети (от ППУ до щитов и потребителей). Для питания систем противопожарной защиты. Время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут |  | «ДКС-КабэксLine» ОКЛ-КЗК-01/2018 | - |  | - | - | - |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | - |  | м | 682 |  | ЩПАУ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | - |  | м | 3934 |  | ПЭСПЗ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-FRHF 3х4 | - |  | м | 454 |  | ПЭСПЗ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 | - |  | м | 10 |  | ПЭСПЗ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-FRHF 5х6 | - |  | м | 85 |  | ПЭСПЗ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-FRHF 5х120 | - |  | м | 60 |  | ПЭСПЗ |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  | ППГнг(А)-FRHF 5х240 | - |  | м | 24 |  | ВРУ |
|  | Наконечники медные луженые стандарта «КВТ» тип ТМЛс: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТМЛс 240–16 |  |  | 60925 |  | шт. | 10 |  |  |
|  | ТМЛс 150–16 |  |  | 60923 |  | шт. | 90 |  |  |
|  | ТМЛс 120–12 |  |  | 60922 |  | шт. | 20 |  |  |
|  | ТМЛс 35–8 |  |  | 60914 |  | шт. | 10 |  |  |
|  | ТМЛс 25–8 |  |  | 60913 |  | шт. | 50 |  |  |
|  | ТМЛс 16–8 |  |  | 60911 |  | шт. | 50 |  |  |
|  | ТМЛс 10–8 |  |  | 60909 |  | шт. | 30 |  |  |
|  | Кабельные муфты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 ПКВНТпнгLS-HF 1 (150-240) |  |  |  |  | шт. | 75 |  |  |
|  | 5 ПСТнгLS-HF 1 (150-240) |  |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | 5 ПСТнгLS-HF 1 (70-120) |  |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | 5 ПСТнгLS-HF 1 (25-50) |  |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | 5. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм |  | Д=20 мм | 6008-20L3 | АО «ДКС» | м | 2200 | - | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм |  | Д=20 мм | 53355 | АО «ДКС» | шт. | 2300 | - | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм |  | Д=25 мм | 6008-25L3 | АО «ДКС» | м | 2000 |  | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм |  | Д=25 мм | 53357 | АО «ДКС» | шт. | 2200 |  | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм |  | Д=32 мм | 6008-32L3 | АО «ДКС» | м | 1300 |  | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм |  | Д=32 мм | 53359 | АО «ДКС» | шт. | 1500 |  | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø40x1,2x3000 мм |  | Д=40 мм | 6008-40L3 | АО «ДКС» | м | 960 |  | или аналог |
|  | Хомут стальной 1"1/4 (38-44 мм) с приварной гайкой М8, оцинкованный |  | Д=40 мм | 6040-P114 | АО «ДКС» | шт. | 1150 |  | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø50x1,2x3000 мм |  | Д=50 мм | 6008-50L3 | АО «ДКС» | м | 2100 |  | или аналог |
|  | Хомут стальной 1"1/2 (44-50 мм) с приварной гайкой М8, оцинкованный |  | Д=50 мм | 6040-P112 | АО «ДКС» | шт. | 2200 |  | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø63x1,2x3000 мм |  | Д=63 мм | 6008-63L3 | АО «ДКС» | м | 80 |  | или аналог |
|  | Хомут стальной 1"1/2 (50-63 мм) с приварной гайкой М8, оцинкованный |  | Д=63 мм | 6040-P110 | АО «ДКС» | шт. | 95 |  | или аналог |
|  | Труба стальная 108х3 |  | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 74 |  | или аналог |
|  | Хомут стальной 110 мм |  |  |  |  | шт. | 60 |  | или аналог |
|  | Муфта соединительная труба-труба |  | Д=20 мм | 6110-20XX | АО «ДКС» | шт. | 800 |  | или аналог |
|  | Муфта соединительная труба-труба |  | Д=25 мм | 6110-25XX | АО «ДКС» | шт. | 1000 |  | или аналог |
|  | Муфта соединительная труба-труба |  | Д=32 мм | 6110-32XX | АО «ДКС» | шт. | 180 |  | или аналог |
|  | Муфта соединительная труба-труба |  | Д=40 мм | 6110-40XX | АО «ДКС» | шт. | 230 |  | или аналог |
|  | Муфта соединительная труба-труба |  | Д=50 мм | 6110-50XX | АО «ДКС» | шт. | 400 |  | или аналог |
|  | Муфта соединительная труба-труба |  | Д=63 мм | 6110-63XX | АО «ДКС» | шт. | 18 |  | или аналог |
|  | Муфта труба-коробка IP66/IP67 |  | Д=20 мм | 6111-20XX | АО «ДКС» | шт. | 100 |  | или аналог |
|  | Муфта труба-коробка IP66/IP67 |  | Д=25 мм | 6111-25XX | АО «ДКС» | шт. | 200 |  | или аналог |
|  | Муфта труба-коробка IP66/IP67 |  | Д=32 мм | 6111-32XX | АО «ДКС» | шт. | 30 |  | или аналог |
|  | Муфта труба-коробка IP66/IP67 |  | Д=40 мм | 6111-40XX | АО «ДКС» | шт. | 20 |  | или аналог |
|  | Муфта труба-коробка IP66/IP67 |  | Д=50 мм | 6111-50XX | АО «ДКС» | шт. | 15 |  | или аналог |
|  | Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67 |  | Д=20 мм | 6117-20N | АО «ДКС» | уп. | 4 |  | или аналог |
|  | Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67 |  | Д=25 мм | 6117-25N | АО «ДКС» | уп. | 8 |  | или аналог |
|  | Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67 |  | Д=32 мм | 6117-32N | АО «ДКС» | уп. | 2 |  | или аналог |
|  | Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67 |  | Д=40 мм | 6117-4035 | АО «ДКС» | уп. | 2 |  | или аналог |
|  | Муфта жесткая, гладкая труба-металлорукав IP66/IP67 |  | Д=50 мм | 6117-5040 | АО «ДКС» | уп. | 2 |  | или аналог |
|  | Поворот на 90° труба-труба, IP67 |  | Д=20 мм | 6013-20L | АО «ДКС» | уп. | 50 |  | или аналог |
|  | Поворот на 90° труба-труба, IP67 |  | Д=25 мм | 6013-25L | АО «ДКС» | уп. | 80 |  | или аналог |
|  | Поворот на 90° труба-труба, IP67 |  | Д=32 мм | 6013-32L | АО «ДКС» | уп. | 20 |  | или аналог |
|  | Поворот на 90° труба-труба, IP67 |  | Д=40 мм | 6013-40 | АО «ДКС» | уп. | 20 |  | или аналог |
|  | Поворот на 90° труба-труба, IP67 |  | Д=50 мм | 6013-50 | АО «ДКС» | уп. | 10 |  | или аналог |
|  | Поворот на 90° труба-труба, IP67 |  | Д=63 мм | 6013-63 | АО «ДКС» | уп. | 1 |  | или аналог |
|  | Металлорукав |  | Д=20 мм | 607STX022 | АО «ДКС» | м | 100 |  | или аналог |
|  | Металлорукав |  | Д=25 мм | 6071R-027N | АО «ДКС» | м | 200 |  | или аналог |
|  | Металлорукав |  | Д=35 мм | 607STX038 | АО «ДКС» | м | 40 |  | или аналог |
|  | Металлорукав |  | Д=40 мм | 6071TX-040 | АО «ДКС» | м | 60 |  | или аналог |
|  | Металлорукав |  | Д=50 мм | 6071TX-050 | АО «ДКС» | м | 60 |  | или аналог |
|  | Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой |  | Д=20 мм | 6014-2020 | АО «ДКС» | уп. | 2 |  | или аналог |
|  | Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой |  | Д=25 мм | 6014-2527 | АО «ДКС» | уп. | 1 |  | или аналог |
|  | Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой |  | Д=35 мм | 6014-4035 | АО «ДКС» | уп. | 1 |  | или аналог |
|  | Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой |  | Д=40 мм | 6014-40A | АО «ДКС» | уп. | 1 |  | или аналог |
|  | Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой |  | Д=50 мм | 6014-6350 | АО «ДКС» | уп. | 1 |  | или аналог |
|  | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.25мм, лёгкая, 3м |  | Д=25 мм | 63925 | АО «ДКС» | шт. | 100 | - | или аналог |
|  | Держатель с защелкой, д.25мм |  | Д=25 мм | 51025 | АО «ДКС» | шт. | 400 | - | или аналог |
|  | Огнестойкие кабельные линии, распределительные сети (от ПЭСПЗ до щитов и потребителей). Для питания систем противопожарной защиты. Время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм |  | Д=20 мм | 6008-20L3 | АО «ДКС» | м | 680 | - | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм |  | Д=20 мм | 53355 | АО «ДКС» | шт. | 800 | - | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм |  | Д=25 мм | 6008-25L3 | АО «ДКС» | м | 3800 |  | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм |  | Д=25 мм | 53357 | АО «ДКС» | шт. | 4200 |  | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм |  | Д=32 мм | 6008-32L3 | АО «ДКС» | м | 530 |  | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм |  | Д=32 мм | 53359 | АО «ДКС» | шт. | 630 |  | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø63x1,2x3000 мм |  | Д=63 мм | 6008-63L3 | АО «ДКС» | м | 60 |  | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.63мм |  | Д=63 мм |  | АО «ДКС» | шт. | 55 |  | или аналог |
|  | Труба стальная 108х3 |  | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 24 |  | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный д.110мм |  |  |  |  | шт. | 18 |  | или аналог |
|  | 6. Кабельные проходки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN, картридж 330 мл, предел огнестойкости IET180 |  | - |  |  | шт. | 30 |  |  |

«*все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками».