| ФорматА4 Пози-ция | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Комплектные устройства |  |  |  |
|  | Монтаж ВРУ | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ПЭСПЗ | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ВРУ-АВР | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩР-1 | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩОР-2 | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩР-3 | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩУО | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩВ-1 | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩВ-2 | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩПАУ | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩСС | Компл. | 1 |  |
|  | - Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |
|  | Щит розеточный, навесной, степень защиты IP65 | шт. | 5 |  |
|  | Розетка штепсельная (механизм), двухполюсная, с защитными контактами, со шторками, для установки в кабель канале, 16 А, IP20, 2 поста | шт. | 21 |  |
|  | Розетка одногнездовая двухполюсная с защитными контактами, со шторками, скрытой установки, 16 А, цвет белый + рамка для розетки, IP55, 1 пост | шт. | 16 |  |
|  | Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66 | шт. | 8 |  |
|  | Ящик с понижающим трансформатором IP 54 | шт. | 4 |  |
|  | - Шинопроводы |  |  |  |
|  | Шинопровод 2000А_Al_4W(3P+N+PE(корпус)) IP55 (комплект.) | м. | 150 |  |
|  | Шинопровод 2500А_Al_4W(3P+N+PE(корпус) IP55 (комплект.) | м. | 165 |  |
|  | - Монтаж кабельной продукции |  |  |  |
|  | 4.1 Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поли-мерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  |  |  |
|  | ППГнг(А)-HF 4х0.75 | м | 96 | Прокладка в трубе ø20мм |
|  | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 2018 | Прокладка в трубе ø20мм |
|  | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 1591 | Прокладка в трубе ø20мм |
|  | ППГнг(А)-HF 3х4 | м | 337 | Прокладка в трубе ø25мм |
|  | ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 301 | Прокладка в трубе ø25мм |
|  | ППГнг(А)-HF 3х16 | м | 120 | Прокладка в трубе ø32мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х1.5 | м | 460 | Прокладка в трубе ø20мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 989 | Прокладка в трубе ø25мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 645 | Прокладка в трубе ø32мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х6 | м | 497 | Прокладка в трубе ø32мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х10 | м | 160 | Прокладка в трубе ø40мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х16 | м | 1188 | Прокладка в трубе ø50мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х25 | м | 488 | Прокладка в трубе ø50мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х35 | м | 15 | Прокладка в трубе ø63мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х120 | м | 85 | Прокладка в трубе ø63мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х150 | м | 440 | Прокладка в трубе ø63мм |
|  | ППГнг(А)-HF 5х240 | м | 74 | Прокладка в трубе стальной 108х3 |
|  | 4.2 Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение |  |  |  |
|  | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 682 | Прокладка в трубе ø20мм |
|  | ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м | 3934 | Прокладка в трубе ø25мм |
|  | ППГнг(А)-FRHF 3х4 | м | 454 | Прокладка в трубе ø25мм |
|  | ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 | м | 10 | Прокладка в трубе ø25мм |
|  | ППГнг(А)-FRHF 5х6 | м | 85 | Прокладка в трубе ø32мм |
|  | ППГнг(А)-FRHF 5х120 | м | 60 | Прокладка в трубе ø63мм |
|  | ППГнг(А)-FRHF 5х240 | м | 24 | Прокладка в трубе стальной 108х3 |
|  | - Монтаж труб |  |  |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 2780 |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм | м | 5800 |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм | м | 1830 |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø40x1,2x3000 мм | м | 960 |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø50x1,2x3000 мм | м | 2100 |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø63x1,2x3000 мм | м | 140 |  |
|  | Труба стальная 108х3 | м | 98 |  |
|  | Металлорукав Д=20 мм | м | 100 |  |
|  | Металлорукав Д=25 мм | м | 200 |  |
|  | Металлорукав Д=35 мм | м | 40 |  |
|  | Металлорукав Д=40 мм | м | 60 |  |
|  | Металлорукав Д=50 мм | м | 60 |  |
|  | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.25мм, лёгкая, 3м | шт. | 100 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |
|  | Заделка кабельных проходок | шт. | 30 |  |
|  | Пусконаладочные работы электрооборудования | шт. | 1 |  |