| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация внутреннего электроосвещения |  |  |  |
|  | 1. Комплектные устройства |  |  |  |
|  | Монтаж ЩО-1 | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩО-3 | Компл. | 1 |  |
|  | Монтаж ЩАО | Компл. | 1 |  |
|  | 2. Монтаж светотехнического оборудования |  |  |  |
|  | Светильник типа ССдПб 01-140-001 IP65 RSHВ005V-140-14-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 140 Вт | шт. | 62 |  |
|  | Светильник типа ССдПб 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 70 Вт | шт. | 43 |  |
|  | Светильник типа ССдВз 1Ех 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, взрывозащищенный, 70 Вт | шт. | 18 |  |
|  | Светильник типа ССдПб 02-030-001 IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 30 Вт | шт. | 4 |  |
|  | Светильник типа ССдВз 1Ех 02-30-IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, взрывозащищенный, 30 Вт | шт. | 16 |  |
|  | Светильник типа RSPR002O-052-01-850-D-PSU-MP, 52 Вт | шт. | 4 |  |
|  | Офисный светильник типа RSOF001E-024-01-840-D-PSU-MP, 24 Вт | шт. | 54 |  |
|  | Светильник типа OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K, 32 Вт | шт. | 1 |  |
|  | Светильник типа ACQUA C 18 WH 4000K, 22 Вт | шт. | 15 |  |
|  | Светильник типа ССдПб 02-050-001 IP65 RSHВ005V-050-5-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 50 Вт | шт. | 13 |  |
|  | Светильник типа ACQUA C 12 WH 4000K, 14 Вт | шт. | 6 |  |
|  | Светильник типа DROP LED 9 STANDARD MS 4000K, 9 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения | шт. | 5 |  |
|  | Светильник типа STAR LED 12W 840 BL, 12 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения | шт. | 10 |  |
|  | Саморезы | кг. | 6 |  |
|  | 3. Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный (механизм), открытой установки, 10 А, IP44 | шт. | 2 |  |
|  | Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20 | шт. | 17 |  |
|  | Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55 | шт. | 18 |  |
|  | Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20 | шт. | 14 |  |
|  | Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55 | шт. | 8 |  |
|  | Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66 | шт. | 8 |  |
|  | Установочная коробка для полых стен | шт. | 70 |  |
|  | Установочная коробка для сплошных стен | шт. | 10 |  |
|  | Коробка распределительная с клемм., 100х100х50, IP55 | шт. | 300 |  |
|  | Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56, 100х100х50 мм, 5р, 450V, 10A, 6 мм2 | шт. | 60 |  |
|  | 4. Монтаж шинопроводов |  |  |  |
|  | ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1 |  |
|  | ШП1.2_40А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1 |  |
|  | ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 | компл. | 1 |  |
|  | 5. Монтаж кабельной продукции |  |  |  |
|  | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 589 |  |
|  | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 90 |  |
|  | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 580 |  |
|  | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м | 400 |  |
|  | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х4 | м | 200 |  |
|  | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х6 | м | 175 |  |
|  | Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 | м | 215 |  |
|  | 6. Монтаж труб |  |  |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 589 |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм | шт. | 600 |  |
|  | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м | шт. | 12 |  |
|  | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 50 |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | м | 280 |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм | шт. | 300 |  |
|  | Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.20х1мм | шт. | 90 |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм | м | 615 |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм | шт. | 630 |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм | м | 375 |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм | шт. | 400 |  |
|  | Металлорукав Д=20 мм | м | 30 |  |
|  | Металлорукав Д=40 мм | м | 20 |  |
|  | 7. Кабельные проходки |  |  |  |
|  | Заделка узлов проходов кабеля огнезащитной пеной и герметиком | шт. | 60 |  |