| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Щиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЩО-1 | 1612/2022-Р-ЭО л.2 |  | ООО «Макинтех» | Компл. | 1 |  | E—Kabin X, 400x400x200 |
|  | ЩО-3 | 16/09-21-Р-ЭОМ л.3 |  | ООО «Макинтех» | Компл. | 1 |  | E—Kabin X, 300x300x150 |
|  | ЩАО | 16/09-21-Р-ЭОМ л.4 |  | ООО «Макинтех» | Компл. | 1 |  | E—Kabin X, 400x400x200 |
|  | 2. Световые приборы |  |  |  |  |  |  |  |
| С1 | Светильник типа ССдПб 01-140-001 IP65 RSHВ005V-140-14-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 140 Вт | ССдПб 01-140-001 IP65 RSHВ005V-140-14-750-G60-PSU-TG | - | ООО "РУСЭКОСВЕТ" | шт. | 62 | - | или аналог |
| С2 | Светильник типа ССдПб 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 70 Вт | ССдПб 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG | - | ООО "РУСЭКОСВЕТ" | шт. | 43 | - | или аналог |
| С3 | Светильник типа ССдВз 1Ех 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, взрывозащищенный, 70 Вт | ССдВз 1Ех 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG | - | ООО "РУСЭКОСВЕТ" | шт. | 18 | - | или аналог |
| С4 | Светильник типа ССдПб 02-030-001 IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 30 Вт | ССдПб 02-030-001 IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG | - | ООО "РУСЭКОСВЕТ" | шт. | 4 | - | или аналог |
| С5 | Светильник типа ССдВз 1Ех 02-30-IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, взрывозащищенный, 30 Вт | ССдВз 1Ех 02-30-IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG | - | ООО "РУСЭКОСВЕТ" | шт. | 16 |  | или аналог |
| С6 | Светильник типа RSPR002O-052-01-850-D-PSU-MP, 52 Вт | RSPR002O-052-01-850-D-PSU-MP | - | ООО "РУСЭКОСВЕТ" | шт. | 4 |  | или аналог |
| С7 | Офисный светильник типа RSOF001E-024-01-840-D-PSU-MP, 24 Вт | RSOF001E-024-01-840-D-PSU-MP | - | ООО "РУСЭКОСВЕТ" | шт. | 54 |  | или аналог |
| С8 | Светильник типа OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K, 32 Вт | OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K | - | ООО «МГК «Световые Технологии». | шт. | 1 |  | или аналог |
| С9 | Светильник типа ACQUA C 18 WH 4000K, 22 Вт | ACQUA C 18 WH 4000K | - | ООО «МГК «Световые Технологии». | шт. | 15 |  | или аналог |
| С10 | Светильник типа ССдПб 02-050-001 IP65 RSHВ005V-050-5-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 50 Вт | ССдПб 02-050-001 IP65 RSHВ005V-050-5-750-D-PSU-MG | - | ООО "РУСЭКОСВЕТ" | шт. | 13 |  | или аналог |
| С11 | Светильник типа ACQUA C 12 WH 4000K, 14 Вт | ACQUA C 12 WH 4000K | - | ООО «МГК «Световые Технологии». | шт. | 6 |  | или аналог |
| С12 | Светильник типа DROP LED 9 STANDARD MS 4000K, 9 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения | DROP LED 9 STANDARD MS 4000K | - | ООО «МГК «Световые Технологии». | шт. | 5 |  | или аналог |
| С13 | Светильник типа STAR LED 12W 840 BL, 12 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения | STAR LED 12W 840 BL | - | ООО «МГК «Световые Технологии». | шт. | 10 |  | или аналог |
|  | Саморезы |  |  |  | кг. | 6 |  |  |
|  | 3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный (механизм), открытой установки, 10 А, IP44 |  |  | «Legrand» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20 |  |  | «Legrand» | шт. | 17 |  | или аналог |
|  | Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55 |  |  | «Legrand» | шт. | 18 |  | или аналог |
|  | Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20 |  |  | «Legrand» | шт. | 14 |  | или аналог |
|  | Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55 |  |  | «Legrand» | шт. | 8 |  | или аналог |
|  | Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66 | Armex CPE-A-12 |  | АО «ДКС» | шт. | 8 |  | или аналог |
|  | Установочная коробка для полых стен | Avanti |  | АО «ДКС» | шт. | 70 |  | или аналог |
|  | Установочная коробка для сплошных стен | Avanti |  | АО «ДКС» | шт. | 10 |  | или аналог |
|  | Коробка распределительная с клемм., 100х100х50, IP55 |  |  | АО «ДКС» | шт. | 300 |  | или аналог |
|  | Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56, 100х100х50 мм, 5р, 450V, 10A, 6 мм2 |  |  | АО «ДКС» | шт. | 60 |  | или аналог |
|  | 4. Шинопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | KAM 0205-STD-25 A-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4 ОКНО-5W |  | 3025050 | ООО «Макинтех» | м. | 180 |  |  |
|  | KAM 0205-BB-25 A-ПОДАЧА ПИТАНИЯ-5W |  | 3025062 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KAM 16-FS-16 A-С ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ВИЛКИ-L123 |  | 3024609 | ООО «Макинтех» | шт. | 32 |  |  |
|  | ШП1.2_40А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | KAM 0405-BB-40 A-ПОДАЧА ПИТАНИЯ-5W |  | 3024764 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KAM 0405-STD-40 A-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4 ОКНО-5W |  | 3024772 | ООО «Макинтех» | м. | 180 |  |  |
|  | KAP 16-FS-16 A-С ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ВИЛКИ-L123 |  | 3024557 | ООО «Макинтех» | шт. | 32 |  |  |
|  | ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55 |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | KAM 0205-STD-25 A-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4 ОКНО-5W |  | 3025050 | ООО «Макинтех» | м. | 180 |  |  |
|  | KAM 0205-BB-25 A-ПОДАЧА ПИТАНИЯ-5W |  | 3025062 | ООО «Макинтех» | шт. | 1 |  |  |
|  | KAM 16-FS-16 A-С ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ВИЛКИ-L123 |  | 3024609 | ООО «Макинтех» | шт. | 32 |  |  |
|  | Метизы для крепления (саморезы, анкера) |  |  | ООО «Макинтех» | шт. | 120 |  |  |
|  | Держатели шинопровода |  |  | ООО «Макинтех» | шт. | 93 |  |  |
|  | 5. Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | - |  | м | 589 |  | ЩОР-2, ЩО-3, ЩО-1 |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение | ППГнг(А)-HF 5х4 | - |  | м | 90 |  | ЩО-1 |
|  | Огнестойкие кабельные линии, распределительные сети (от ПЭСПЗ до щитов и потребителей). Для питания систем противопожарной защиты. Время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут | «ДКС-КабэксLine» ОКЛ-КЗК-01/2018 | - |  | - | - | - |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | - |  | м | 580 |  | ЩАО |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение | ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | - |  | м | 400 |  | ЩАО |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение | ППГнг(А)-FRHF 3х4 | - |  | м | 200 |  | ЩАО |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение | ППГнг(А)-FRHF 3х6 | - |  | м | 175 |  | ЩАО |
|  | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение | ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 | - |  | м | 215 |  | ЩАО |
|  | 6. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | Д=20 мм | 6008-20L3 | АО «ДКС» | м | 589 | - | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм | Д=20 мм | 53355 | АО «ДКС» | шт. | 600 | - | или аналог |
|  | Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.20х1мм | Д=20 мм | 6013-20L | АО «ДКС» | шт. | 90 | - | или аналог |
|  | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м | Д=20 мм | 63920 | АО «ДКС» | шт. | 12 | - | или аналог |
|  | Держатель с защелкой, д.20мм | Д=20 мм | 51020 | АО «ДКС» | шт. | 50 | - | или аналог |
|  | Огнестойкие кабельные линии, распределительные сети (от ПЭСПЗ до щитов и потребителей). Для питания систем противопожарной защиты. Время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм | Д=20 мм | 6008-20L3 | АО «ДКС» | м | 280 | - | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм | Д=20 мм | 53355 | АО «ДКС» | шт. | 300 | - | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм | Д=25 мм | 6008-25L3 | АО «ДКС» | м | 615 |  | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм | Д=25 мм | 53357 | АО «ДКС» | шт. | 630 |  | или аналог |
|  | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм | Д=32 мм | 6008-32L3 | АО «ДКС» | м | 375 |  | или аналог |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм | Д=32 мм | 53359 | АО «ДКС» | шт. | 400 |  | или аналог |
|  | Металлорукав | Д=20 мм | 667R2024 | АО «ДКС» | м | 30 |  | или аналог |
|  | Металлорукав | Д=40 мм | 607STX040 | АО «ДКС» | м | 20 |  | или аналог |
|  | 7. Кабельные проходки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN, картридж 330 мл, предел огнестойкости IET180 | - |  |  | шт. | 30 |  |  |

«*все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками».