| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса 1 единицы, кг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Система хозяйственно-питьевого водопровода В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция повышения давления COR-2 MHI 803_SKw-EB-R-X: расход - 2 л/с; напор - 27 м, мощность - 1.1 кВт, напряжение - 380 В, ток - 2,54 А (1 -рабочий, 1- резервный) в комплекте со шкафом управления. |  |  | Wilo | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Водомерный узел со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход |  |  |  | комплект | 1 |  |  | см. лист 7 |
|  | 1.2 Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой, угловой, Ø1/2”х1/2” (DN15 мм) |  |  |  | шт. | 6 |  |  | для подключения унитазов |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм) |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм) |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Задвижка чугунная с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN50, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Задвижка чугунная с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN250, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | 1.3 Водоразборная арматура: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеситель однорычажный для раковины |  |  |  | шт | 12 |  |  | Марку и производителя определяет Заказчик |
|  | Душевая система с однорычажным смесителем настенным |  |  |  | шт | 8 |  |  | Марку и производителя определяет Заказчик |
|  | Смеситель настенный однорычажный для хозяйственного помещения с боковой щеткой для чистки и поворотным изливом (250 мм) |  |  |  | шт | 2 |  |  | для ПУИ |
|  | Смеситель настенный для внутреннего поливочного крана (ПЛК) DN15 |  |  |  | шт | 2 |  |  | Марку и производителя определяет Заказчик |
|  | 1.4Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø20х1,9 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 78,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø25х2,3 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 60,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø32х2,9 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 35,0 |  | с запасом 10% |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø40х3,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 10,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø50х4,6 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 23,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 63х5,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 30,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Труба стальная электроварная оцинкованная Ø60х3,5 (Ду50) | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 4,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Труба стальная электросварная оцинкованная Ø273х6,0 (Ду250) | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 5,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | 1.5 Элементы трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø20 мм |  |  |  | шт | 30 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø25 мм |  |  |  | шт | 23 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø32 мм |  |  |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø40 мм |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø50 мм |  |  |  | шт | 8 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø63 мм |  |  |  | шт | 8 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø25х20 мм |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø32х25 мм |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø40х25 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø40х32 мм |  |  |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø50х40 мм |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø63х32 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø63х50 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Переход концентрический под муфту грувлок Ду150хДу65 |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø20 мм |  |  |  | шт | 57 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø20 мм |  |  |  | шт | 17 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø25 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø32 мм |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø50 мм |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø63 мм |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |
|  | Колено 90° Ду50 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø20х20х20 мм |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø25х25х25 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø40х40х40 мм |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | Тройник под муфту Ду50 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник под муфту Ду250 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø25х20х20 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø25х25х20 мм |  |  |  | шт | 8 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø32х32х20 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø40х40х20 мм |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø50х50х20 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø50х50х25 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø50х50х40 мм |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø63х63х20 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø63х63х50 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод грувлок под муфту переходной DN250х150 |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Бурт и фланец PPR Ø63 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Водорозетка (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм ВР |  |  |  | шт | 21 |  |  | для душевых и ПУИ |
|  | Муфта комбинированная, внутренняя резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР |  |  |  | шт | 11 |  |  | для подключения подводок для раковин |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм ВР |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм ВР |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм ВР |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Гибкая подводка для воды Ø1/2”, L=0,6 м, гайка/гайка для унитаза | ГОСТ Р 70407-2022 |  |  | шт | 6 |  |  | Для подключения унитазов |
|  | Гибкая подводка для вод Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель | ГОСТ Р 70407-2022 |  |  | шт | 14 |  |  | Для подключения писсуаров, раковин |
|  | Адаптер под фланец Ду50 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | Адаптер под фланец Ду250 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 8 |  |  |  |
|  | 1.6 Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 22/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 22/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 78,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 25/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 60,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 35/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 35/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 35,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 42/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 42/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 10,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 54/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 54/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 23,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 64/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 64/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 30,0 |  |  |  |
|  | Грунтовка ГФ – 021 | ГОСТ 6465-76 |  |  | кг/ м2 | 0,12/1,34 |  |  |  |
|  | Эмаль ПФ – 115 | ГОСТ 25129-2020 |  |  | кг/ м2 | 0,36/2,68 |  |  | 2 слоя |
|  | 1.7 Крепеж: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 20 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 25 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 32 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 40 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 50 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 63 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | - Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход |  |  |  | комплект | 1 |  |  | см. лист 7 |
|  | 2.2 Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт | 11 |  |  | В том числе 10 шт для подключения полотенцесушителей |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм) |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм) |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 2.3 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 77,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 57,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 28,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø40×5,5 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 34,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø50×6,9 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 81,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | 2.4 Элементы трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø20 мм |  |  |  | шт | 26 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø25 мм |  |  |  | шт | 19 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø32 мм |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø40 мм |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø50 мм |  |  |  | шт | 27 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø25х20 мм |  |  |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø32х20 мм |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø32х25 мм |  |  |  | шт | 8 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø40х25 мм |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø50х32 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø50х40 мм |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø20 мм |  |  |  | шт | 55 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø20 мм |  |  |  | шт | 11 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø25 мм |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø32 мм |  |  |  | шт | 27 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø50 мм |  |  |  | шт | 27 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø20х20х20 мм |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø25х25х25 мм |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø32х32х32 мм |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø40х40х40 мм |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø50х50х50 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø25х25х20 мм |  |  |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø32х32х20 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø32х32х25 мм |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø40х40х20 мм |  |  |  | шт | 9 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø40х40х25 мм |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø40х40х32 мм |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø50х50х20 мм |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Бурт и фланец PPR Ø50 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Водорозетка (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм ВР |  |  |  | шт | 10 |  |  | для душевых и ПУИ |
|  | Муфта комбинированная, внутренняя резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР |  |  |  | шт | 12 |  |  | для подключения подводок для раковин |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР |  |  |  | шт | 14 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР |  |  |  | шт | 22 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм НР |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм НР |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Гибкая подводка для вод Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель | ГОСТ Р 70407-2022 |  |  | шт | 12 |  |  | для подключения раковин |
|  | Сгон разъемный, резьба внутренняя/наружная, Ø 3/4” |  |  |  | шт | 10 |  |  | для подключения полотенцесушителя, разъемное соединение |
|  | Муфта комбинированная, внутренняя резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР |  |  |  | шт | 10 |  |  | для подключения полотенцесушителя |
|  | Водяной полотенцесушитель М-образный с полкой 500x400 хром, Ø25×3/4" в комплекте с крепежом |  |  |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | Воздухоотводчик автоматический муфтовый, резьба наружная, Ø1/2” (DN15 мм) |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Компенсатор Козлова из полипропилена DN40 |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Компенсатор Козлова из полипропилена DN25 |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | 2.5 Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 22/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 22/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 77,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 25/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 57,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 35/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 35/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 28,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 42/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 42/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 34,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 54/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 54/9-2 |  | Rols Isomarket | м | 81,0 |  |  |  |
|  | 1.7 Крепеж: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 20 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 25 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 32 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 40 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 50 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | - Система внутреннего горячего водоснабжения, циркуляционный (Т4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел со счётчиком ВСХНД-15 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход |  |  |  | комплект | 1 |  |  | см. лист 7 |
|  | 3.2 Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм) |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 3.3 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 1 |  |  | подключение воздухоотводчиков |
|  | Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 66,0 |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 93,0 |  |  |  |
|  | 3.4 Элементы трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø25 мм |  |  |  | шт | 22 |  |  |  |
|  | Муфта PPR Ø32 мм |  |  |  | шт | 31 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø32х20 мм |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø32х25 мм |  |  |  | шт | 11 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø20 мм |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø25 мм |  |  |  | шт | 32 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø25х25х25 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Тройник PPR Ø32х32х32 мм |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Тройник переходный PPR Ø32х32х20 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Бурт и фланец PPR Ø32 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан для ГВС, муфтовый, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Воздухоотводчик автоматический муфтовый, резьба наружная, Ø1/2” (DN15 мм) |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Компенсатор Козлова из полипропилена DN25 |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Компенсатор Козлова из полипропилена DN20 |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | 3.5 Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 22/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 22/13-2 |  |  | м | 1 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 25/13-2 |  |  | м | 66,0 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 35/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | Трубки Energoflex® Super 35/13-2 |  |  | м | 93,0 |  |  |  |
|  | 3.6 Крепеж: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 20 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 25 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 32 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |
|  | - Система водопровода технического качества В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижка чугунная с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN100, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками) |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | 4.2 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная электросварная оцинкованная Ø108х4,5 (Ду100) | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 271,0 |  |  | с запасом 10% |
|  | 4.3 Элементы трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта Ду100 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 91 |  |  |  |
|  | Колено 90° Ду100 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 18 |  |  |  |
|  | Тройник под муфту Ду100 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Адаптер под фланец Ду100 мм (соединение грувлок) |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |
|  | 4.4 Крепеж: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø100 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |  |