| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса 1 единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ниже отметки 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы НПВХ 110х3,2 SN8 | ГОСТ Р 54475-2011 |  |  | м | 91,0 |  | С запасом 10% |
|  | Футляр из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция " усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 2 |  | 4,8 м (для выпуска К1-1) |
|  | Футляр из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция " усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 2 |  | 4,8 м, 3,8 м (для выпуска К1-2) |
|  | Опорно-направляющее кольцо тип FS-65 PE110 | ТУ 28.99.39-003-61021223-2019 |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Отвод НПВХ 45˚ Ø110 |  |  |  | шт | 28 |  |  |
|  | Тройник НПВХ 45˚ Ø110 |  |  |  | шт | 10 |  |  |
|  | Муфта соединительная НПВХ Ø110 |  |  |  | шт | 27 |  |  |
|  | Прочистка в лючке DN110/ Заглушка НПВХ Ø110 |  |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Трап DN110 | HL310N |  | HL | шт | 1 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта всего (100%) |  |  |  | м3 | 11,67 |  |  |
|  | Основание из песка h=0,15 м под трубопроводы | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м3 | 0,82 |  | Выпуски |
|  | Присыпка трубопроводов песком строительным на 0,30 м выше трубы | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м3 | 2,12 |  | Выпуски |
|  | Обратная засыпка траншее песком строительным | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м3 | 8,6 |  | Выпуски |
|  | - Дождевая канализация К2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба QSS из материала HDPE QSSP-160-500 |  |  | QSS+ | м | 8,0 |  |  |
|  | Труба QSS из материала HDPE QSSP-250-500 |  |  | QSS+ | м | 16,0 |  |  |
|  | Отвод 45˚ QSS-B45-160 |  |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Отвод 45˚ QSS-B45-250 |  |  | QSS+ | шт | 4 |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта всего (100%) |  |  |  | м3 | 25,24 |  |  |
|  | Основание из песка h=0,15 м под трубопроводы | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м3 | 1,78 |  | Выпуски |
|  | Присыпка трубопроводов песком строительным на 0,30 м выше трубы | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м3 | 5,56 |  | Выпуски |
|  | Обратная засыпка траншее песком строительным | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м3 | 17,25 |  | Выпуски |
|  | - Выше отметки 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы раструбная ПВХ Ø50мм для внутренней канализации | ГОСТ 32412-2013 |  |  | м | 32,0 |  | С запасом 10% |
|  | Трубы раструбная ПВХ Ø110 мм для внутренней канализации | ГОСТ 32412-2013 |  |  | м | 92,0 |  | С запасом 10% |
|  | Муфта соединительная ПВХ Ø50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 11 |  |  |
|  | Муфта соединительная ПВХ Ø110 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 23 |  |  |
|  | Отвод ПВХ 45˚ Ø50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 43 |  |  |
|  | Отвод ПВХ 87˚ Ø50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 11 |  |  |
|  | Отвод ПВХ 45˚ Ø110 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 31 |  |  |
|  | Отвод ПВХ 87˚ Ø110 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Переход эксцентрический ПВХ Ø110х50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | Ревизия ПВХ Ø110 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Тройник ПВХ 45˚ Ø50х50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | Тройник ПВХ 87˚ Ø110х50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | Тройник ПВХ 87˚ Ø110х110 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 13 |  |  |
|  | Заглушка ПВХ Ø50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Заглушка ПВХ Ø110 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Патрубок компенсационный ПВХ Ø110 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Противопожарная манжета, Ø50 мм |  |  |  | шт | 9 |  |  |
|  | Противопожарная манжета, Ø110 мм |  |  |  | шт | 9 |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Капельная воронка DN32 | HL21 |  | HL | шт | 2 |  | Подключение оборудование ОВ (Ст. К1-1) |
|  | Воздушный клапан Ø110 | HL 900 NECO |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Трап DN110 | HL310N |  | HL | шт | 5 |  |  |
|  | 2.2 Дождевая канализация К2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воронка кровельная 75мм МС | QSS-RO-075 |  | QSS+ | шт | 24 |  |  |
|  | Нагревательный элемент 230V/8W | QSS-NGE-230 |  | QSS+ | шт | 24 |  |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x40х340мм | QSS-RSEP-175040 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x50х340мм | QSS-RSEP-175050 |  | QSS+ | шт | 6 |  |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x56х340мм | QSS-RSEP-175056 |  | QSS+ | шт | 6 |  |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x63х340мм | QSS-RSEP-175063 |  | QSS+ | шт | 4 |  |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75х340мм | QSS-RSEP-175075 |  | QSS+ | шт | 7 |  |  |
|  | Отвод 45° 110мм | QSS-B45-110 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Отвод 45° 125мм | QSS-B45-125 |  | QSS+ | шт | 12 |  |  |
|  | Отвод 45° 160мм | QSS-B45-160 |  | QSS+ | шт | 16 |  |  |
|  | Отвод 45° 40мм | QSS-B45-040 |  | QSS+ | шт | 3 |  |  |
|  | Отвод 45° 50мм | QSS-B45-050 |  | QSS+ | шт | 16 |  |  |
|  | Отвод 45° 56мм | QSS-B45-056 |  | QSS+ | шт | 18 |  |  |
|  | Отвод 45° 63мм | QSS-B45-063 |  | QSS+ | шт | 14 |  |  |
|  | Отвод 45° 75мм | QSS-B45-075 |  | QSS+ | шт | 19 |  |  |
|  | Отвод 45° 90мм | QSS-B45-090 |  | QSS+ | шт | 11 |  |  |
|  | Муфта электросварная 110мм | QSS-ELF-110 |  | QSS+ | шт | 14 |  |  |
|  | Муфта электросварная 125мм | QSS-ELF-125 |  | QSS+ | шт | 22 |  |  |
|  | Муфта электросварная 160мм | QSS-ELF-160 |  | QSS+ | шт | 12 |  |  |
|  | Муфта электросварная 200мм | QSS-ELF-200 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Муфта электросварная 40мм | QSS-ELF-040 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Муфта электросварная 50мм | QSS-ELF-050 |  | QSS+ | шт | 8 |  |  |
|  | Муфта электросварная 56мм | QSS-ELF-056 |  | QSS+ | шт | 13 |  |  |
|  | Муфта электросварная 63мм | QSS-ELF-063 |  | QSS+ | шт | 9 |  |  |
|  | Муфта электросварная 75мм | QSS-ELF-075 |  | QSS+ | шт | 12 |  |  |
|  | Муфта электросварная 90мм | QSS-ELF-090 |  | QSS+ | шт | 8 |  |  |
|  | Труба HDPE 110х5000мм | QSSP-110-500 |  | QSS+ | м | 150 |  |  |
|  | Труба HDPE 125х5000мм | QSSP-125-500 |  | QSS+ | м | 195 |  |  |
|  | Труба HDPE 160х5000мм | QSSP-160-500 |  | QSS+ | м | 60 |  |  |
|  | Труба HDPE 40х5000мм | QSSP-040-500 |  | QSS+ | м | 5 |  |  |
|  | Труба HDPE 50х5000мм | QSSP-050-500 |  | QSS+ | м | 10 |  |  |
|  | Труба HDPE 56х5000мм | QSSP-056-500 |  | QSS+ | м | 40 |  |  |
|  | Труба HDPE 63х5000мм | QSSP-063-500 |  | QSS+ | м | 30 |  |  |
|  | Труба HDPE 75х5000мм | QSSP-075-500 |  | QSS+ | м | 35 |  |  |
|  | Труба HDPE 90х5000мм | QSSP-090-500 |  | QSS+ | м | 30 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 110x56мм | QSS-RSE-110056 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 110x90мм | QSS-RSE-110090 |  | QSS+ | шт | 4 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 125x110мм | QSS-RSE-125110 |  | QSS+ | шт | 4 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 160x110мм | QSS-RSE-160110 |  | QSS+ | шт | 3 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 160x125мм | QSS-RSE-160125 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 200x110мм | QSS-RSE-200110 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 250x200мм | QSS-RSE-250200 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 56x50мм | QSS-RSE-056050 |  | QSS+ | шт | 4 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 75x56мм | QSS-RSE-075056 |  | QSS+ | шт | 5 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 75x63мм | QSS-RSE-075063 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 90x63мм | QSS-RSE-090063 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 90x75мм | QSS-RSE-090075 |  | QSS+ | шт | 4 |  |  |
|  | Тройник 45° 110x56мм | QSS-Y-110056 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Тройник 45° 110x75мм | QSS-Y-110075 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Тройник 45° 125x50мм | QSS-Y-125050 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Тройник 45° 125x63мм | QSS-Y-125063 |  | QSS+ | шт | 3 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 63x56мм | QSS-RSE-063075 |  | QSS+ | шт | 3 |  |  |
|  | Тройник 45° 125x63мм | QSS-Y-125063 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Тройник 45° 125x75мм | QSS-Y-125075 |  | QSS+ | шт | 5 |  |  |
|  | Тройник 45° 125x90мм | QSS-Y-125090 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Тройник 45° 160x125мм | QSS-Y-160125 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 160x90мм | QSS-RSE-160090 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 90x56мм | QSS-RSE-090056 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Тройник 45° 56x50мм | QSS-Y-056050 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Переход эксцентрический 50x40мм | QSS-RSE-050040 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Тройник 45° 63x50мм | QSS-Y-063050 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Тройник 45° 75x56мм | QSS-Y-075056 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Ревизия прямая 90° 110мм | QSS-AT-110 |  | QSS+ | шт | 3 |  |  |
|  | Патрубок компенсационный 110мм | QSS-EJ-110 |  | QSS+ | шт | 8 |  |  |
|  | Хомут М10 56мм | QSS-BKT-240216 |  | QSS+ | шт | 15 |  |  |
|  | Хомут М10 110мм | QSS-BKT-240223 |  | QSS+ | шт | 25 |  |  |
|  | Опорная плита с гайкой 80x30x3 мм, гайка M10, оцинкованная | QSS-OPZ-112395 |  | QSS+ | шт | 40 |  |  |
|  | Шпилька М10 1000мм | QSS-SPL-102157 |  | QSS+ | шт | 4 |  |  |
|  | Хомут с гайкой, усиленный, 1/2 56мм | QSS-BKT-154950 |  | QSS+ | шт | 4 |  |  |
|  | Хомут с гайкой, усиленный, 1/2 110мм | QSS-BKT-154821 |  | QSS+ | шт | 12 |  |  |
|  | Опорная плита с муфтой 80x30x3 мм, муфта 1/2" , оцинкованная | QSS-OPZ-112389 |  | QSS+ | шт | 16 |  |  |
|  | Труба резьбовая 1/2” х 2000мм | QSS-TR-113390 |  | QSS+ | шт | 1 |  |  |
|  | Стальная шина 30/30мм 6000 мм. | QSS-PPS-26518317 |  | QSS+ | шт | 75 |  |  |
|  | Соединитель шины 30/30мм | QSS-SS-120060 |  | QSS+ | шт | 93 |  |  |
|  | Подвес для крепления стальной шины 30/30мм | QSS-PSS-114503 |  | QSS+ | шт | 256 |  |  |
|  | Гайка М10 | QSS-GAI-240331 |  | QSS+ | шт | 512 |  |  |
|  | Шайба увеличенная М10 | QSS-SAI-240336 |  | QSS+ | шт | 512 |  |  |
|  | Хомут облегченный 50мм | QSS-BKT-050 |  | QSS+ | шт | 5 |  |  |
|  | Хомут облегченный 56мм | QSS-BKT-056 |  | QSS+ | шт | 29 |  |  |
|  | Хомут облегченный 63мм | QSS-BKT-063 |  | QSS+ | шт | 33 |  |  |
|  | Хомут облегченный 75мм | QSS-BKT-075 |  | QSS+ | шт | 39 |  |  |
|  | Хомут облегченный 90мм | QSS-BKT-090 |  | QSS+ | шт | 31 |  |  |
|  | Хомут облегченный 110мм | QSS-BKT-110 |  | QSS+ | шт | 111 |  |  |
|  | Хомут облегченный 125мм | QSS-BKT-125 |  | QSS+ | шт | 171 |  |  |
|  | Хомут облегченный 160мм | QSS-BKT-160 |  | QSS+ | шт | 42 |  |  |
|  | Распорный клин для скобы | QSS-TW-3040 |  | QSS+ | шт | 461 |  |  |
|  | Вставки в хомут 50мм для создания неподвижной опоры | QSS-BFS-050 |  | QSS+ | шт | 2 |  |  |
|  | Вставки в хомут 56мм для создания неподвижной опоры | QSS-BFS-056 |  | QSS+ | шт | 12 |  |  |
|  | Вставки в хомут 63мм для создания неподвижной опоры | QSS-BFS-063 |  | QSS+ | шт | 14 |  |  |
|  | Вставки в хомут 75мм для создания неподвижной опоры | QSS-BFS-075 |  | QSS+ | шт | 16 |  |  |
|  | Вставки в хомут 90мм для создания неподвижной опоры | QSS-BFS-090 |  | QSS+ | шт | 13 |  |  |
|  | Вставки в хомут 110мм для создания неподвижной опоры | QSS-BFS-110 |  | QSS+ | шт | 45 |  |  |
|  | Вставки в хомут 125мм для создания неподвижной опоры | QSS-BFS-125 |  | QSS+ | шт | 69 |  |  |
|  | Вставки в хомут 160мм для создания неподвижной опоры | QSS-BFS-160 |  | QSS+ | шт | 17 |  |  |
|  | Шпилька М10 2000мм | QSS-SPL-102158 |  | QSS+ | шт | 256 |  |  |
|  | Подвес V-образный М10 | QSS-PVO-240132 |  | QSS+ | шт | 256 |  |  |
|  | Шайба увеличенная М10 | QSS-SAI-240336 |  | QSS+ | шт | 768 |  |  |
|  | Гайка М10 | QSS-GAI-240331 |  | QSS+ | шт | 768 |  |  |
|  | 2.3 Санитарно-техническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Унитаз керамический с цельноотлитой полочкой и прямым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт" | ГОСТ 30493-2017 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Удлинитель гибкий для унитаза, с выпуском 110 мм |  |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Умывальник керамический полукруглый 550х450 с изливом, СПБУ с вертикальным выпуском, кронштейнами (2 величина умывальника) | ГОСТ 30493-2017 |  |  | шт | 11 |  |  |
|  | Писсуар настенный | ГОСТ 30493-2017 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Сифон для писсуара | ГОСТ 23289-2016 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Сифон для раковины/умывальника | ГОСТ 23289-2016 |  |  | шт | 11 |  |  |
|  | Поддон душевой стальной эмалированный 900х900х100-165(h), ПДСм 900 | ГОСТ 23695—2016 |  |  | шт | 2 |  | Для ПУИ |
|  | Каркас/подставка под душевой поддон размером9800х900 мм, высота каркаса 150-250 мм |  |  |  | шт | 2 |  | Для ПУИ |
|  | Сифон для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | ГОСТ 23289-2016 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Лоток ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1200 мм, h= 50мм | серия Mini |  | ООО "ГК "АЗИМУТ" | шт | 5 |  |  |
|  | Лоток ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1000 мм, h= 50мм | серия Mini |  | ООО "ГК "АЗИМУТ" | шт | 1 |  |  |