| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренние системы водоотведения ниже отм. 0.000 |  |  |  |
|  | 1.1 Бытовая канализация К1 |  |  |  |
|  | Укладка труб НПВХ ∅110 мм в траншею (ниже отметки 0,000) | м | 91,0 |  |
|  | Монтаж отвода НПВХ 45˚ Ø110 | шт | 28 |  |
|  | Монтаж футляра L=4,80 м из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) с протаскиванием НПВХ труб ∅110 мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж футляра L=3,80 м из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) с протаскиванием НПВХ труб ∅110 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника НПВХ 45˚ Ø110 | шт | 10 |  |
|  | Монтаж соединительной муфты НПВХ Ø110 мм | шт | 27 |  |
|  | Установка лючка-прочистки с пробкой полипропиленовой ∅110 мм/ Заглушка НПВХ Ø110 | шт | 6 |  |
|  | Установка трапа вертикального с гидрозатвором ∅110 мм | шт | 1 |  |
|  | Испытание системы гидростатическое и манометрическое на прочность и герметичность трубопроводов | компл. | 1 |  |
|  | Испытание системы на пролив | компл. | 1 |  |
|  | Земляные работы (укладка выпусков): |  |  |  |
|  | Механизированная разработка грунта в траншеях (емкость ковша 0,35-0,45 м3) 2 группа грунтов | м3 | 11,09 |  |
|  | Доработка грунта вручную | м3 | 0,58 |  |
|  | Устройство крепления стен инвентарными щитами, инвентарными металлическими распорками с последующим демонтажом | м2 | 38 |  |
|  | Устройство основания из песка h=0,15 м под трубопроводы | м3 | 0,82 |  |
|  | Присыпка труб вручную (на 300 мм выше трубы) | м3 | 2,12 |  |
|  | Обратная засыпка бульдозером (емкость ковша 0,35-0,45 м3) песком строительным с послойным уплотнением | м3 | 8,6 |  |
|  | Погрузка излишнего грунта с вывозом | м3/т | 11,67/21,01 |  |
|  | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 9,0 |  |
|  | Контрольно-исполнительная съемка | м | 9,0 |  |
|  | 1.2 Дождевая канализация К2 |  |  |  |
|  | Укладка труб QSS из материала HDPE QSSP-160-500 | м | 8,0 |  |
|  | Укладка труб QSS из материала HDPE QSSP-250-500 | м | 16,0 |  |
|  | Монтаж отвода 45˚ QSS-B45-160 | шт | 2 |  |
|  | Монтаж отвода 45˚ QSS-B45-250 | шт | 4 |  |
|  | Испытание системы гидростатическое и манометрическое на прочность и герметичность трубопроводов | компл. | 1 |  |
|  | Испытание системы на пролив | компл. | 1 |  |
|  | Земляные работы (укладка выпусков): |  |  |  |
|  | Механизированная разработка грунта в траншеях (емкость ковша 0,35-0,45 м3) 2 группа грунтов | м3 | 23,98 |  |
|  | Доработка грунта вручную | м3 | 1,26 |  |
|  | Устройство крепления стен инвентарными щитами, инвентарными металлическими распорками с последующим демонтажом | м2 | 70 |  |
|  | Устройство основания из песка h=0,15 м под трубопроводы | м3 | 1,78 |  |
|  | Присыпка труб вручную (на 300 мм выше трубы) | м3 | 5,56 |  |
|  | Обратная засыпка бульдозером (емкость ковша 0,35-0,45 м3) песком строительным с послойным уплотнением | м3 | 17,25 |  |
|  | Погрузка излишнего грунта с вывозом | м3/т | 25,24/45,43 |  |
|  | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 16,5 |  |
|  | Контрольно-исполнительная съемка | м | 16,5 |  |
|  | 2. Выше отметки 0.000: |  |  |  |
|  | 2.1 Бытовая канализация К1 |  |  |  |
|  | Монтаж труб ПВХ ∅50 мм, с креплением к стенам хомутами | м | 32,0 |  |
|  | Монтаж труб ПВХ ∅110 мм, с креплением к стенам хомутами | м | 91,0 |  |
|  | Монтаж муфты соединительной ПВХ Ø50 мм | шт | 11 |  |
|  | Монтаж муфты соединительной ПВХ Ø110 мм | шт | 23 |  |
|  | Монтаж отвода ПВХ 45˚ Ø50 мм | шт | 43 |  |
|  | Монтаж отвода ПВХ 87˚ Ø50 мм | шт | 11 |  |
|  | Монтаж отвода ПВХ 45˚ Ø110 мм | шт | 31 |  |
|  | Монтаж отвода ПВХ 87˚ Ø110 мм | шт | 6 |  |
|  | Монтаж перехода эксцентрического ПВХ Ø110х50 мм | шт | 5 |  |
|  | Монтаж ревизии ПВХ Ø110 мм | шт | 6 |  |
|  | Монтаж тройника ПВХ 45˚ Ø50х50 мм | шт | 12 |  |
|  | Монтаж тройника ПВХ 87˚ Ø110х50 мм | шт | 8 |  |
|  | Монтаж тройника ПВХ 87˚ Ø110х110 мм | шт | 13 |  |
|  | Монтаж заглушки ПВХ Ø50 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж заглушки ПВХ Ø110 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж патрубка компенсационного ПВХ Ø110 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж противопожарной манжеты, Ø50 мм | шт | 9 |  |
|  | Монтаж противопожарной манжеты, Ø110 мм | шт | 9 |  |
|  | Монтаж капельной воронки DN32 | шт | 2 |  |
|  | Монтаж воздушного клапана Ø110 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж трапа DN110 | шт | 5 |  |
|  | Проведение гидростатических испытаний системы канализации | м | 123 |  |
|  | 2.2 Дождевая канализация К2 |  |  |  |
|  | Монтаж воронки кровельная 75мм МС | шт | 24 |  |
|  | Монтаж нагревательного элемента 230V/8W | шт | 24 |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x40х340мм | шт | 1 |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x50х340мм | шт | 6 |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x56х340мм | шт | 6 |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75x63х340мм | шт | 4 |  |
|  | Переходной патрубок для кровельной воронки 75х340мм | шт | 7 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 110мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 125мм | шт | 12 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 160мм | шт | 16 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 40мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 50мм | шт | 16 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 56мм | шт | 18 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 63мм | шт | 14 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 75мм | шт | 19 |  |
|  | Монтаж отвода 45° 90мм | шт | 11 |  |
|  | Муфта электросварная 110мм | шт | 14 |  |
|  | Муфта электросварная 125мм | шт | 22 |  |
|  | Муфта электросварная 160мм | шт | 12 |  |
|  | Муфта электросварная 200мм | шт | 2 |  |
|  | Муфта электросварная 40мм | шт | 2 |  |
|  | Муфта электросварная 50мм | шт | 8 |  |
|  | Муфта электросварная 56мм | шт | 13 |  |
|  | Муфта электросварная 63мм | шт | 9 |  |
|  | Муфта электросварная 75мм | шт | 12 |  |
|  | Муфта электросварная 90мм | шт | 8 |  |
|  | Труба HDPE 110х5000мм | м | 150 |  |
|  | Труба HDPE 125х5000мм | м | 195 |  |
|  | Труба HDPE 160х5000мм | м | 60 |  |
|  | Труба HDPE 40х5000мм | м | 5 |  |
|  | Труба HDPE 50х5000мм | м | 10 |  |
|  | Труба HDPE 56х5000мм | м | 40 |  |
|  | Труба HDPE 63х5000мм | м | 30 |  |
|  | Труба HDPE 75х5000мм | м | 35 |  |
|  | Труба HDPE 90х5000мм | м | 30 |  |
|  | Переход эксцентрический 110x56мм | шт | 1 |  |
|  | Переход эксцентрический 110x90мм | шт | 4 |  |
|  | Переход эксцентрический 125x110мм | шт | 4 |  |
|  | Переход эксцентрический 160x110мм | шт | 3 |  |
|  | Переход эксцентрический 160x125мм | шт | 2 |  |
|  | Переход эксцентрический 200x110мм | шт | 2 |  |
|  | Переход эксцентрический 250x200мм | шт | 2 |  |
|  | Переход эксцентрический 56x50мм | шт | 4 |  |
|  | Переход эксцентрический 75x56мм | шт | 5 |  |
|  | Переход эксцентрический 75x63мм | шт | 1 |  |
|  | Переход эксцентрический 90x63мм | шт | 1 |  |
|  | Переход эксцентрический 90x75мм | шт | 4 |  |
|  | Тройник 45° 110x56мм | шт | 1 |  |
|  | Тройник 45° 110x75мм | шт | 2 |  |
|  | Тройник 45° 125x50мм | шт | 1 |  |
|  | Тройник 45° 125x63мм | шт | 3 |  |
|  | Переход эксцентрический 63x56мм | шт | 3 |  |
|  | Тройник 45° 125x63мм | шт | 2 |  |
|  | Тройник 45° 125x75мм | шт | 5 |  |
|  | Тройник 45° 125x90мм | шт | 1 |  |
|  | Тройник 45° 160x125мм | шт | 2 |  |
|  | Переход эксцентрический 160x90мм | шт | 1 |  |
|  | Переход эксцентрический 90x56мм | шт | 1 |  |
|  | Тройник 45° 56x50мм | шт | 1 |  |
|  | Переход эксцентрический 50x40мм | шт | 1 |  |
|  | Тройник 45° 63x50мм | шт | 1 |  |
|  | Тройник 45° 75x56мм | шт | 1 |  |
|  | Ревизия прямая 90° 110мм | шт | 3 |  |
|  | Патрубок компенсационный 110мм | шт | 8 |  |
|  | Проведение гидростатических испытаний системы канализации | м | 555 |  |
|  | 2.3 Санитарно-техническое оборудование |  |  |  |
|  | Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и прямым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт" | шт | 6 |  |
|  | Установка фасонной части для унитаза, с выпуском 110 мм | шт | 6 |  |
|  | Установка умывальника керамического полукруглого 550х450 с изливом, СПБУ с вертикальным выпуском, кронштейнами (2 величина умывальника) | шт | 11 |  |
|  | Установка писсуара настенного | шт | 2 |  |
|  | Установка сифона для писсуара | шт | 2 |  |
|  | Установка сифона для раковины/умывальника | шт | 11 |  |
|  | Установка поддона душевого стального эмалированного 900х900х100-165(h), ПДСм 900 | шт | 2 |  |
|  | Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером9800х900 мм, высота каркаса 150-250 мм | шт | 2 |  |
|  | Установка сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | шт | 2 |  |
|  | Установка лотока ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1200 мм, h= 50мм | шт | 5 |  |
|  | Установка лотока ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1000 мм, h= 50мм | шт | 1 |  |