| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство шпунтового ограждения |  |  |  |
| 1.1 | Устройство шпунтового ограждения Л5-УМ (L=5500 мм) по ТУ 0925-008-00186269-2016 | шт. | 343 |  |
| 2 | Устройство котлована в осях ГГ-А/22-26 |  |  |  |
| 2.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 874,6 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 2.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м3 | 12,96 | V = S(подгот.)*0,2 |
| 2.3 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 12,96 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 2.4 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 887,6 | 1,69 г/см3 |
| 2.5 | Работа на отвале | м3 | 887,6 |  |
| 3 | Устройство свай | шт. | 40 |  |
| 3.1 | Устройство арматурного каркаса сваи: - Арматура ∅18 А500С; - Арматура ∅10 А240С; - Полоса 8х100 по ГОСТ 27772-2015 | т т т | 0,236 0,073 0,041 |  |
| 3.2 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 2,3 |  |
| 4 | Устройство ростверков монолитных | шт. | 20 |  |
| 4.1 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 3,24 |  |
| 4.2 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 0,6 |  |
| 4.3 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,3 |  |
| 4.4 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 1,55 |  |
| 4.5 | Устройство арматурного каркаса сваи: - Арматура ∅12 А500С; - Арматура ∅6 А240С; - Закладные детали – анкерный блок. | т т т | 0,851 0,004 0,038 |  |
| 4.6 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции | м2 | 10,23 |  |
| 4.7 | Обратная заыпка пазух котлована бульдозером 79 кВт с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками песчаным грунтом. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 838,6 | Песок строительный по ГОСТ 8736-2014. Без учета коэффициента уплотнения Кс=0,95 |
|  |  | м2 | 3838,7 |  |