| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство полов (основание) |  |  |  |
| 1.1 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 2 446,8 |  |
| 1.2 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 314,83 |  |
| 1.3 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 225,45 |  |
| 1.4 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции | м2 | 2 446,8 |  |
| 1.5 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 360,31 |  |
| 1.6 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 40,849 |  |
| 1.7 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0,200 |  |
| 1.8 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0,078 |  |
| 1.9 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0,867 |  |
| 1.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,019 |  |
| 1.11 | Устройство деформационных швов плиты пола - Эуструдированный пенополистирол t=20 мм; - Шнур Вилатерм 30 мм; - Герметик Masterflex 474. | м м м | 1 586,67 1 586,67 1 586,67 |  |
| 1.12 | Устройство теплоизоляции плиты основания на ширину 1000 мм по периметру наружных стен из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм | м3 | 49,91 |  |
| 1.13 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,033 |  |
| 1.14 | Устройство гильз из трубы 219х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,005 |  |
| 1.15 | Устройство гильз из трубы 273х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,019 |  |
| 1.16 | Устройство гильз из трубы 426х5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,031 |  |
| 1.17 | Устройство температурно-усадочных швов плиты пола - Шнур Вилатерм 6мм; - Герметик Masterflex 474. | м м | 294 294 |  |
| 2 | Устройство плит перекрытия |  |  |  |
| 2.1 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 10,579 |  |
| 2.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0,040 |  |
| 2.3 | Бетонирование бетоном B25 F100 W4 | м3 | 82,99 |  |
| 2.4 | Устройство гильз из трубы 89х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,003 |  |
| 2.5 | Устройство гильз из трубы 108х2 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,006 |  |
| 2.6 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,013 |  |
| 2.7 | Устройство гильз из трубы 219х4,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,009 |  |
| 2.8 | Устройство гильз из трубы 273х4,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,014 |  |
| 3 | Устройство фундаментов монолитных |  |  |  |
| 3.1 | Фундамент монолитный Фм1.1.1 | шт. | 1 |  |
| 3.1.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 939,34 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.1.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м3 | 42,34 | V = S(подгот.)*0,2 |
| 3.1.3 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 10,59 | V = S(дна)*0,05 |
| 3.1.4 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 52,93 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.1.5 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 992,27 | 1,69 г/см3 |
| 3.1.6 | Работа на отвале | м3 | 992,27 |  |
| 3.1.7 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 204,88 |  |
| 3.1.8 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 60,64 |  |
| 3.1.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 45,48 |  |
| 3.1.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,775 |  |
| 3.1.11 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0,136 |  |
| 3.1.12 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 10,445 |  |
| 3.1.13 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 5,330 |  |
| 3.1.14 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 3,010 |  |
| 3.1.15 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1,189 |  |
| 3.1.16 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,067 |  |
| 3.1.17 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,011 |  |
| 3.1.18 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 341,19 |  |
| 3.1.19 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м2 | 475,36 |  |
| 3.1.20 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132,14 |  |
| 3.1.21 | Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 544,96 |  |
|  |  | м2 | 2179,84 |  |
| 3.2 | Фундамент монолитный Фм1.2.1(а) и Фм1.2.1(б), Фм1.2.3 | шт. | 4 |  |
| 3.2.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 939,34 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.2.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м3 | 42,34 | V = S(подгот.)*0,2 |
| 3.2.3 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 10,59 | V = S(дна)*0,05 |
| 3.2.4 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 52,93 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.2.5 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 992,27 | 1,69 г/см3 |
| 3.2.6 | Работа на отвале | м3 | 992,27 |  |
| 3.2.7 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 204,88 |  |
| 3.2.8 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 60,61 |  |
| 3.2.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 45,46 |  |
| 3.2.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,565 |  |
| 3.2.11 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0,131 |  |
| 3.2.12 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 9,590 |  |
| 3.2.13 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 4,513 |  |
| 3.2.14 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 2,243 |  |
| 3.2.15 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1,898 |  |
| 3.2.16 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,072 |  |
| 3.2.17 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 313,04 |  |
| 3.2.18 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м2 | 472,08 |  |
| 3.2.19 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132,14 |  |
| 3.2.20 | Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 573,16 |  |
|  |  | м2 | 2292,64 |  |
| 3.3 | Фундамент монолитный Фм1.1.2 | шт. | 1 |  |
| 3.3.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 939,34 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.3.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м3 | 42,34 | V = S(подгот.)*0,2 |
| 3.3.3 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 10,59 | V = S(дна)*0,05 |
| 3.3.4 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 52,93 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.3.5 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 992,27 | 1,69 г/см3 |
| 3.3.6 | Работа на отвале | м3 | 992,27 |  |
| 3.3.7 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 204,88 |  |
| 3.3.8 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 60,64 |  |
| 3.3.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 45,48 |  |
| 3.3.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,774 |  |
| 3.3.11 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0,136 |  |
| 3.3.12 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 10,445 |  |
| 3.3.13 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 5,330 |  |
| 3.3.14 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 3,000 |  |
| 3.3.15 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 1,257 |  |
| 3.3.16 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,067 |  |
| 3.3.17 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,011 |  |
| 3.3.18 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 341,19 |  |
| 3.3.19 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м2 | 475,36 |  |
| 3.3.20 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132,14 |  |
| 3.3.21 | Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 544,96 |  |
|  |  | м2 | 2179,84 |  |
| 3.4 | Фундамент монолитный Фм1.2.2, Фм1.2.4 | шт. | 2 |  |
| 3.4.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 939,34 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.4.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м3 | 42,34 | V = S(подгот.)*0,2 |
| 3.4.3 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 10,59 | V = S(дна)*0,05 |
| 3.4.4 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 52,93 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.4.5 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 992,27 | 1,69 г/см3 |
| 3.4.6 | Работа на отвале | м3 | 992,27 |  |
| 3.4.7 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 204,88 |  |
| 3.4.8 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 60,61 |  |
| 3.4.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 45,46 |  |
| 3.4.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,565 |  |
| 3.4.11 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0,131 |  |
| 3.4.12 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 9,590 |  |
| 3.4.13 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 4,513 |  |
| 3.4.14 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 2,294 |  |
| 3.4.15 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 2,022 |  |
| 3.4.16 | Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,072 |  |
| 3.4.17 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 313,04 |  |
| 3.4.18 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м2 | 472,08 |  |
| 3.4.19 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 132,14 |  |
| 3.4.20 | Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 573,16 |  |
|  |  | м2 | 2292,64 |  |
| 3.5 | Фундамент монолитный Фм2 | шт. | 1 |  |
| 3.5.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 1025,05 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.5.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м3 | 85,92 | V = S(подгот.)*0,2 |
| 3.5.3 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 21,48 | V = S(дна)*0,05 |
| 3.5.4 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 107,04 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.5.5 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 1 132,45 | 1,69 г/см3 |
| 3.5.6 | Работа на отвале | м3 | 1 132,45 |  |
| 3.5.7 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 462,30 |  |
| 3.5.8 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 96,34 |  |
| 3.5.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 72,16 |  |
| 3.5.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,173 |  |
| 3.5.11 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0,308 |  |
| 3.5.12 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0,014 |  |
| 3.5.13 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 13,538 |  |
| 3.5.14 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 3,547 |  |
| 3.5.15 | Швеллер 12П | т | 0,363 |  |
| 3.5.16 | Швеллер 16П | т | 1,253 |  |
| 3.5.17 | Швеллер 20П | т | 0,187 |  |
| 3.5.18 | Лист стальной 4 мм | т | 0,471 |  |
| 3.5.19 | Лист стальной 20 мм | т | 1,112 |  |
| 3.5.20 | Труба 80х5 | т | 0,064 |  |
| 3.5.21 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 251,27 |  |
| 3.5.22 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м2 | 644,87 |  |
| 3.5.23 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 330 |  |
| 3.5.24 | Анкер М8 | шт | 138 |  |
| 3.5.25 | Подливка из бетона B25 F200 W6 | м3 | 3,64 |  |
| 3.5.26 | Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 712.68 |  |
|  |  | м2 | 2850,72 |  |
| 3.6 | Фундамент монолитный Фм3 | шт. | 1 |  |
| 3.6.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 740,8 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.6.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку | м3 | 35,82 | V = S(подгот.)*0,2 |
| 3.6.3 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 8,96 | V = S(дна)*0,05 |
| 3.6.4 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 44,78 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 3.6.5 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 785,58 | 1,69 г/см3 |
| 3.6.6 | Работа на отвале | м3 | 785,58 |  |
| 3.6.7 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 255,97 |  |
| 3.6.8 | Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95 | м3 | 12,51 |  |
| 3.6.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм | м3 | 51,85 |  |
| 3.6.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,527 |  |
| 3.6.11 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 3,695 |  |
| 3.6.12 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 8.355 |  |
| 3.6.13 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С | т | 1.344 |  |
| 3.6.14 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С | т | 3.834 |  |
| 3.6.15 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 353,25 |  |
| 3.6.16 | Устройство рулонной битумной гидроизоляции в 1 слой по слою праймера | м2 | 437,0 |  |
| 3.6.17 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | п.м. | 94,46 |  |
| 3.6.18 | Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 549.49 |  |
|  |  | м2 | 2197,96 |  |
| 4 | Устройство рамы монолитной в осях 22/ГГ-АА |  |  |  |
| 4.1 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,19 |  |
| 4.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 0,085 |  |
| 4.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅18 А500С | т | 0,093 |  |
| 4.4 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅22 А500С | т | 0,662 |  |
| 4.5 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,103 |  |
| 4.6 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Арматура ∅12 А500С - Лист 300х300 t8 по ГОСТ 19903-2015 | т т | 0,009 0,04 |  |
| 4.7 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 15,00 |  |
| 5 | Устройство приямков монолитных |  |  |  |
| 5.1 | Приямок монолитный Прм1 | шт. | 2 |  |
| 5.1.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,17 |  |
| 5.1.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,128 |  |
| 5.1.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,002 |  |
| 5.1.4 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Труба ∅70х3 III ГОСТ 10704-91 | т | 0,003 |  |
| 5.1.5 | Ремонтный состав | м3 | 0,005 |  |
| 5.1.6 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 2,84 |  |
| 5.1.7 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м3 | 0,02 |  |
| 5.1.8 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 0,89 |  |
| 5.1.9 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 5,4 |  |
| 5.2 | Приямок монолитный Прм2 | шт. | 1 |  |
| 5.2.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,18 |  |
| 5.2.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,145 |  |
| 5.2.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,003 |  |
| 5.2.4 | Устройство закладных деталей из металлоконструкций: - Труба ∅70х3 III ГОСТ 10704-91 | т | 0,009 |  |
| 5.2.5 | Ремонтный состав | м3 | 0,01 |  |
| 5.2.6 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 4 |  |
| 5.2.7 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м3 | 0,01 |  |
| 5.2.8 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 1,02 |  |
| 5.2.9 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0,01 |  |
| 5.2.10 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 7,1 |  |
| 5.3 | Приямок монолитный Прм3 | шт. | 1 |  |
| 5.3.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 8,82 |  |
| 5.3.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С | т | 0,560 |  |
| 5.3.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅18 А500С | т | 0,339 |  |
| 5.3.4 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 1,434 |  |
| 5.3.5 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 3,739 |  |
| 5.3.6 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240С | т | 0,054 |  |
| 5.3.7 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,078 |  |
| 5.3.8 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 46,5 |  |
| 5.3.9 | Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола | м3 | 0,17 |  |
| 5.3.10 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 59,95 |  |
| 5.3.11 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 195 |  |
| 5.4 | Приямок монолитный Прм4 | шт. | 1 |  |
| 5.4.1 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 0,08 |  |
| 5.4.2 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 2,82 |  |
| 5.4.3 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 7,38 |  |
| 5.5 | Приямок монолитный Прм5 | шт. | 10 |  |
| 5.5.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,56 |  |
| 5.5.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,33 |  |
| 5.5.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,01 |  |
| 5.5.4 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 8,1 |  |
| 5.5.5 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 8,9 |  |
| 5.5.6 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 2,24 |  |
| 5.6 | Приямок монолитный Прм6 | шт. | 1 |  |
| 5.6.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,58 |  |
| 5.6.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,25 |  |
| 5.6.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,01 |  |
| 5.6.4 | Швеллеп 16П ГОСТ 8240-97 | т | 0,04 |  |
| 5.6.5 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 8,1 |  |
| 5.6.6 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 8,9 |  |
| 6 | Лестница монолитная Лм1 |  |  |  |
| 6.1 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,816 |  |
| 6.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0,010 |  |
| 6.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С | т | 0,103 |  |
| 6.4 | Бетонирование бетоном B25 F100 W6 | м3 | 5,79 |  |
| 6.5 | Анкер распорный М8 | шт. | 56 |  |
| 7 | Плита фундаментная монолитная ПФм1 |  |  |  |
| 7.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 403.45 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 7.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 11,32 | V = S(дна)*0,05 |
| 7.3 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 414,77 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 7.4 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 414,77 | 1,69 г/см3 |
| 7.5 | Работа на отвале | м3 | 414,77 |  |
| 7.6 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 120,77 |  |
| 7.7 | Замена техногенного грунта на слой из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 348,05 |  |
|  |  | м2 | 1727,14 |  |
| 7.8 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 12,73 |  |
| 7.9 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 3,051 |  |
| 7.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0,94 |  |
| 7.11 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 39,7 |  |
| 7.12 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 в 2 слоя по слою праймера | м2 | 152,66 |  |
| 7.13 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 15,59 |  |
| 7.14 | Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,042 |  |
| 7.15 | Устройство закладных: -Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93 - Арматура ∅8 А500С | т т | 0,023 0,002 |  |
| 7.16 | Лист с чечевичным рифлением 1040х1080 по ГОСТ 34028-2016 | т | 0,112 |  |
| 8 | Фундаментн монолитный ПФм2 и крыльцо КРм1 |  |  |  |
| 8.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 248,67 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 8.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 6,07 | V = S(дна)*0,05 |
| 8.3 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 254,74 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 8.4 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 254,74 | 1,69 г/см3 |
| 8.5 | Работа на отвале | м3 | 254,74 |  |
| 8.6 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 59,36 |  |
| 8.7 | Замена техногенного грунта на слой из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 115,78 |  |
|  |  | м2 | 676,2 |  |
| 8.8 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 8,1 |  |
| 8.9 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С | т | 0,013 |  |
| 8.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240С | т | 0,059 |  |
| 8.11 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0,118 |  |
| 8.12 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 1,938 |  |
| 8.13 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 1,694 |  |
| 8.14 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 0,206 |  |
| 8.15 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С | т | 0,030 |  |
| 8.16 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 43,8 |  |
| 8.17 | Закладная деталь МН136-6 по серии 1.400-15 | шт | 6 |  |
| 8.18 | Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 | т | 0,031 |  |
| 8.19 | Труба 219х5 ГОСТ 10704-91 | т | 0,159 |  |
| 8.20 | Балка Б2 по серии 3.006.1-2.87 | шт | 3 |  |
| 8.21 | Ремонтный раствор для омоноличивания отверстий | м3 | 0,45 |  |
| 8.22 | Гидроизоляционный материал Абрис ВС-Б | м3 | 0,2 |  |
| 8.23 | Устройство гидроизоляции Техноэласт ЭПП | м2 | 75 |  |
| 8.24 | Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19 | м | 62,8 |  |
| 8.25 | Битумная мастика по слою праймера (2 слоя) | м2 | 4,72 |  |
| 9 | Плита фундаментная монолитная ПФм3 |  |  |  |
| 9.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 104,41 | V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 9.2 | Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) | м3 | 2,54 | V = S(дна)*0,05 |
| 9.3 | Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы | м3 | 106,95 | Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 |
| 9.4 | Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км | м3 | 106,95 | 1,69 г/см3 |
| 9.5 | Работа на отвале | м3 | 106,95 |  |
| 9.6 | Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой | м2 | 36,58 |  |
| 9.7 | Замена техногенного грунта на слой из песчано-гравийной смеси толщиной 1,6 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95. Толщина слоя трамбования не более 25 см. | м3 | 94,82 |  |
|  |  | м2 | 418,08 |  |
| 9.8 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 2,5 |  |
| 9.10 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С | т | 1,041 |  |
| 9.11 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С | т | 0,011 |  |
| 9.12 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 7,09 |  |
| 9.13 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера | м2 | 29,69 |  |
| 10 | Демонтажные работы в осях 22-25/А-М |  |  |  |
| 10.1 | Демонтаж железобетонной плиты пола | м3 | 1400 |  |
| 10.2 | Демонтаж сборных плит покрытия | шт. | 1944 | Вес одной плиты 140 кг |
| 10.3 | Демонтаж рельсов | п.м. | 723 |  |
| 10.4 | Демонтаж металлоконструкицй | т | 270 |  |
| 11 | Фундаментная плита монолитная Фм4 под приточные газовые агрегаты | шт | 8 | (Объем дан на все фундаменты) |
| 11.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 8,32 |  |
| 11.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С | т | 0,46 |  |
| 11.3 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 10,8 |  |
| 11.4 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 40 |  |
| 12 | Рама Рм2 под приточные газовые агрегаты | шт | 8 | (Объем дан общий на все рамы) |
| 12.1 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0,53 |  |
| 12.2 | Монтаж балок Б1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 1,48 |  |
| 12.3 | Монтаж раскосов Р1 из трубы 8х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0,83 |  |
| 12.4 | Анкер распорный М8 | шт | 192 |  |
| 12.5 | Сталь листовая t6 | т | 0,02 |  |
| 12.6 | Сталь листовая t10 | т | 0,18 |  |
| 13 | Лотки |  |  |  |
| 13.1 | Монтаж лотка Л19-15 серия 3.006.1-2.87.1-37 | шт | 6 |  |
| 13.2 | Монтаж лотка Л19-15и серия 3.006.1-2.87.1-37 (индивидуального изготовления L=2990 мм) | шт | 2 |  |
| 13.3 | Монтаж плит П19-15 серия 3.006.1-2.87.1-42 | шт | 14 |  |
| 13.4 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0.07 |  |
| 13.5 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,012 |  |
| 13.6 | Бетонирование торцов лотка, бетон В25 W6 F200 | м3 | 0.3 |  |
| 13.7 | Гидроизоляция наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера | м2 | 347 |  |
| 13.8 | Заполнение швов цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.11 |  |
| 13.9 | Устройство защитного слоя лотков из цементно-песчаного раствора М100 | м3 | 4,9 |  |
| 13.10 | Устройство опорных подушек Оп-1 | шт | 5 |  |
|  | Бетон В25 W6 F200 | м3 | 0,5 |  |
|  | Арматурный каркас из стали ∅12 А500С | т | 0,05 |  |
|  | Арматурный каркас из стали ∅16 А240 | т | 0,011 |  |
| 14 | Неподвижная опора НО-1 | шт | 3 | (Объем материалов дан общий) |
| 14.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,3 |  |
| 14.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,32 |  |
| 14.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0,02 |  |
| 14.4 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,25 |  |
| 14.5 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,03 |  |
| 14.6 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 4,5 |  |
| 14.7 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 64,2 |  |
| 14.8 | Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси | м3 | 1,38 |  |
| 15 | Опора ОП1 | шт | 1 |  |
| 15.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,39 |  |
| 15.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,05 |  |
| 15.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240 | т | 0,01 |  |
| 15.4 | Устройство анкерной группы А1 | Шт/т | 2/0,04 |  |
| 15.5 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 0,8 |  |
| 15.6 | Устройство подливки из бетона B25 (фр. 5-20) | м3 | 0,01 |  |
| 15.7 | Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера | м2 | 7 |  |
| 15.8 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 120х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0,08 |  |
| 15.9 | Монтаж балок Б1 из трубы 120х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0,06 |  |
| 15.10 | Сталь листовая t12 | т | 0,02 |  |
| 16 | Тепловая камера УТ-1 |  |  |  |
| 16.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 1,7 |  |
| 16.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 1,36 |  |
| 16.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0,05 |  |
| 16.4 | Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,1 |  |
| 16.5 | Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,04 |  |
| 16.6 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 13,8 |  |
| 16.7 | Устройство гидроизоляции наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера – 2 слоя | м2 | 181,5 |  |
| 16.8 | Устройство защитного слоя камеры из цементно-песчаного раствора М100 | м3 | 2,1 |  |
| 16.9 | Устройство гидрошпонки IC-125-2-SP | Пог.м. | 14,5 |  |
| 16.10 | Бентонитовый шнур 20х10 мм | Пог.м. | 9,6 |  |
| 16.11 | Монтаж опорного кольца КО 6 по серии 3.900.1-14 | шт | 4 |  |
| 16.12 | Монтаж люка водопроводного Л (А15) по ГОСТ 3634-2019 | шт | 4 |  |
| 16.13 | Скобы ходовая МН-1 по серии 3.903-3 | шт | 36 |  |
| 16.14 | Анкер клиновой FBN II 10/50 | шт | 32 |  |
| 16.15 | Сталь листовая t8 | т | 0,02 |  |
| 16.16 | Монтаж стоек Ст1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0,16 |  |
| 16.17 | Монтаж балок Б1 из трубы 80х4 по ГОСТ 30245-2012 | т | 0,08 |  |
| 17 | Камера монолитная КМ1 |  |  |  |
| 17.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0,8 |  |
| 17.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,71 |  |
| 17.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0,02 |  |
| 17.4 | Устройство гильз из трубы 325х6 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,03 |  |
| 17.5 | Устройство гильз из трубы 530х8 по ГОСТ 10704-91 | т | 0,06 |  |
| 17.6 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 4,9 |  |
| 17.7 | Устройство бетонного упора из бетона В15 | м3 | 0,14 |  |
| 17.8 | Устройство гидроизоляции наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера – 2 слоя | м2 | 85 |  |
| 17.9 | Устройство утепления стен камеры из экструдированного пенополистирола t=20 мм | м3 | 0,8 |  |
| 17.10 | Монтаж опорных колец и плиты перекрытия на цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0,04 |  |
| 17.11 | Устройство гидрошпонки IC-125-2-SP | Пог.м. | 9,8 |  |
| 17.12 | Бентонитовый шнур 20х10 мм | Пог.м. | 5,4 |  |
| 17.13 | Монтаж опорного кольца КО 6 по серии 3.900.1-14 | шт | 4 |  |
| 17.14 | Монтаж люка водопроводного Л (А15) по ГОСТ 3634-2019 | шт | 1 |  |
| 17.15 | Скобы ходовая МН-1 по серии 3.903-3 | шт | 7 |  |
| 18 | Плита монолитная ПП-1 | шт | 2 | (расход указан общий) |
| 18.1 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,45 |  |
| 18.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅17 А240 | т | 0,02 |  |
| 18.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0,01 |  |
| 18.4 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 3,8 |  |
| 19 | Плита монолитная ПП-2 | шт | 1 |  |
| 19.1 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С | т | 0,21 |  |
| 19.2 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅17 А240 | т | 0,01 |  |
| 19.3 | Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240 | т | 0,002 |  |
| 19.4 | Бетонирование бетоном B25 F200 W6 | м3 | 1,3 |  |
| 20 | Ремонт и восстановление поврежденных участков |  |  |  |
| 20.1 | Восстановление защитного слоя колонн | м3 | 1,0 |  |
| 20.2 | Восстановление защитного слоя балок | м3 | 0,030 |  |
| 20.3 | Восстановление кирпичной кладки: восстановление раствора и отдельных элементов | м2 | 50,2 |  |
| 21 | Устройство рельсового пути |  |  |  |
| 21.1 | Рельс Р65 | м | 786,8 |  |
| 21.2 | Накладка 1Р65 | шт | 44 |  |
| 21.3 | Болт стыковой 27х160 | шт | 132 |  |
| 21.4 | Гайка М27 для болта стыкового | шт | 132 |  |
| 21.5 | Шайба М27 | шт | 132 |  |
| 21.6 | Подкладка ЦП-328 нашпальная | шт | 1607 |  |
| 21.7 | Подкладка КБ-65 | шт | 1607 |  |
| 21.8 | Подкладка ЦП-143 подрельсовая | шт | 1607 |  |
| 21.9 | Бoлт клeммный M22x75 cвoбoдный | шт | 3214 |  |
| 21.10 | Kлeммa пpoмeжутoчнaя ПK | шт | 3214 |  |
| 21.11 | Шaйбa двуxвиткoвaя M25 | шт | 3214 |  |
| 21.12 | Гaйкa M22 для бoлтoв клeммныx | шт | 3214 |  |
| 21.13 | Болт 2.1. М24 х 450. ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 185 |  |
| 21.14 | Болт 2.1. М24 х 400. ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 3017 |  |
| 21.15 | Болт М24 | шт | 12 |  |