| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1 |  |  |  |
|  | 1.1 Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 87,08 |  |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 9,68 |  |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 7,70 |  |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 42,58 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 27,60 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 35,11 |  |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 61,65 |  |
|  | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода | п.м. | 8 |  |
|  | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 40,0 |  |
|  | Контрольно-исполнительная съемка | м | 40,0 |  |
|  | 1.2 Монтаж трубопроводов из труб: |  |  |  |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17 ПНД питьевая Ø280х16,6 | п.м. | 40,0 |  |
|  | Труба чугунная напорная высокопрочная (из ВЧШГ) с приварными фланцами DN250 мм, PN 10, L=5500 мм с внутренним ЦПП и наруж-ным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 2 |  |
|  | 1.3 Монтаж футляров из труб: |  |  |  |
|  | Труба стальная Ø530x8 мм, L=12 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутрен-ним антикоррозийным покрытием | шт | 2 |  |
|  | 1.4 Протаскивание в футляр трубопроводов из труб: |  |  |  |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17 ПНД питьевая Ø280х16,6 | п.м. | 24,0 |  |
|  | 1.5 Монтаж фасонных частей |  |  |  |
|  | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ø280 мм | шт | 4 |  |
|  | Монтаж фланца стального с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø280 мм (DN250), PN10 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) | компл. | 4 |  |
|  | Монтаж фланца стального плоского приварного DN400, PN10 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | компл. | 2 |  |
|  | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN400x250 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 2 |  |
|  | Монтаж отвода сварного односекционного 27° ПЭ100 SDR17 Ø280 мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж отвода электросварного 45° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR11 Ø280 мм | шт | 4 |  |
|  | Монтаж колена ВЧШГ раструбного 90° под соединение "RJ" DN250 мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака, установка в грунте | шт | 2 |  |
|  | Монтаж уплотнительного резинового типа "BPC" под соединение "RJ" DN250 мм | шт | 4 |  |
|  | Монтаж стопоров для труб из ВЧШГ для соединения «RJ» DN250 мм с резиновым фиксатором (стопор правый – 1 шт, стопор левый со стопорной проволкой – 1 шт) | компл. | 4 |  |
|  | 1.6 Монтаж запорной арматуры: |  |  |  |
|  | Монтаж упруго-запирающейяся клиновой чугунной задвижки фланцевой с невыдвижным шпинделем короткая DN250, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж упруго-запирающейяся клиновой чугунной задвижки фланцевой с невыдвижным шпинделем короткая DN400, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж маховика для задвижки DN250 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж маховика для задвижки DN400 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж вставки демонтажной, чугунной, фланцевойя, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) для установки в колодце | шт. | 1 |  |
|  | 1.7 Монтаж материалов и изделий: |  |  |  |
|  | Монтаж опорно-направляющего кольца для полимерной трубы Ø280 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | компл. | 12 |  |
|  | Мотаж уплотнительной (герметизирующей) переходная манжеты Ø280х530 мм | компл. | 4 |  |
|  | Монтаж герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 4 |  |
|  | Монтаж бетонныйх оснований под арматуру/упоры марки В10 F150 W4 | м3 | 0,60 |  |
|  | Заделка отверстий трубопроводов цеметно - песчаным раствором марки М200 | м3 | 0,01 |  |
|  | Устройств бентонитового шнура типа «Люкс» 19х25 мм | м | 10 |  |
|  | Монтаж упора бетонного УН-29 | шт | 2 |  |
|  | Монтаж трубного хомута из коррозионностойкой стали для трубопровода Ø274 мм, резьбовая шпилька, забивной анкер, гайки и шайбы | компл. | 2 |  |
|  | 2. Противопожарный водопровод В2 |  |  |  |
|  | 2.1 Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 73,08 |  |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 8,12 |  |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 4,20 |  |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 19,95 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 14,70 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 31,62 |  |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 47,20 |  |
|  | Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода | п.м. | 12,0 |  |
|  | Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов | м | 30,0 |  |
|  | Контрольно-исполнительная съемка | м | 30,0 |  |
|  | 2.2 Монтаж трубопроводов из труб: |  |  |  |
|  | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 30,0 |  |
|  | 2.3 Монтаж футляров из труб: |  |  |  |
|  | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 1 |  |
|  | Труба стальная Ø426x7 мм, L=11,50 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 1 |  |
|  | 2.4 Протаскивание в футляр трубопроводов из труб: |  |  |  |
|  | Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм | м | 23,0 |  |
|  | 2.5 Монтаж фасонных частей |  |  |  |
|  | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ø160 мм | шт | 4 |  |
|  | Монтаж фланца стального с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø160 мм (DN150), PN10/16 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) | компл. | 4 |  |
|  | Монтаж флана стального плоского приварного DN400, PN10 | шт | 4 |  |
|  | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN250x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака | шт | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN400x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака для установки в грунте | шт | 2 |  |
|  | 2.6 Монтаж запорной арматуры: |  |  |  |
|  | Монтаж противопожарного гидрантаПожарный гидранта подземного DN125, PN10, высотой 1000 мм с интегрированным узлом двойного запирания (ИУДЗ) и с автоматическим дренажом, нижний фланец по ГОСТ 5525-88 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 3 |  |
|  | Монтаж упруго-запирающейся клиновой чугунной задвижки с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая DN150, PN10/16, L=210 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 3 |  |
|  | Монтаж маховик/штурвала для задвижки DN150 мм | шт | 3 |  |
|  | Монтаж подставки пожарной фланцевой чугунная/стальная односторонняя DN150 мм, PN10/16, фланец под гидрант по ГОСТ 5525-88 | шт | 3 |  |
|  | Монтаж адаптера чугунного DN250 мм, PN16, мм, L=90 мм для установки на чугунную трубу Ø273 мм (для диаметра трубы 272-289 мм) (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) | шт | 2 |  |
|  | Монтаж вставки демонтажной, чугунной, фланцевой, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) для установки в грунте | шт | 2 |  |
|  | 2.7 Монтаж материалов и изделий: |  |  |  |
|  | Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе: | компл. | 2 |  |
|  | - плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм | шт | 2 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм | шт | 2 |  |
|  | - кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм | шт | 2 |  |
|  | - плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм | шт | 2 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 2 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1 |  |
|  | Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | компл. | 1 |  |
|  | - плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм | шт | 1 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | шт | 1 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм | шт | 1 |  |
|  | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | шт | 1 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | шт | 2 |  |
|  | - кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм | шт | 1 |  |
|  | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 | компл. | 3 |  |
|  | Лестница навесная для пожарного гидранта Л1, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием) | шт | 3 |  |
|  | Полухомут МС1 (2 шт в комплекте), устанавливается на ПГ (с антикоррозийным покрытием), в комплекте с болтами, гайками и шайбами | компл. | 3 |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов | м3 | 0,16 |  |
|  | Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 0,10 |  |
|  | Бетон для основания под арматуру/упоры марки В10 F150 W4 | м3 | 0,284 |  |
|  | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | кг | 73,30 |  |
|  | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | л | 13,40 |  |
|  | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | м3 | 0,85 |  |
|  | Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø160 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | компл. | 12 |  |
|  | Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø160х426 мм | компл. | 2 |  |
|  | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 3 |  |
|  | Гильза из стальной трубы Ø426x7 мм, L=240 мм с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием | шт | 2 |  |
|  | 3. Заключение существующего водопровода Вп в футляр с южной стороны 2БКТП-3150/6/04 (поз. 2 по ГП) и блочной компрессорной (поз. 3 по ГП) |  |  |  |
|  | 3.1 Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 49,50 |  |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 5,50 |  |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 4,20 |  |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 19,95 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95 | м3 | 31,50 |  |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 55,00 |  |
|  | 3.2 Монтаж футляров из труб: |  |  |  |
|  | Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4 мм | м | 20,2 |  |
|  | Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø355x21,1 мм | м | 12,5 |  |
|  | 3.3 Монтаж материалов |  |  |  |
|  | Монтаж люка чугунного тяжелого Т (С250) – В-1-60 | шт | 1 |  |
|  | Монтаж опорно-направляющего кольца для стальной трубы Ø57 мм, высота ребра 35 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 9 |  |
|  | Монтаж опорно-направляющего кольца для стальной трубы Ø114 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины) | шт | 5 |  |
|  | Монтаж герметизирующей манжеты Ø57х225 мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж герметизирующей манжеты Ø114х355 мм | шт | 1 |  |
|  | Проварка ПЭ футляра экструдером по всей длине (с двух сторон) | п.м. | 65,4 |  |
|  | Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл | шт | 1 |  |