| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельная канализация |  |  |  |
|  | Механизированная разработка грунта II группы в котловане под устройство колодцев в отвал 2 группы грунта, емкостью ковша 0,65 м3, в том числе: | м3 | 477,4 |  |
|  | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 218,4 | L = 499,2 м |
|  | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 94,2 | L = 137 м |
|  | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 17,3 | L = 20,1 м |
|  | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 61,1 | L = 43,3 м |
|  | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 40 | 2,5х16 |
|  | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 24 | 4,8х5 |
|  | котлован ГНБ стартовый, 2х2х1,4 | м3 | 5,6 | 1 общий |
|  | котлован ГНБ приемный, 2х3х1,4 | м3 | 16,8 | 2 шт. |
|  | Устройство подушки из песка с уплотнением вибротрамбовками со степенью уплотнения k=0.95 | м3 | 80,7 |  |
|  | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 46,7 | L = 499,2 м |
|  | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 21 | L = 137 м |
|  | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 1,9 | L = 20,1 м |
|  | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 6,7 | L = 43,3 м |
|  | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 3,2 | 0,2х16 |
|  | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 1,2 | 0,24х5 |
|  | Монтаж колодца железобетонного ККСр-2 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами, ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж колодца железобетонного ККСр-3 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами, ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж кольца опорного бетонного, наружный диаметр 900 мм, толщина 100 мм, КО-1 | шт. | 37 |  |
|  | Монтаж устройства запорного люка ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Т ССД с использованием набор крепления люка СНКЛ-3 | шт. | 21 |  |
|  | Прокладка двустенной гибкой ПНД трубы для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 500Н из них: | м | 2300 |  |
|  | в траншее | м | 2190 |  |
|  | методом ГНБ | м | 110 |  |
|  | Монтаж муфты для двустенных-дренажных труб, 63мм | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж кольца резинового уплотнительного для двустенной трубы, д.63мм | шт. | 20 |  |
|  | Монтаж заглушки для двустенной трубы, наружной, полиэтилен, д.63мм | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж держателей расстояния (кластер) для двустенных труб, д.63мм, тройной | шт. | 195 |  |
|  | Укладка ленты сигнальной предупредительной 300мм "Осторожно! Кабель!" | м | 800 |  |
|  | Герметизация колодцев мастикой битумно-полимерной гидроизоляционная (20 л) | шт. | 21 |  |
|  | Герметизация вводов труб мастикой герметизирующей МГКП (15 кг) | шт. | 15 |  |
|  | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом емкостью ковша 0,65 м3 грунтом II группы с послойным уплотнением грунта, со степенью уплотнения k=0.95, в том числе: | м3 | 336,2 |  |
|  | траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м | м3 | 171,7 | L = 499,2 м |
|  | траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м | м3 | 73,2 | L = 137 м |
|  | траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м | м3 | 11,8 | L = 20,1 м |
|  | траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м | м3 | 54,4 | L = 43,3 м |
|  | котлован для колодца ККСр-2 | м3 | 4 | 0,25х16 |
|  | котлован для колодца ККСр-3 | м3 | 3,5 | 0,7х5 |
|  | котлован ГНБ стартовый, 2х2х1,4 | м3 | 0,8 | ККСр-3 |
|  | котлован ГНБ приемный, 2х3х1,4 | м3 | 16,8 | 2 шт. |
|  | Транспортировка излишков грунта (группа грунта II ) на площадку временного складирования, расстояние до 6 км. | м3 | 141,2 |  |
|  | Внутриплощадочные сети связи |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый, ШТК-М-42.6.6-3ААА | шт. | 1 |  |
|  | Подключение комплекта проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный. ПЗ-ШТК-М | шт. | 1 |  |
|  | Установка панели заземления вертикальной 1000 мм / 200 А, ПЗ-1000.200А | шт. | 1 |  |
|  | Установка модуля вентиляторного, 3 вентилятора с терморегулятором, R-FAN-3T | шт. | 1 |  |
|  | Установка комплекта щеточного ввода в шкаф, универсальный, КВ-Щ-55.420А | шт. | 1 |  |
|  | Установка блока розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка, R-16-7S-A-440-K | шт. | 1 |  |
|  | Сборка и установка кросса оптического на 16 симплексных портов SC, укомплектованного, ШКОС-Л-1U/2-16-SC~16-SC/SM ~16-SC/UPC | компл. | 2 |  |
|  | Установка горизонтального кабельного органайзера 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005 | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка волоконно-оптического кабеля в негорючей оболочке, не содержащей галогенов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутренней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм, ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7 | м | 1010 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 828 |  |
|  | в металлическом лотке | м | 147 |  |
|  | в гофрированной ПЛЛ трубе | м | 25 |  |
|  | запас кабеля | м | 10 |  |
|  | Тестирование волокон волоконно-оптического кабеля рефлектометром в двух направлениях | шт. | 64 | 16х2х2 |
|  | Прокладка кабеля телефонного многопарного, 50 пар, ТППэп 50х2х0.5 | м | 330 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 159 |  |
|  | в металлическом лотке | м | 157 |  |
|  | в гофрированной ПЛЛ трубе | м | 4 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 159 |  |
|  | Демонтаж существующего кабеля ИКСЛН-М4П-А32-2,5 с кабельной эстакады с сохранением | м | 18 |  |
|  | Демонтаж существующего кабеля ПРППМ 2х0.9 с кабельной эстакады с сохранением | м | 9 |  |
|  | Прокладка существующего кабеля ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | м | 16 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 8 |  |
|  | опуск стальной трубе д.50 мм | м | 8 |  |
|  | Прокладка существующего кабеля ПРППМ 2х0.9 | м | 8 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 4 |  |
|  | опуск стальной трубе д.50 мм | м | 4 |  |
|  | Прокладка легкого оптического кабеля с повивом полимерных трубок для прокладки в канализацию марки ИКСЛ, 4 модуля, 32 одномодовых оптических волокна, ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | м | 160 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 140 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 20 |  |
|  | Тестирование волокон волоконно-оптического кабеля рефлектометром в двух направлениях | шт. | 128 | 32х2х2 |
|  | Прокладка провода ПРППМ телефонного с двумя жилами сечением 0,9 мм2, ПРППМ 2х0.9 | м | 80 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 70 |  |
|  | в кабельной канализации | м | 10 |  |
|  | Монтаж кабеля ПуГВнг(А)-LSLTx 1х16 | м | 50 |  |
|  | Монтаж кронштейна для установки муфт в колодцах ССД при помощи устройства УПМК д/подвески муфт и запаса кабеля | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты прямой соединительной полиэтиленовой в комплекте с термоусаживаемыми трубками ТУТ ССД МПП 0,1/0,3 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты оптической городской тупиковой малогабаритной до 96 ОВ для установки в коллекторах кабельной канализации МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД | шт. | 4 |  |
|  | Прокалдка трубы ПЛЛ гибкой гофрированной безгалогенной д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый | м | 50 |  |
|  | Монтаж держателя для трубы двухкомпонентного, д.25 мм | шт. | 100 |  |
|  | Монтаж трубы стальной водогазопроводной д.50 мм, ВГП 50х3 мм | м | 4 |  |
|  | Герметизация ввода в трубу и перехода меду стальной и ПНД трубой лентой мастичной, ЛМ-1,5 ССД 38мм х 1,5м х 3мм | шт. | 1 |  |
|  | Герметизация ввода в трубу герметиком каучуковый Aquastop 300 мл | шт. | 1 |  |
|  | Маркировка прокладываемых кабелей комплектом маркировочным пластмассовый (в упаковке 50 комплектов и 1 маркер) ССД КМП | шт. | 2 |  |