| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Система теплоснабжения Т1/Т2 (теплоноситель – горячая вода с температурой 110/70оС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton | КШТ1.12.150.16 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 2 | 39,2 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT | ЗПТС |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 2 |  | С фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton | КШТ1.12.50.40 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 2 | 8,4 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | 1.2 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | м | 99 | 22,2 |  |
|  | Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | м | 50 | 13 |  |
|  | Труба Ст 57х3.5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | м | 19 | 5,6 |  |
|  | Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 25 | 19 |  |
|  | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 7 | 4,62 |  |
|  | Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 4 | 62,5 | Для гильз в узлах прохода |
|  | Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 1,5 | 31,5 | Для гильз в узлах прохода |
|  | 1.3 Элементы трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 4 | 41,2 |  |
|  | Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 4 | 42,9 |  |
|  | Отвод Ст 57х3.0-90о-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 2 | 10,8 |  |
|  | Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 12 | 6,1 |  |
|  | Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 8 | 0,5 |  |
|  | Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия | шт. | 2 | 4,8 |  |
|  | Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия | шт. | 2 | 0,9 |  |
|  | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 2 | 134,4 |  |
|  | Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 4 | 98,5 |  |
|  | 1.4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-150-А12 | ОСТ-36-146-88 |  |  | шт. | 10 | 3,0 |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-50-А11 | ОСТ-36-146-88 |  |  | шт. | 4 | 2,6 |  |
|  | Опора СПО-159/250 | Серия 1-487-1997.00.000 |  |  | шт. | 16 | 5,6 |  |
|  | Направляющая опора НПО-150/250 | НТС 65-06 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) | Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 |  |  | шт. | 16 | 40 |  |
|  | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм | КЗС (Т) -159х250 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 36 |  |  |
|  | Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм |  |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 36 |  |  |
|  | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду50мм | КЗС (Т) -57х125 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Муфта термоусаживаемая 57/125, L=600мм |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм | Wired Mat 80 |  | ООО ”Роквул” | м3 | 1,03 |  | Теплоизоляция трубопроводов |
|  | Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м2 | 25 |  | Покровный слой |
|  | Лента 0,7х20 кг |  |  |  | кг | 9,5 |  |  |
|  | Бандаж с пряжкой |  |  |  | шт. | 67 |  |  |
|  | Обезжириватель | Арикон |  |  | л. | 1,7 | 0,318 кг/м2 | 5,24 м2 |
|  | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм | ТУ 2312-017-12288779-2003 |  | ЗАО Научно- производственный холдинг "ВМП" | кг | 3,3 | 0,62 кг/м2 | 5,24 м2 в 1 слой |
|  | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм | ТУ 2312-036-12288779-2003 |  | ЗАО Научно- производственный холдинг "ВМП" | кг | 6,6 | 0,63 кг/м2 | 10,5 м2 в 2 слой |
|  | - Система горячего водоснабжения Т3/Т4 (теплоноситель – горячая вода с температурой 70/55о С) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM | КШТ.12.150.16 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 1 | 39,2 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ Ду100, Ру1,6 МПа. Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM | КШТ.12.100.16 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 1 | 17,3 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM | КШТ.12.50.40 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 2 | 8,4 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT | ЗПТС |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 1 |  | С фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду100, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT | ЗПТС |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 1 |  | С фланцами, прокладками и крепежом |
|  | 2.2 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | м | 50 | 22,2 |  |
|  | Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | м | 50 | 13 |  |
|  | Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 15 | 19 |  |
|  | Труба Ø108х4.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 16 | 10,3 |  |
|  | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 31 | 4,62 |  |
|  | Труба Ø32х3.2 | ГОСТ 3262-75 |  | Россия | м | 1,5 | 2,73 |  |
|  | Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 2 | 62,5 | Для гильз в узлах прохода |
|  | Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 2 | 45,9 | Для гильз в узлах прохода |
|  | 2.3 Элементы трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 2 | 41,2 |  |
|  | Отвод Ст 108х4.0-90о-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 2 | 24,8 |  |
|  | Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 2 | 42,9 |  |
|  | Отвод Ст 108х4.0-45о-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 2 | 25,4 |  |
|  | Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 6 | 6,1 |  |
|  | Отвод 90о-108-4.0 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 6 | 2,5 |  |
|  | Отвод 90о-57-3.5 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 19 | 0,6 |  |
|  | Отвод 90о-38-3.0 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 1 | 0,2 |  |
|  | Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия | шт. | 1 | 4,8 |  |
|  | Тройник 108х4.0-Ст.20 | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия | шт. | 1 | 2,2 |  |
|  | Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия | шт. | 2 | 0,9 |  |
|  | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 1 | 134,4 |  |
|  | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 100-1,6-80-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 1 | 76,3 |  |
|  | Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 2 | 98,5 |  |
|  | Неподвижная опора Ст 108х4.0-315х16-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 2 | 57,9 |  |
|  | 2.4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-150-А12 | ОСТ-36-146-88 |  |  | шт. | 5 | 3,0 |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-100-А12 | ОСТ-36-146-88 |  |  | шт. | 5 | 3,0 |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-50-А11 | ОСТ-36-146-88 |  |  | шт. | 12 | 2,6 |  |
|  | Опора СПО-159/250 | Серия 1-487-1997.00.000 |  |  | шт. | 8 | 5,6 |  |
|  | Опора СПО-100/180 | Серия 1-487-1997.00.000 |  |  | шт. | 8 | 4,2 |  |
|  | Направляющая опора НПО-150/250 | НТС 65-06 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Направляющая опора НПО-100/180 | НТС 65-06 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) | Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 |  |  | шт. | 8 | 40 |  |
|  | Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) | Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 |  |  | шт. | 8 | 13 |  |
|  | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм | КЗС (Т) -159х250 |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 18 |  |  |
|  | Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм |  |  | ООО ”СМИТ” | шт. | 18 |  |  |
|  | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду100мм | КЗС (Т) -108х180 |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Муфта термоусаживаемая 108/180, L=600мм |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм | Wired Mat 80 |  | ООО ”Роквул” | м3 | 1,11 |  | Теплоизоляция трубопроводов |
|  | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=40 мм | Wired Mat 80 |  | ООО ”Роквул” | м3 | 0,35 |  |  |
|  | Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м2 | 36 |  | Покровный слой |
|  | Лента 0,7х20 кг |  |  |  | кг | 10,5 |  |  |
|  | Бандаж с пряжкой |  |  |  | шт. | 73 |  |  |
|  | Обезжириватель | Арикон |  |  | л. | 3,5 | 0,318 кг/м2 | 10,9 м2 |
|  | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм | ТУ 2312-017-12288779-2003 |  | ЗАО Научно- производственный холдинг "ВМП" | кг | 6,8 | 0,62 кг/м2 | 10,9 м2 в 1 слой |
|  | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм | ТУ 2312-036-12288779-2003 |  | ЗАО Научно- производственный холдинг "ВМП" | кг | 13,7 | 0,63 кг/м2 | 21,8 м2 в 2 слой |
|  | - Система дренажа Т95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton | КШТ1.12.50.40 С/С |  | ООО ”АДЛ” | шт. | 2 | 3,0 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton | КШТ1.12.50.40 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 2 | 8,4 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton | КШТ1.12.25.40 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 2 | 3,4 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду15, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton | КШТ1.12.15.40 С/С |  | ООО ”АДЛ” | шт. | 2 | 0,8 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM | КШТ.12.50.40 С/С |  | ООО ”АДЛ” | шт. | 1 | 3,0 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM | КШТ.12.40.40 С/С |  | ООО ”АДЛ” | шт. | 1 | 2,1 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM | КШТ.12.50.40 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 1 | 8,4 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM | КШТ.12.40.40 Ф/Ф |  | ООО ”АДЛ” | компл. | 1 | 6,1 | С ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM | КШТ.12.25.40 С/С |  | ООО ”АДЛ” | шт. | 2 | 1,0 |  |
|  | Клапан “Захлопка” Ду50 мм | А-397-80 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан “Захлопка” Ду100 мм | А-397-80 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 3.2 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба Ст 57х3.0-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО ”СМИТ” | м | 3 | 5,79 |  |
|  | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 3 | 4,62 |  |
|  | Труба Ø40х3.0 | ГОСТ 3262-75 |  | Россия | м | 1 | 3,3 |  |
|  | Труба Ø25х2.8 | ГОСТ 3262-75 |  | Россия | м | 7 | 1,42 |  |
|  | Труба Ø15х2.35 | ГОСТ 3262-75 |  | Россия | м | 0,5 | 1,1 |  |
|  | Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 0,8 | 31,5 | Для гильз в узлах прохода |
|  | Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 1,0 | 45,9 | Футляр |
|  | 3.3 Элементы трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 6 | 0,5 |  |
|  | Отвод 90о-45-3.0 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 1 | 0,3 |  |
|  | Отвод 90о-25-2.5 Ст.20 | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | шт. | 7 | 0,2 |  |
|  | Тройник 57х3.0-Ст.20 | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия | шт. | 3 | 0,4 |  |
|  | 3.4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжириватель | Арикон |  |  | л. | 1,8 | 0,318 кг/м2 | 1,5 м2 |
|  | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм | ТУ 2312-017-12288779-2003 |  | ЗАО Научно- производственный холдинг "ВМП" | кг | 1 | 0,62 кг/м2 | 1,5 м2 в 1 слой |
|  | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм | ТУ 2312-036-12288779-2003 |  | ЗАО Научно- производственный холдинг "ВМП" | кг | 1,9 | 0,63 кг/м2 | 3 м2 в 2 слой |
|  | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - плита днища ПН15, Ø2000 мм, h=120 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт. | 1 | 950,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 130,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 660,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.9, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=890 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 1000,00 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.18, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=1790 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 2 | 2010,00 |  |
|  | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 680,00 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Ø внеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм | Серия 3.900.1-14 |  | Россия | шт | 1 | 50,00 |  |
|  | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 | ГОСТ 3634-2019 |  | Россия | компл. | 1 | 100,00 |  |
|  | Цементно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов |  |  | Россия | м3 | 0,1 |  |  |
|  | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм | ГОСТ 8267-93 |  | Россия | м3 | 0,3 |  |  |
|  | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | кг | 67,3 |  | S=30,6 м2 |
|  | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 |  | ГК "ТехноНИКОЛЬ" | л | 12,24 |  | S=30,6 м2 |
|  | - Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеи под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) |  |  |  | м3 | 305,15 |  | 90% от общего объема |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом |  |  |  | м3 | 33,9 |  | 10% от общего объема |
|  | Устройство основания песчаного под ж/б лотки и ж/б плиты толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 12,6 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 23,48 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 400 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95 | ГОСТ 8736-2014 |  | Россия | м3 | 16,82 |  | с коээф. 1,05 |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности) |  |  |  | м3 | 225,1 |  |  |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | ГОСТ 25100-2020 |  |  | м3 | 113,95 |  |  |

Примечание:

1. Оборудование, изделия и материалы, указанные в спецификации, могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам и габаритным размерам по согласованию с Заказчиком.