| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Окрасочно – сушильная камера, г.р. 27000х7000х8500мм (ДхШхВ) (без учета приточно - вытяжных блоков). - Потребляемая мощность: - - основная электрическая цепь (с учетом лифт-платформ и 3Д-лифт площадок) 3ф;380В;195кВт: - - электрическая цепь системы пылеудаления 3ф;380В;7,5кВт; - Количество одновременно окрашиваемых кузовов – 1шт. - Звуковая мощность – 80Дб (на расстоянии 1м от камеры). - Температура в режиме окраски от +15 до +35оС. - Температура сушки лакокрасочных материалов от +30 до +90оС. - Подъёмник с рабочей платформой (лифт-платформа) – 4шт. - Подъёмные лифт-платформы для шпатлевочных и шлифовочных работ – 2шт. - Нагрев ОСК – природный газ, расход 232 м3/час, давление 20-100 мбар. - Распыление лакокрасочных материалов – пневматическое, безвоздушное. - В комплекте: - - система промышленного пылеудаления Rupes HE2301i со степенью очистки 98% – 1компл. - - станция электронного дозирования, смешения и распыления безвоздушным методом ручными краскопультами 2К грунта Graco PROMIX 3KS (станция укомплектована для работы 4 маляров) – 2 компл., 1ф;220В;1 кВт; - - комплекс окрасочно – приготовительного оборудования для проведения работ (подготовка поверхности, нанесение ЛКМ, шлифование); - - система автоматического пожаротушения; - - система вентиляционных каналов приточно-вытяжных установок камер; - - система видеонаблюдения; - - шкаф электрический с пультом (ами) управления процессом связанными с системой управления линии; - - подъёмник с рабочей платформой (лифт-платформа) – 4шт.; | шт. | 8 |  |
| 2 | Краскораспылитель, с верхним бачком, ø сопла 1,8 мм емкость бачка 560мл. (ШхВхГ)170x175x18мм (диам. головы 43 мм) | шт. | 10 |  |
| 3 | Краскораспылитель с верхним бачком, ø сопла 1,8 мм, (ДxВxШ) г.р.186x317x108мм | шт. | 10 |  |
| - 4 | - Дробеструйная установка, г.р. (ДхШхВ) 30040х9700х9402мм, размер колеи рельсовых путей – 1520мм, 3ф;400В;250 кВт, освещенность – 800лк., тип дроби – стальная колотая дробь. - В комплекте: - - робот пристенный BOM-703W, производительность 60м2/час – 2шт.; - - робот мостовой BOM-703B, производительность 60м2/час – 1шт.; - - подъёмник с рабочей платформой (лифт-площадки) – 2шт.; - - мостовая кабина оператора – 1шт.; - - автоматическая система пожаротушения – 1шт.; - - промышленный пылесос для сбора дроби в труднодоступных местах – 1шт.; - - система очистки и хранения абразива – 1шт.; - -система очистки запыленного воздуха – 1шт.; - - шкаф электрический управления процессом; - - двухкамерный дробеструйный аппарат для ручной обработки, производительность 10м2/час – 1шт.; - двухкамерный дробеструйный аппарат для роботизированной обработки – 1шт. Степень очистки фильтрующих установок (воздух дробеструйщика) – 99,8%. | шт. | 1 |  |
| 5 | Трансбордер линейный с возможностью обратного хода, г.р. (ДхШхВ) 23420х5030х1330мм, грузоподъемность – 170т, ширина колеи – 1520мм, общая продолжительность перемещения кузова не более – 5мин. Количество обслуживаемых путей – 2 (въезд/выезд), 3ф;380В;45 кВт. Режим работы – полуавтоматический. Световая и звуковая сигнализация в комплекте, система позиционирования – по датчикам. | шт. | 1 |  |
| 6 | Автомат газированной воды, г.р. 660х700х1650мм, 1ф;220В;0,5кВт. Температура отпускаемого напитка - не более 12 °С. Производительность 90л/ч. | шт. | 1 |  |
| 7 | Водораздатчик без нагрева и охлаждения, г.р. 340х310х850мм | шт. | 3 |  |
| 8 | Лебедка электрическая специальная маневровая с бесконечным тросом, г.р. 1620х850х705мм, 3ф;380В;4,0кВт. Тяговое усилие в канате, кН – 30. Максимальная длина рабочего участка пути, м – 120. Скорость навивки на грузовом барабане, м/сек – 0,085. Диаметр каната, мм – 16,5 Максимальное количество груженых вагонов, шт. – 1. Масса груза в передвигаемых вагонов, т – 170. | шт. | 11 |  |
| 9 | Лебедка электрическая со свободным тросом, г.р. 1140 х 1050 х 585, 3ф;380В;3,0кВт. Тяговое усилие в канате, кН – 20. Скорость навивки каната на первом слое, м/сек – 0,07. Расчётная канатоемкость барабана, м – 150. Диаметр каната, мм – 13. Количество слоев навивки каната – 4. | шт. | 2 |  |
| 10 | Ручная гидравлическая тележка, г/п 1,5т, размер вил (ДхШ) 1150×550 мм, радиус разворота 1286мм, высота подхвата 52мм, высота подъема 140мм. | шт. | 5 |  |
| 11 | Сточный поддон металлический для лакокрасочных материалов, г.р. 1000х1000х300мм, объем – 220л. | шт. | 6 |  |
| 12 | Круг поворотный для 3-хосной тележки, диаметр круга 4800мм, высота подъема до 300мм. | шт. | 1 |  |
| 13 | Круг поворотный для 2-хосной тележки, диаметр круга 3800мм, высота подъема до 300мм. | шт. | 1 |  |
| 14 | Пульт управления для кругов поворотных, 3ф;380В;7,5кВт. | шт. | 1 |  |
| 15 | Стеллаж металлический для лакокрасочных материалов, количество уровней хранения – 2, нагрузка на полку – 1000кг, г.р. (ДхШхВ) 1700х700х2000мм | шт. | 8 |  |
| 16 | Сточный поддон металлический с решеткой-настилом, на ножках, объем 220л, г.р. (ДхШхВ) 1600х600х250мм | шт. | 8 |  |
| 17 | Стеллаж металлический универсальный, г.р. (ДхШхВ) 1300х700х2000мм, количество уровней хранения - 4, нагрузка на полку – 100кг | шт. | 1 |  |
| 18 | Стеллаж металлический универсальный, г.р. (ДхШхВ) 1000х700х2000мм, количество уровней хранения - 4, нагрузка на полку – 100кг | шт. | 1 |  |
| 19 | Погрузчик во взрывозащищенном исполнении с литий – ионной батареей, в комплекте с зарядным устройством, г/п 1,5 т, высота подъема 3,0м г.р. (ДхШхВ) 3238х1070х2160мм. | шт. | 1 |  |
| 20 | Весы напольные платформенные во взрывозащищенном исполнении, (ДхШхВ) г.р. 600х800х120мм, максимальная грузоподъемность 500кг, 1ф;220В;0,020 кВА | шт. | 1 |  |
| 21 | Контейнер для песка металлический, г.р. 600х300х400мм (ДхШхВ) | шт. | 1 |  |
| 22 | Окрасочная камера сухой фильтрации модель во взрывобезопасном исполнении со встроенным светильником и вентилятором, г.р. (ШхГхВ) 3080х1080х2445мм. Диаметр вытяжного отверстия на крыше камеры, Dy 400мм, производительность вытяжки, м3/час 5000; 3ф;380В;4,5кВт | шт. | 1 |  |
| 23 | Верстак для окраски передвижной с поворотными колесами, г.р. (ДхШхВ) 2000х700х850мм | шт. | 4 |  |
| 24 | Настенная трехкассетная ИК-сушка, г.р. 770х570мм; площадь прогрева 1200х1000мм, 1ф;220В;3,0кВт. Рабочая температура от 35 до 100°С, длина лампы – 50см. | шт. | 6 |  |
| 25 | Ящик для ветоши металлический, г.р. (ДхШхВ) 600х250х400мм | шт. | 3 |  |
| 26 | Стул офисный с широким сидением, г.р. (ДхШхВ) 535х600х850мм | шт. | 21 |  |
| 27 | Мойка краскопультов ручная с рециркуляцией растворителя (уайт-спирит), три режима мойки: грязный, чистый, чистый+воздух. Максимальный объем растворителя в машине 25л, со сборным поддоном под баками с растворителем. В комплекте со сборным поддоном. Диаметр экстрактора 100мм, производительность вытяжки, м3/час 500, сжатый воздух 90 л/мин (насос)+370 л/мин, г.р. 582х385х1120мм | шт. | 2 |  |
| 28 | Ванна-мойка для чистки крупногабаритного оборудования (фильтры) с подачей и рециркуляцией растворителя, лейка удлинитель, три режима мойки: грязный, чистый, чистый+воздух. В комплекте со сборным поддоном, г.р. (ДхШхВ) 1300х700х866мм | шт. | 1 |  |
| 29 | Верстак, г.р. (ДхШхВ) 1400х700х866мм | шт. | 1 |  |
| 30 | Шкаф металлический инструментальный, г.р. (ДхШхВ) 1100х600х1900мм. | шт. | 1 |  |
| 31 | Мойка краскопультов ручная с рециркуляцией воды, три режима мойки: грязный, чистый, чистый+воздух. В комплекте со сборным поддоном. Максимальный объем воды в машине 25л, диаметр экстрактора 100мм, производительность вытяжки, м3/час 500, сжатый воздух 90 л/мин (насос)+370 л/мин, Производительность наоса 10 л/мин, г.р. (ДхШхВ) 582х385х1120мм | шт. | 1 |  |
| 32 | Тумба стальная с мойкой распашной дверцей и полкой, г.р. (ДхШхВ) 600х600х850мм, глуб. раковины 100 | шт. | 2 |  |
| 33 | Верстак, г.р. (ДхШхВ) 1200х700х866мм | шт. | 1 |  |
| 34 | Верстак, г.р. (ДхШхВ) 1500х700х866мм | шт. | 1 |  |
| 35 | Шкаф, г.р. (ДхШхВ) 600х600х2000мм | шт. | 1 |  |
| 36 | Весы напольные во взрывобезопасном исполнении, г.р.563х350х210мм 1ф;220В;0,020 кВА | шт. | 1 |  |
| 37 | Пневмомиксер для емкостей объемом 200 л, с подъемным устройством, крышкой для бочки и комплектом сифона, длина – 812,5мм. Максимальное рабочее давление, МПа – 0,7 Максимальная частота вращения, об/мин. - 1200 | шт. | 1 |  |
| 38 | Пневмомиксер для емкостей объемом 65 л, с подъемным устройством, крышкой для бочки и комплектом сифона, длина – 812,5мм. Максимальное рабочее давление, МПа – 0,7 Максимальная частота вращения, об/мин. - 1200 | шт. | 2 |  |
| 39 | Пневмомиксер для емкостей объемом 25 л, с подъемным устройством, крышкой для бочки и комплектом сифона, длина – 812,5мм. Максимальное рабочее давление, МПа – 0,7 Максимальная частота вращения, об/мин. - 1200 | шт. | 3 |  |
| 40 | Станция электронного дозирования эмалей во взрывобезопасном исполнении, 1ф;220В;2,0кВт. | шт. | 1 |  |
| 41 | Мойка ручная с рециркуляцией растворителя, три режима мойки: грязный, чистый, чистый+воздух, г.р. (ДхШ) 620х385мм | шт. | 1 |  |
| 42 | Сточный поддон металлический с обрешеткой для защиты от пролива ЛВЖ для зоны расположения бочек растворителя, г.р. 2100х700х250мм | шт. | 1 |  |
| 43 | Сточный поддон металлический с обрешеткой для защиты от пролива ЛВЖ для зоны расположения бочек растворителя, г.р. 1800х700х250мм | шт. | 1 |  |
| 44 | Сточный поддон металлический с обрешеткой для защиты от пролива ЛВЖ для зоны расположения бочек растворителя, г.р. 1900х700х250мм | шт. | 1 |  |
| 45 | Сточный поддон металлический с обрешеткой для защиты от пролива ЛВЖ для зоны расположения бочек растворителя, г.р. 2600х700х250мм | шт. | 1 |  |
| 46 | Весы настольные электронные | шт. | 1 |  |
| 47 | Стеллаж металлический, количество уровней – 3, вес на 1 полку – до 100кг, г.р. (ДхШхВ) 2000х400х2000мм | шт. | 1 |  |
| 48 | Стол, г.р. (ДхШхВ) 1700х500х870мм | шт. | 1 |  |
| 49 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1500х700х750мм | шт. | 1 |  |
| 50 | Компьютер настольный серийной сборки 1ф; 220В; 0,6кВт, в составе: системный блок двухъядерный, 2,5 ГГц, ОЗУ - 4 Гб, сетевой адаптер Ethernet 100Мб, HDD-SATA 500 Гб, 2 разъема PCI-E, 4 порта USB + 1 USB 3.0, более 60 Гц, 1600х900dpi, интерфейсы DVI/HDMI, Монитор LCD 23” Мышь оптическая проводная USB, Клавиатура проводная USB | шт. | 16 |  |
| 51 | МФУ настольное (принтер, сканер, копир) цветной лазерной печати, формата А4, 1ф;220В;0,3кВт, 600х600dpi, 15 стр./мин. Сканер планшетный/протяжной Сетевой интерфейс | шт. | 5 |  |
| 52 | Тумба под принтер, г.р. (ДхШхВ) 400х600х750мм | шт. | 5 |  |
| 53 | Шкаф для документов, г.р. (ДхШхВ) 1000х400х2000мм | шт. | 1 |  |
| 54 | Проводной телефон: дисплей, АОН, память на 50 номеров, спикерфон, повторный набор номера, тональный набор, кнопка выключения микрофона, регулятор уровня громкости в трубке, регулятор громкости звонка. г.р. (ДхШхВ) 196х190х95 мм | шт. | 12 |  |
| 55 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1200х700х750мм | шт. | 14 |  |
| 56 | Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1500х800х750мм | шт. | 1 |  |
| 57 | Стол переговорный, г.р. (ДхШхВ) 1800х800х750мм | шт. | 1 |  |
| 58 | Шкаф для документов, г.р. (ДхШхВ) 700х400х2000мм | шт. | 14 |  |
| 59 | Сушилка для рук настенная с воздушным HERA-фильтром Nickel, г.р. 100х234х394мм, 1,6 кВт, 220В, 0°-40°C | шт. | 4 |  |
| 60 | Шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, г.р. 600х500х1800мм | шт. | 2 |  |
| 61 | Шкаф для одежды, г.р. (ДхШхВ) 1000х500х2000мм | шт. | 1 |  |
| 62 | Шкаф для одежды, г.р. (ДхШхВ) 800х400х2000мм | шт. | 1 |  |
| 63 | Шкаф гардеробный металлический на четыре отделения, (ДхШхВ) г.р.1000x500x1850мм. В комплекте с выдвижной скамейкой, (ДхШхВ) г.р. 800х355х 285мм | шт. | 30 |  |
| 64 | Шкаф металлический гардеробный на два отделения, (ДхШхВ) г.р.400x500x1860мм | шт. | 5 |  |
| 65 | Фен электрический бытовой (с креплением к стене) для сушки волос, 1Ф/220В/1,0 кВт | шт. | 7 |  |
| 66 | Зеркало настенное, (ШхВ) г.р. 436х644мм | шт. | 6 |  |
| 67 | Шкаф гардеробный металлический на четыре отделения с перфорированными дверцами с вытяжкой, ⌀патрубка 100мм, (ДхШхВ) г.р.600x500x1900мм. | шт. | 23 |  |
| 68 | Гардеробная скамья, (ДхШхВ) г.р. 800х350х450мм | шт. | 15 |  |
| 69 | Стол металлический, (ДхШхВ)г.р.1300х500х850мм | шт. | 1 |  |
| 70 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р. 1300х500х2000мм | шт. | 2 |  |
| 71 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р. 1300х600х2000мм | шт. | 6 |  |
| 72 | Шкаф гардеробный металлический на два отделения с перфорированными дверцами на подставке, (ДхШхВ) г.р.800x500x1850мм. | шт. | 19 |  |
| 73 | Шкаф гардеробный металлический на два отделения, (ДхШхВ) г.р.500x500x1850мм. | шт. | 5 |  |
| 74 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р.1600х600х2000мм | шт. | 2 |  |
| 75 | Стеллаж, (ДхШхВ) г.р.1000х600х2000мм | шт. | 1 |  |
| 76 | Шкаф гардеробный металлический для одежды на одно отделение, (ДхШхВ) г.р.330x500x1850мм | шт. | 42 |  |