| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1 |  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Снос зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Валка деревьев твердых пород с корня, диаметр стволов: | шт./м3 | 10.00 | / | 54.40 | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 4 |  | больше 36 см | шт./м3 | 10.00 | / | 54.40 |  |  |
| 5 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с), диаметр пня | шт./м3 | 10.00 | / | 10.88 |  |  |
| 6 |  | больше 32 см | шт./м3 | 10.00 | / | 10.88 |  |  |
| 7 |  | Обратная засыпка ям от пней местным грунтом с уплотнением до К=0,95 | м3 | 44.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.5, 11 | 40х1,1 м3 |
| 8 |  | Погрузка и транспортировка сваленных деревьев и пней на полигон ТБО | м3/т | 65.28 | / | 39.20 |  | Плотность дерева 0,6 т/м3 |
| 9 |  | Срезка растительного грунта толщиной 0,20 м в том числе: | м2/м3 | 1280.00 | / | 256.00 | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 10 |  | вручную: | м3 | 26.00 |  |  |  | 10.00% |
| 11 |  | экскаватором вместимостью 0,65 м3: | м3 | 230.00 |  |  |  |  |
| 12 |  | Погрузка растительного грунта в автосамосвалы и транспортировка на площадку для складирования на расстояние до 1 км | т | 307.20 |  |  |  | γ = 1,2 т/м3 |
| 13 |  | Демонтаж конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж бортовых камней |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 15 |  | Разборка существующего бортового камня БР 100.30.15 (с учетом бетонной подушки) с последующей погрузкой в автосамосвал | п.м/м3 | 148.00 | / | 14.50 |  | 0,10 м3 на 1 п.м (подушка: 0,055 м3 на 1 п.м) |
| 16 |  | Транспортировка разобранных бортовых камней на полигон ТБО | т | 34.81 |  |  |  | γбетон=2,4 т/м3 |
| 17 |  | Разборка существующей конструкции проезжей части |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 18 |  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы | м2/м3 | 1118.00 | / | 122.56 |  | в том числе для КЛ 6 кВ за границами работ |
| 19 |  | Транспортировка лома на полигон ТБО | т | 256.87 |  |  |  | γа/б=2,2 т/м3 |
| 20 |  | Фрезерование существующего покрытия на глубину 0,05 м (ширина фрезы – 1 м) | м2/м3 | 84.00 | / | 4.20 | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 21 |  | Транспортировка а/б крошки на полигон ТБО | т | 9.24 |  |  |  | γ=2,2 т/м3 |
| 22 |  | Разборка существующей конструкции тротуара из бетонной плитки |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 23 |  | Разборка существующего покрытия на глубину 0,07 м с погрузкой в автомобили-самосвалы | м2/м3 | 18.75 | / | 1.31 |  |  |
| 24 |  | Транспортировка лома на полигон ТБО | т | 3.22 |  |  |  | γ=2,4 т/м3 |
| 25 |  | Демонтаж металлического ограждения |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 26 |  | Демонтаж металлического ограждения из профильной трубы | п.м/т | 34.00 | / | 0.34 |  | профиль 30х30х3 мм; 17 стоек длиной 2 м+Lх2 профильной трубы |
| 27 |  | Демонтаж ж/б блоков и железобетонного покрытия |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 28 |  | Разборка ж/б блоков | шт./м3 | 1.00 | / | 1.92 |  | 12 м, сечение 0,4х0,4 м |
| 29 |  | Разборка ж/бетонного покрытия | м2/м3 | 99.00 | / | 16.83 |  | толщина 0,17 м |
| 30 |  | Погрузка и транспортировка ж/б лома на полигон ТБО | т | 46.88 |  |  |  | γж/бетон= 2,5 т/м3 |
| 31 |  | Демонтаж ж/д путей | п.м | 299.20 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.11 |  |
| 32 |  | Демонтаж рельс РП65 с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой в специализированный пункт приема металла | п.м/т | 598.40 | / | 38.73 |  | 64,72 кг/м |
| 33 |  | -крепления | шт./т | 1102.00 | / | 101.38 |  | 92 кг/шт. |
| 34 |  | Демонтаж деревянных шпал с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на полигон ТБО | шт./т | 551.00 | / | 44.08 |  | применительно к эпюре 1840 шт./км; 80 кг/шт. |
| 35 |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Разработка выемки в грунтах 1 группы с последующей погрузкой в автомобили-самосвалы, в том числе: | м3/т | 3831.36 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.5 | γ35а = 1,7 т/м3 |
| 37 |  | вручную: | м3 | 767.00 |  |  |  | 20% |
| 38 |  | экскаватором 1,0 м3: | м3 | 3064.36 |  |  |  | 3814,81-763,00 |
| 39 |  | Транспортировка излишков разработанного грунта на полигон ТБО | м3/т | 3787.36 | / | 6438.52 |  | γ35а = 1,7 т/м3 |
| 40 |  | Транспортировка разработанного грунта до 1 км | м3/т | 44.00 | / | 74.80 | 1612/2022-Р-ГП, л.5 | для засыпки ям от корчевки пней |
| 41 |  | Планировка и уплотнение грунта земляного полотна катками на пневмоходу массой 25 т 8-ю проходами при толщине слоя 30 см | м2/м3 | 4671.00 | / | 1401.30 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 42 |  | Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Проезды и площадки |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Тип 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Устройство присыпных обочин из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014 с уплотнением | м3 | 21.28 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | c учетом Купл=1,1 - 23,5 м3 |
| 46 |  | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,35 м | м2/м3 | 2876.04 | / | 1268.40 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 47 |  | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,13 м: |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 48 |  | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 2708.76 | / | 443.70 |  | объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 49 |  | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 2708.76 | / | 40.70 |  | расход 15 м3 на 1000 м2 |
| 50 |  | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,11 м: |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 51 |  | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 2374.20 | / | 329.10 |  | площадь указана по средней линии; объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 52 |  | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 2374.20 | / | 35.70 |  | расход 15 м3 на 1000 м2 |
| 53 |  | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2374.20 | / | 1.57 |  | расход 0,6 л/м2; γ=1,1 кг/л |
| 54 |  | Устройство нижнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,07 м | м2 | 2374.20 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 55 |  | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2374.20 | / | 1.57 |  | расход 0,6 л/м2; γ=1,1 кг/л |
| 56 |  | Укладка георешетки полиэфирной тканой (функция - армирование) по ГОСТ Р 55029-2020 с размером ячейки 25х25 мм с розливом битума | м2/т | 448.30 | / | 0.148 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | без учета Кнахлест=1,1; расход битума 0,00033 т/м2 |
| 57 |  | Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 2458.20 | / | 0.81 |  | расход 0,3 л/м2; γ=1,1 кг/л |
| 58 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,05 м | м2 | 2458.20 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | с учетом восстановления верхнего слоя покрытия на стыках конструкций дорожных одежд (новой и существующей) |
| 59 |  | Конструкция внутри железнодорожной колеи |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Тип 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,12 м: |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 62 |  | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 97.80 | / | 14.80 |  | объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 63 |  | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 97.80 | / | 1.50 |  | расход 15 м3 на 1000 м2 |
| 64 |  | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80 | / | 0.06 |  | расход 0,6 л/м2; γ=1,1 кг/л |
| 65 |  | Устройство нижнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,07 м | м2 | 97.80 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 66 |  | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80 | / | 0.06 |  | расход 0,6 л/м2; γ=1,1 кг/л |
| 67 |  | Укладка георешетки полиэфирной тканой (функция - армирование) по ГОСТ Р 55029-2020 с размером ячейки 25х25 мм с розливом битума | м2/т | 81.30 | / | 0.027 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | без учета Кнахлест=1,1; расход битума 0,00033 т/м2 |
| 68 |  | Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003 | м2/т | 97.80 | / | 0.03 |  | расход 0,3 л/м2; γ=1,1 кг/л |
| 69 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,05 м | м2 | 97.80 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 70 |  | Проливка стыков битумной мастикой заливочной МБЗ по ГОСТ 32870-2014 | м/м3 | 256.00 | / | 0.26 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 71 |  |  | кг | 0.38 |  |  |  | Расход 1,5 кг/м3 |
| 72 |  | Бортовые камни |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Устройство основания под бортовые камни БР100.20.8: |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 74 |  | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 1.26 | / | 3.03 |  | 0,019 м3 на 1 п.м γ=2,4 т/м3 |
| 75 |  | - щебень гранитный М600 фр. 20-40 мм | м3/т | 2.18 | / | 3.49 |  | 0,033 м3 на 1 п.м; с учетом Купл=1,26 γ=1,6 т/м3 |
| 76 |  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м/т | 66.00 | / | 2.54 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | 0,016 м3 на 1 п.м γ=2,4 т/м3 |
| 77 |  | Устройство основания под бортовые камни БР100.30.15: |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 38.34 | / | 92.02 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | 0,055 м3 на 1 п.м γ=2,4 т/м3 |
| 79 |  | Установка бортового камня БР 100.30.15 | п.м/т | 697.00 | / | 71.94 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | 0,043 м3 на 1 п.м γ=2,4 т/м3 |
| 80 |  | Устройство основания под бортовые камни БР100.60.20: |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | - бетон В15 F1200 W6 | м3/т | 1.26 | / | 3.03 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | 0,060 м3 на 1 п.м γ=2,4 т/м3 |
| 82 |  | Установка бортового камня БР 100.60.20 | п.м/т | 21.00 | / | 5.95 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | 0,118 м3 на 1 п.м γ=2,4 т/м3 |
| 83 |  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Тротуар |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Тип 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,25 м | м3 | 247.50 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | c учетом Купл=1,1 - 272.3 м3 |
| 87 |  | Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М600 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,12 м: |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 88 |  | -щебень гранитный фр. 40-70 мм | м2/м3 | 990.00 | / | 149.70 |  | объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 89 |  | -щебень гранитный фр. 10-20 мм | м2/м3 | 990.00 | / | 14.90 |  | расход 15 м3 на 1000 м2 |
| 90 |  | Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси марки М100 (γ=2,0 т/м3) по ГОСТ 31357-2007, толщина слоя h=0,05 м | м2/м3 | 990.00 | / | 49.50 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | c учетом Купл=1,1 - 54.45 м3 |
| 91 |  | Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит 6П.8 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,08 м) | м2/шт. | 990.00 | / | 1980.00 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | 184 кг/м2; 2 шт. в 1 м2 |
| 92 |  | Заполнение швов песком мелким II класса по ГОСТ 8736-2014 | м2/м3 | 990.00 | / | 1.50 |  | Расход материала на заполнения швов рассчитан по формуле: Р=nxПxhkx0,3, где P-расход материала в м3 на 100 м2; n-количество камней в 1 м2; П-периметр в плане искусственного камня основного размера, м; hк-высота камня, м |
| 93 |  | Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Тип 4 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Устройство гидроизоляции из рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала по ГОСТ 30547-97 (2 слоя) | п.м/м2 | 21.00 | / | 29.90 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | без учета Кнахлест=1,1 |
| 96 |  | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,12 м | м2/м3 | 29.60 | / | 4.48 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 97 |  | Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси марки М100 (γ=2,0 т/м3) по ГОСТ 31357-2007, толщина слоя h=0,05 м | м2/м3 | 29.60 | / | 0.90 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | c учетом Купл=1,1 - 0,99 м3 |
| 98 |  | Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит 1П.6 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,06 м) | м2/шт. | 29.60 | / | 316.00 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | 112 кг/м2; 10,67 шт. в 1 м2 |
| 99 |  | Заполнение швов песком мелким II класса по ГОСТ 8736-2014 | м2/м3 | 29.60 | / | 0.08 |  | Расход материала на заполнения швов рассчитан по формуле: Р=nxПxhkx0,3, где P-расход материала в м3 на 100 м2; n-количество камней в 1 м2; П-периметр в плане искусственного камня основного размера, м; hк-высота камня, м |
| 100 |  | Обустройство |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Пешеходное ограждение |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Разработка грунта 1 группы вручную толщиной 40 см с погрузкой экскаватором 1,0 м3 в автосамосвалы и вывозом на полигон ТБО | м3/т | 1.80 | / | 3.10 | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10 | γ=1,70 т/м3 |
| 103 |  | Устройство подготовки толщиной 0,10 м из щебеночно-песчаной смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 вручную | м2/м3 | 3.80 | / | 0.50 | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10 | объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 104 |  | Бетонирование закладной детали под стойку ограждения | шт./м3 | 27.00 | / | 1.60 | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10 | Бетон B15; объем бетонирования - 0,35х0,4х0,4=0,056 м3 |
| 105 |  | Установка пешеходного перильного ограждения типа «ННЗ-052» (высотой 1,0 м, длина секции 2,0 м) | п.м/т | 48.00 | / | 0.57 | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10 | Вес 1 стойки и одной секции ограждения - 22,5 кг; +3 конечных стойки (11 кг/шт.) |
| 106 |  | -монтаж стоек и секций ограждения на закладные детали | шт./шт. | 27.00 | / | 24.00 | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10 |  |
| 107 |  | Организация дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Установка дорожных знаков I типоразмера, пленка типа А по ГОСТ Р 52290 на металлические стойки: | шт. | 2.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9 |  |
| 109 |  | 2.6 "Преимущество встречного движения" | шт. | 1.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9 | Ø600 мм; 2 кг/шт. |
| 110 |  | 2.7 "Преимущество перед встречным движением" | шт. | 1.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9 | 600х600 мм; 2,5 кг/шт. |
| 111 |  | Установка стоек дорожных знаков на ж. б. фундаменты стаканного типа: |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | - стойки металлические D=76/3,0 мм, L=5,0 м | шт. | 2.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9 | 27 кг/шт. |
| 113 |  | Установка ж. б. фундаментов стаканного типа: |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | - фундаменты Ф1 | шт. | 2.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9 | 0,85 т/шт. |
| 115 |  | - бетон В15 F1200 W6 | м3 | 0.16 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9 | 0,078 м3 на 1 стойку |
| 116 |  | - гидроизоляция наружных поверхностей фундамента - два слоя мастики на битумной основе по праймеру | м2 | 6.14 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9 | 3,07 м2 на 1 фундамент |
| 117 |  | Ограждение и обустройство площадки для мусороконтейнеров |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Бурение скважин диаметром 0,20 м и глубиной 1,26 м под фундаменты | шт. | 17.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.13 | грунт первой группы, γ=1,70 т/м3 |
| 119 |  | Погрузка излишков грунта экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы и автовозка на полигон ТБО | м3/т | 0.67 | / | 1.14 | 1612/2022-Р-ГП, л.13 |  |
| 120 |  | Бетонирование стоек ограждения: |  |  |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.13 |  |
| 121 |  | -бетон класса B20, W6, F150 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.64 |  |  |  | 0,038 м3 на 1 фундамент |
| 122 |  | Монтаж каркаса и навеса контейнерной площадки: | т | 3.095 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.13 |  |
| 123 |  | профили стальные грунты замкнутые по ГОСТ 30245-2003 (марка стали C245-4 по ГОСТ 27772-2015), в том числе: | т | 2.198 |  |  |  |  |
| 124 |  | 80х80х5 мм | т | 0.739 |  |  |  |  |
| 125 |  | 60х60х5 мм | т | 1.459 |  |  |  |  |
| 126 |  | прокат листовой горячекатанный по ГОСТ 19903-2015 (марка стали C245-4 по ГОСТ 27772-2015), в том числе: | т | 0.012 |  |  |  |  |
| 127 |  | t4 | т | 0.002 |  |  |  |  |
| 128 |  | t8 | т | 0.010 |  |  |  |  |
| 129 |  | профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства ГОСТ 24045-2016 (марка стали Ст3пс по ГОСТ 380-2005), в том числе: | т | 0.885 |  |  |  |  |
| 130 |  | H57-750-0.8 | т | 0.533 |  |  |  |  |
| 131 |  | С21-1150-0.7 | т | 0.352 |  |  |  |  |
| 132 |  | Петля для ворот универсальная D28 | шт. | 4.00 |  |  |  |  |
| 133 |  | Установка пластиковых мусорных контейнеров 1100 л | шт. | 13.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.2 |  |
| 134 |  | Озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Газон усиленный |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Тип 3 |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,25 м | м3 | 97.43 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | c учетом Купл=1,1 - 107,2 м3 |
| 138 |  | Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,17 м | м2/м3 | 389.70 | / | 83.48 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 139 |  | Устройство покрытия из бетонных газонных плит 9-Ф-6 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,08 м) | м2/шт. | 389.70 | / | 4159.00 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | 112 кг/м2; 10,67 шт. в 1 м2 |
| 140 |  | Заполнение швов растительным грунтом вручную | м2/м3 | 389.70 | / | 8.44 |  | объем бетонных плит составляет 0,06 м3/м2: (389,65х0,08)-(0,06*389,65)=8,44 м3 |
| 141 |  | - погрузка экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, автовозка автомобилями-самосвалами с места складирования до 1 км | м3/т | 8.44 | / | 10.13 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | γ=1,20 т/м3 |
| 142 |  | Посев семян многолетних трав на газоне вручную | м2 | 389.70 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 143 |  | Семена газонных трав | кг | 13.44 |  |  |  | Расход семян 34,5 г/м2 |
| 144 |  | Газон обыкновенный |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Устройство газона с внесением растительной земли вручную, средняя толщина слоя h=0,23 м | м2/м3 | 860.40 | / | 247.56 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 146 |  | Погрузка экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, автовозка автомобилями-самосвалами с места складирования до 1 км | м3/т | 247.56 | / | 297.07 | 1612/2022-Р-ГП, л.6 | γ=1,20 т/м3 |
| 147 |  | Посев семян многолетних трав на газоне вручную | м2 | 860.40 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6 |  |
| 148 |  | Семена газонных трав | кг | 29.68 |  |  |  | Расход семян 34,5 г/м2 |
| 149 |  | Железнодорожные пути |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Устройство защитного слоя (подушки) из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,80 м, с уплотнением | м3 | 229.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.7 | c учетом Купл=1,1 - 251,9 м3 |
| 151 |  | Устройство однопутной железной дороги с шириной колеи 1520 мм, в том числе: | м | 65.00 |  |  | 1612/2022-Р-ГП, л.6, л.7 |  |
| 152 |  | - устройство балластной призмы из щебня гранитного фр. 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014 толщиной 0,40 м (укладывается в 2 слоя по 0,20 м)) | м2/м3 | 273.00 | / | 137.60 |  | площадь указана по средней линии; объем материала указан c учетом Купл=1,26 |
| 153 |  | - укладка железобетонных шпал группы 1 (Ш1) по 33320-2015 | шт. | 118.00 |  |  |  | 1840 шт./км; 270 кг/шт. |
| 154 |  | - установка комплекта скрепления КБ-65 | шт. | 236.00 |  |  |  | 24,88 кг/шт. |
| 155 |  | - рельс РП65 по ГОСТ Р 51045-2014 | м | 128.00 |  |  |  | 64,72 кг/м |
| 156 |  | - накладка двухголовая металлическая с шестью болтовыми отверстиями 1Р65 по ГОСТ 8193-73 | шт. | 24.00 |  |  |  | 23,78 кг/шт. |
| 157 |  | -шайба М27 | шт. | 72.00 |  |  |  |  |
| 158 |  | -гайка М27 для болта стыкового 27X160 | шт. | 72.00 |  |  |  |  |
| 159 |  | -болт стыковой 27X160 | шт. | 72.00 |  |  |  |  |
| 160 |  | Укладка лежней 150х200х4100 мм; нанесение антисептика | шт. | 47.00 |  |  |  |  |
| 161 |  | - костыль путевой | шт. | 47.00 |  |  |  |  |
| 161 |  | Изготовление и укладка опорных брусьев под контррельсы (брус антисептированный 120х120х150 мм по ГОСТ 8486-86, подрубить по месту) | шт. | 47.00 |  |  |  | 2,6 кг/шт. |
| 162 |  | -гвоздь строительный 6х200 мм по ГОСТ 4028-63 | шт. | 94.00 |  |  |  |  |
| 163 |  | Установка контррельса на опорные брусья: | м3 | 0.10 |  |  |  |  |
| 164 |  | - рельс РП65 по ГОСТ Р 51045-2014 | м | 128.00 |  |  |  | 51,67 кг/м |
| 165 |  | -шуруп ∅24 мм l=300 мм по ГОСТ 809-2014 | шт. | 47.00 |  |  |  |  |
| 166 |  | -шайба пружинная путевая 24 по ГОСТ 6402-70 | шт. | 47.00 |  |  |  |  |
| 167 |  | - восстановление балластной призмы из щебня гранитного фр. 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014 толщиной 0,25 м (при переустройстве инженерных сетей) | м2/м3 | 256.20 | / | 129.20 |  | площадь указана по средней линии; объем материала указан c учетом Купл=1,26 |