| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Устройство стен и перегородок |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж стен марки С-1 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм. Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны. | м2 | 1854,62 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж стен марки С-1 (Утепление каркаса крышных вентиляторов) Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм, на каркасе под крышные вентиляторы Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны. | м2 | 69,44 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж перегородок марки С-2 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 120 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 1563,00 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж перегородок марки С-3 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 900,93 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж перегородок марки С-3 (В составе конструкции козырька по оси ГГ) Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9003/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,5 мм с внешней и внутренней стороны. | м2 | 7,5 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж стен марки С-4 Монтаж трехслойных стеновых сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, толщина 80 мм. Цвет RAL 9006/9003, RAL 5005/9003 (снаружи/внутри), покрытие Polyester PE 25мкм. Профиль - трапеция, толщина металла 0,7 мм с внешней стороны и 0,5 мм с внутренней стороны. | м2 | 446,77 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство стен марки С-5 из газобетонных блоков толщиной 250 мм, (блок I/625х300х250/D600/B5/F100 ГОСТ 31359-2007) на клее, с армированием. | м3/м2 | 19,21/76,84 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Клей для газобетонных блоков ЛСР | т | 0,58 |  |  |
|  |  | Монтаж сантехнических легких перегородок Alutech ALT118 (или аналог) марки С-10, толщиной 16-20 мм | м2 | 16,16 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1800 мм) по ГОСТ 8240-97 | Шт. | 2 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1510 мм) по ГОСТ 8240-97 | Шт. | 2 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1920 мм) по ГОСТ 8240-97 | Шт. | 94 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1000 мм) по ГОСТ 8240-97 | Шт. | 4 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=1020 мм) по ГОСТ 8240-97 | Шт. | 2 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство перемычек для проемов в перегородках из газобетонных блоков из равнополочного швеллера 10П (L=770 мм) по ГОСТ 8240-97 | Шт. | 2 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Укладка стальных пластин 100х6 (L=510 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | Шт. | 246 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Укладка стальных пластин 100х6 (L=380 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | Шт. | 6 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Укладка стальных пластин 100х6 (L=300 мм) в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 27772-2021 | Шт. | 4 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство шпилек М20 60х360х58 в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 22042-76 | Шт. | 246 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |

|  |  | Устройство шпилек М20 60х150х58 в перемычках для проемов в перегородках из газобетонных блоков по ГОСТ 22042-76 | Шт. | 10 | 1612/2022-Р-АР-лист 21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж облицовок поэлементной сборки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство облицовки поэлементной сборки марки С-6 с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости каркаса негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Облицовка по серии 1.073.9-2.08, тип С626. | м2 | 141,49 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, обшивка в два слоя | м2 | 282,98 |  |  |
|  |  | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50 мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 7,07 |  |  |
|  |  | Устройство облицовки поэлементной сборки марки С-11 с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 75х50 и ПН 75х40 без заполнения. Шаг установки стоечных профилей не менее 300 мм. Облицовка по серии 1.073.9-2.08, тип С625. | м2 | 33,24 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, обшивка в один слой | м2 | 33,24 |  |  |

| Монтаж перегородки поэлементной сборки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип С-7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на двойном разнесенным металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости одного из каркасов негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Общая толщина перегородки 250 мм. Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С116. | м2 | 150,53 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 602,12 |  |  |
|  |  | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 7,53 |  | V(плит) = S(перегородки) х h(плит) = 150,53 х 0,050 = 7,53 (м3) |
| Тип С-8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на двойном разнесенным металлическом каркасе из профилей ПС 50х50 и ПН 50х40 с заполнением полости одного из каркасов негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 400 мм. Общая толщина перегородки 300 мм. Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С116. | м2 | 15,57 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 62,28 |  |  |
|  |  | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 50мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 0,78 |  | V(плит) = S(перегородки) х h(плит) = 15,57 х 0,050 = 0,78 (м3) |
| Тип С-9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство перегородки поэлементной сборки с двухслойной обшивкой из влагостойких гипсокартонных листов на металлическом каркасе из профилей ПС 75х50 и ПН 75х40 с заполнением полости каркаса негорючими звукоизоляционными плитами из базальтового волокна. Шаг установки стоечных профилей не менее 300 мм. Общая толщина перегородки 125 мм Перегородка по серии 1.031.9-2.07, тип С112. | м2 | 331,02 | 1612/2022-Р-АР-лист 19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж гипсокартонных Кнауф-листов влагостойких (ГСП-Н2) по ГОСТ 6266-97, толщиной – 12.5мм, двухслойная обшивка с двух сторон | м2 | 1324,08 |  |  |
|  |  | Заполнение базальтовыми тепло- и звукоизоляционными плитами Rockwool Акустик Баттс, толщиной 75 мм, плотность не менее 45кг/м3 | м3 | 24,83 |  | V(плит) = S(перегородки) х h(плит) = 331,09 х 0,080 = 26,49 (м3) |
| Дополнительные элементы перегородок и облицовок поэлементной сборки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж КНАУФ-траверсы универсальной С234 (многослойная деревянная плита с двухсторонним присоединением профиля и крепежными шурупами) | шт. | 17 | 1612/2022-Р-АР-лист 3 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP FR – 1,2 мм | м2 | 6027,90 | 1612/2022-Р-АР-лист 10 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit. Коэффициент запаса 1,2 |
|  |  | Устройство минераловатного утеплителя Техноруф В ПРОФ – 40 мм | м2 | 6028,00 |  |  |
|  |  | Устройство минераловатного утеплителя Техноруф ПРОФ – 80 мм | м2 | 6028,30 |  |  |
|  |  | Устройство пароизоляции – Паробарьер СФ1000 | м2 | 6028,30 |  |  |
|  |  | Устройство уклонообразующих плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (4.2%+элемент J) | м3 | 6,902 |  | См. Приложение «Схема раскладки уклонообразующего слоя из клиновидных плит» |
|  |  | Устройство уклонообразующих плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE (4.2%+элемент K) | м3 | 6,806 |  |  |
|  |  | Устройство плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (50 мм) | м3 | 2,124 |  |  |
|  |  | Доутепление парапета и стоек фахверка парапета утеплителем минераловатным Техноруф Н проф λ=0,037 Вт/(м*К) | м3 | 4,69 |  |  |
|  |  | Устройство примыканий кровельного пирога к парапетам и стенам из ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP FR – 1,2 мм | м2 | 1210,77 |  | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж ходовых дорожек LOGICROOF WalkWay Puzzle | шт. | 784 |  |  |
|  |  | Устройство кровельной сэндвич-панели 150 мм | м2 | 6,34 |  |  |
| Элементы наружного водостока |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж ПВХ-воронки кровельной 100х100, с отводом, с интегрированным саморегулирующимся нагревательным элементом, с фартуком из битумно-полимерных материалов, листвоуловитель, DN-100 | шт. | 24 | 1612/2022-П-АР1-лист 10 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Монтаж воронки парапетной из полиуретана, с интегрированным саморегулирующимся нагревательным элементом, с фартуком из битумно-полимерных материалов, листвоуловитель. | шт. | 28 |  | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Прочие материалы типового комплекта: отвод для соединения с водосточной трубой диаметром 100 мм – 1 шт; водосточная труба диаметром 100 мм и длиной 2170 мм – 2 шт; муфта -1 шт; колено сливное – 1 шт; хомут – 2 шт. | шт. | 28 |  | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство водосточной системы козырька: труба водосточная 3,3 м d=90 мм, выпускная воронка 1 шт., держатель трубы 3 шт., водосточный слив 1 шт. | шт. | 1 |  | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Парапетные крышки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пк-1 (отлив для парапетов из кирпича) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 900 мм. | м.пог./м2 | 462/415,8 | 1612/2022-Р-АР-лист 10 | Коэффициент 1,1 |
|  |  | Вкладыш в Пк-1 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 850 мм. | м.пог./м2 | 462/392,7 |  | Коэффициент 1,1 |
|  |  | Пк-2 (отлив парапетов пристройки) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 500 мм. | м.пог./м2 | 67,1/33,55 |  | Коэффициент 1,1 |
|  |  | Вкладыш в Пт-2 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 450 мм. | м.пог./м2 | 67,1/30,2 |  | Коэффициент 1,1 |
|  |  | Пк-3 (отлив парапета светоаэрационных фонарей) Устройство отлива из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, покрытие Polyester PE 25мкм, цвет по RAL 9006. Длина развертки изделия 400 мм. | м.пог./м2 | 411,1/164,5 |  | Коэффициент 1,1 |
|  |  | Вкладыш в Пк-3 Фасонное изделие из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Zn140. Длина развертки изделия 350 мм. | м.пог./м2 | 411,1/143,9 |  | Коэффициент 1,1 |
|  | Дополнительные элементы кровли |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство доутепления парапета на кровле АБК минеральной ватой 50 мм | м3 | 3,37 | 1612/2022-Р-АР-лист 10 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство доутепления стоек парапета на кровле фонарей | м3 | 0,61 | 1612/2022-Р-АР-лист 10 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство утепления мест примыкания крышных вентиляторов к металлическому каркасу минеральной ватой 50 мм | м3 | 0,71 | 1612/2022-Р-АР-лист 10 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Окна и витражи |  |  |  |  |  |  |
| Наружные окна и витражи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Овн-1 Индивидуального изготовления Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech ALT F50 FR с заполнением из прозрачного огнестойкого стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Предел огнестойкости E 15. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 9,66 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-2 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 241,5 (25) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-3 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 9,66 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-4 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2000 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 218,4 (26) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-5 Индивидуального изготовления Проем высотой 2000 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech ALT F50 FR с заполнением из прозрачного огнестойкого стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Предел огнестойкости E 15. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 8,4 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-6 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2000 мм, шириной 3800 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 22,8 (3) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-7 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 10100 мм, шириной 3800 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 76,76 (2) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-7.1 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 10100 мм, шириной 3800 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 38,38 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-8 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 10100 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 42,42 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-9 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 161,28 (8) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-10 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4800 мм, шириной 4100 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 216,48 (11) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-11 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4800 мм, шириной 4000 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 19,2 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-12 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Со встроенной остекленной дверью. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 20,16 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-13 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием. Со встроенной остекленной дверью. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 20,16 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-14 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4800 мм, шириной 4100 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Со встроенной стальной дверью. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 19,68 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-15 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 7000 мм, шириной 4800 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 33,6 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-16 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 7000 мм, шириной 4740 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 66,36 (2) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-17 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4800 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: без открывания. Со встроенной стальной дверью Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 40,32 (2) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-18 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 9,66 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-19 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 9,66 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-20 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 2300 мм, шириной 4200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 28,98 (3) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-21 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4800 мм, шириной 7000 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 33,6 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-22 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4740 мм, шириной 7000 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 33,18 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овн-23 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 4740 мм, шириной 7000 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из однокамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 33,18 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овф-1 Индивидуального изготовления Проем высотой 2440 мм, общей шириной 66200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 161,5 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овф-2 Индивидуального изготовления Проем высотой 2440 мм, общей шириной 96200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 234,8 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овф-3 Индивидуального изготовления Проем высотой 2440 мм, общей шириной 66200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 161,5 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овф-4 Индивидуального изготовления Проем высотой 2440 мм, общей шириной 96200 мм. Монтаж витража из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: глухое, без открывания. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 234,8 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | ОК-1 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 1100 мм, общей шириной 1000 мм. Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 1,1 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | ОК-2 ГОСТ 21519-2022 Проем высотой 1200 мм, общей шириной 4200 мм. Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля Alutech W72 с заполнением из двухкамерного прозрачного стеклопакета. Тип открывания: с открыванием. Цвет профильной системы RAL 9006. | м2 (шт.) | 5,04 (1) | 1612/2022-Р-АР лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Внутренние окна и витражи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Овв-1 Проем высотой 2200 мм, шириной 3000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 6,6 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овв-2 Проем высотой 2200 мм, шириной 5000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 11 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овв-3 Проем высотой 2200 мм, шириной 8625 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 18,98 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овв-4 Проем высотой 2200 мм, шириной 3000 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 6,6 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овв-5 Проем высотой 2200 мм, шириной 6225 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 13,7 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Овв-6 Проем высотой 2200 мм, шириной 2380 мм Монтаж стационарной офисной перегородки с усиленной стойкой в алюминиевом каркасе с двойным остеклением. Заполнение: многослойное прозрачное стекло. Толщина перегородки 100 мм. Звукоизоляция 35-40 ДБ. С угловой стойкой. Цвет профиля RAL 9006 | м2 (шт.) | 5,24 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Откосы и отливы окон и витражей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка откосов витражей в кирпичных стенах: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя. | м2 | 570,69 | 1612/2022-Р-АР лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit Периметр проемов в кирпичных стенах*глубина проемов |
| Монтаж дверей |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж наружных дверей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка откосов дверей в кирпичных стенах: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя. | м2 | 6,54 | 1612/2022-Р-АР лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit Периметр проемов в кирпичных стенах*глубина проемов |
|  |  | Дн-1 ГОСТ 31173-2016 ДСН А Оп Прг П Н Псп М3 О Монтаж двери стальной наружной, правого открывания, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 1000х2100 | м2 (шт). | 2,1 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дн-2 ГОСТ 31173-2016 ДСН А Оп Прг П Н Псп М3 О Монтаж двери стальной наружной, правого открывания, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 900х2100 | м2 (шт). | 3,78 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дн-2.1 ГОСТ 31173-2016 ДСН А Оп Прг Л Н Псп М3 О Монтаж двери стальной наружной, левого открывания, глухой, с доводчиком, проем 900х2100 | м2 (шт). | 1,89 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дн-3 ГОСТ 31173-2016 ДСН А Дп Прг Л Н Псп М3 О Монтаж двери стальной наружной, левого открывания, двупольной, глухой, с доводчиком, проем 2100х1600 | м2 (шт). | 3,36 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дн-4 ГОСТ 31173-2016 ДСН А Дп Прг П Н Пкомб М3 О Монтаж двери стальной наружной, двупольной, остекленной, с доводчиком, с устройством Антипаника проем 2100х1300 | м2 (шт). | 5,46 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дн-5 ГОСТ 31173-2016 ДСН А Дп Прг Л Н Пкомб М3 О Монтаж двери стальной наружной, двупольной, левого открывания, остекленной, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 2100х1300 | м2 (шт). | 2,73 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дв-1 ГОСТ 21519-2022 Монтаж двери наружной из алюминиевых профилей Alutech W72, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, с устройством «Антипаника». В составе витража, проем 2125х1425 | м2 (шт). | 6,06 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дв-2 ГОСТ 21519-2022 Монтаж двери наружной из алюминиевых профилей Alutech W72, одностворчатой, глухой, с доводчиком, с устройством «Антипаника». В составе витража, проем 2125х975 | м2 (шт). | 6,22 (3) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Внутренние двери |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-1 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открывания остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 3,78 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-1.1 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп П Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 3,78 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-2 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп П Брг Вн Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 4,2 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-3 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Н Пкомб М3 О, 2100х900 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открывания, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 5,67 (3) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-4 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Брг Н Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, левого открывания, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 8,4 (4) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-5 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В1 Оп Л Прг Н П2лс М3 О, 2100х800 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, глухой, проем 800х2100 | м2 (шт). | 1,68 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-6 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х800 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной правого открывания, с доводчиком | м2 (шт). | 3,36 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-7 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2100х800 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной левого открывания, с доводчиком | м2 (шт). | 8,4 (5) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-8 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100х900 Монтаж двери ПВХ внутренней, глухой без порога, однопольной правого открывания | м2 (шт). | 1,89 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Д-9 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Пр Брг Н Пкомб М3 О, 2100х1000 Монтаж двери стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком | м2 (шт). | 2,1 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-1 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 Пр EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 900х2100, EI 30 | м2 (шт). | 3,78 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-1.1 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, левого открывания, с доводчиком, проем 900х2100, EI 30 | м2 (шт). | 1,89 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-2 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1000 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленная, с доводчиком, проем 1000х2100, EI 30 | м2 (шт). | 6,3 (3) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-3 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1400 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 1400х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,94 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-4 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1600 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 2100х1600, EIW 30 | м2 (шт). | 3,36 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-5 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2200-1600 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, без порога, с электроприводом, проем 1600х2200, EI 30 | м2 (шт). | 7,04 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-6 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1290 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной, стальной внутренней, одностворчатой, левого открывания, остекленной, с доводчиком, проем 1290х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,71 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-7 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-900 EIW60 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, остекленной, с доводчиком, проем 1000х2100, EIW 60 | м2 (шт). | 2,1 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-8 ГОСТ 57327-2016 ДПС 02 2100-1300 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, глухой, с доводчиком, проем 1300х2100, EI 60 | м2 (шт). | 2,73 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-9 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1350 Л EI30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, глухой, с доводчиком, проем 2100х1350, EI 30 | м2 (шт). | 2,84 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-10 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2400-1400 Л EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, с электроприводом, остекленной, проем 1400х2400, EIW 30 | м2 (шт). | 3,36 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-11 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100-1300 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, двухстворчатой, остекленной, с порогом, с доводчиком, с устройством «Антипаника», проем 1300х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,73 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дп-12 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100-1000 Пр EIW30 Монтаж двери противопожарной стальной внутренней, одностворчатой, глухой, с доводчиком, проем 1000х2100, EIW 30 | м2 (шт). | 2,1 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Дс-1 Монтаж двери сантехнической, в составе сантехнических легких перегородок Alutech ALT118. Размер 700х2000 | м2 (шт). | 8,4 (6) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Ворота и противопожарные шторы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вв-1 Монтаж наружных секционных ворот с вертикальным подъемом, Alutech серия ProTrend. Автоматические, с возможностью открывать вручную. Окна на уровне 1200-1700 мм от пола. Тип профиля S-гофр, цвет RAL 5005. Размер проема 3050(h)х2600 | м2 (шт). | 7,93 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Вг-1 Монтаж наружных секционных ворот с горизонтальным подъемом, Alutech серия ProTrend. Автоматические, с возможностью открывать вручную. Окна на уровне 1200-1700 мм от пола. Тип профиля S-гофр, цвет RAL 9006. Размер проема 5500(h)х4300 | м2 (шт). | 47,3 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Во-2 Монтаж ворот внутренних, откатных, противопожарных EI30. Автоматические, с возможностью открывания вручную. Размер проема 2500(h)х2500 | м2 (шт). | 6,25 (1) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Пш-1 Монтаж шторы противопожарной Fireshield-E60, без орошения. Размер проема 5200(h)х5250 | м2 (шт). | 54,6 (2) | 1612/2022-Р-АР-лист 23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пола марки П-1 Система MasterTop 1324: - Финишное покрытие: MasterTop TC 441, двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); - Основной слой - MasterTop BC 375N, двухкомпонентный самонивелирующийся цветной состав на базе жестких полиуретановых смол (расход 2,0-3,0 кг/м2); мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов MasterTop Filler (расход 0,6-1,0 кг/м2); - Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм (расход 0,7-0,8 кг/м2) | м2 | 2702,68 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit. |
|  |  | Устройство пола марки П-1.1 Система MasterTop 1324: - Финишное покрытие: MasterTop TC 441, двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); - Основной слой - MasterTop BC 375N, двухкомпонентный самонивелирующийся цветной состав на базе жестких полиуретановых смол (расход 2,0-3,0 кг/м2); мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов MasterTop Filler (расход 0,6-1,0 кг/м2); - Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); - Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устройства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя - 97 мм; - Грунтовочный слой: MasterTop P622, двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав (расход 0,3-0,5 кг/м2); - Плита перекрытия (см. 1612/2022-Р-КЖ1) | м2 | 212,63 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit. |
|  |  | Устройство пола марки П-2 Система MasterTop 1221 F: - Финишный слой MasterTop BC 307 - Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,65 кг/м2; - Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм. Расход 0,3-0,35 кг/м2; - Основной слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,6 кг/м2; - Грунтовка MasterTop 622 - двухкомпонентная эпоксидный грунтовочный состав нормального отверждения, без летучих растворителей, для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью. Расход - 0,3–0,5 кг/м2; - Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устройства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя – 980 мм, толщина слоя по уклону 70-98 мм (пом. 1.5); - Master Top 500 - адгезив для бетонных оснований, толщина слоя - 1,5мм; | м2 | 86,53 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-2.1 Система MasterTop 1221 F: - Финишный слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,65 кг/м2; - Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм. Расход 0,3-0,35 кг/м2; - Основной слой MasterTop BC 307 -Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола. Расход - 0,5–0,6 кг/м2; - Грунтовка MasterTop 622 - двухкомпонентная эпоксидный грунтовочный состав нормального отверждения, без летучих растворителей, для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью. Расход - 0,3–0,5 кг/м2; - Master Top 500 - адгезив для бетонных оснований, толщина слоя - 1,5мм; | м2 | 6,66 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-3 Пол из керамогранитной плитки (общей толщиной 100мм): - Керамогранитная плитка 400х400х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки; - Клеевой раствор CERESIT СМ 11 - 9мм; - Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"; - Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 78мм; - Бетонконтакт - адгезив для бетонных оснований | м2 | 65,55 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-4 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией (общей толщиной 100мм): - Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки; - Клеевой раствор CERESIT СМ 11 -9мм; - Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм)- 3мм; - Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер"; - Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 78мм; - ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой | м2 | 13,83 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-4.1 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией, с утеплением (общей толщиной 100мм): - Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки - Клеевой раствор CERESIT СМ 11 - 5 мм - Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм)- 2 мм - Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" - Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 55 мм - ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой - Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм - ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 39,96 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-4.1* Черновой пол за облицовками без отделки плиткой (общей толщиной 85 мм): - Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" - Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) - 55 мм - ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой - Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм - ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 0,96 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-5 Пол с покрытием из гомогенного линолеума. - Гомогенное виниловое покрытие - 2 мм; - Клеевой состав для линолеума; - Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ 17; - Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; - Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ 17; - Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 58 мм - ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой; - Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм - ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 244,04 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-5* Черновой пол за облицовками без отделки линолеумом (общей толщиной 98 мм): - Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; - Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; - Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; - Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 58 мм - ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой; - Утеплитель - LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог - 30 мм - ПЭ пленка 200 мкм, внахлест 100 мм - 1 слой | м2 | 6,58 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-5.1 Пол с покрытием из гомогенного линолеума (общей толщиной 50 мм): - Гомогенное виниловое покрытие - 2 мм; - Клеевой состав для линолеума - 2 мм; - Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; - Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; - Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; - Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 36 мм | м2 | 55,19 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-5.1* Черновой пол без отделки линолеумом (общей толщиной 46 мм): - Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; - Выравнивающая смесь для пола по типу Ceresit CN 178 -10мм; - Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения по типу CERESIT СТ17; - Цементно-песчаная стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 150х150х4 - 36 мм | м2 | 0,48 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-6 Система MasterTop 1273: - Финишный слой MasterTop TC 441 – двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак, стойкий к свету и УФ-излучению (расход 0,12 – 0,15 кг/м2); - Основной слой MasterTop BC 373 - двухкомпонентный самонивелирующийся цветной эпоксидный состав без летучих растворителей. Расход - 0,4–0,6 кг/м2; - Присыпка - сухой кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм (расход 0,7-0,8 кг/м2); - Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных оснований, без растворителей - MasterTop 604; - Master Top 558 - двухкомпонентный цементный состав для устройства быстротвердеющих высокопрочных стяжек, толщина слоя - 58мм; - ПЭ пленка 200 мкм, нахлест 100 мм - 1 слой; - Утеплитель - экструдированный пенополистирол по типу STYROFOAM или аналог - 40 мм | м2 | 127,44 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-7 Пол из керамогранитной плитки, с гидроизоляцией, с уклоном к трапам (общей толщиной 100мм): - Керамогранитная плитка 300х300х8 – матовая, класс истирания 5-й, Коэффициент противоскольжения R11. Затирка швов по типу CERESIT 40 AQUASTATIC в тон плитки - Клеевой раствор CERESIT СМ 11 -5мм - Обмазочная полимерцементная гидроизоляция по типу CERESIT CR65 (завести на стену на 300мм) - 2мм - Грунтовка по типу " CERESIT CT 17 супер" - Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой из 5Вр1 ГОСТ 6727-80 (ячейка 150х150мм) – 40...55мм - ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой - Утеплитель – LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ или аналог – 30 мм - ПЭ пленка 200мкм, нахлест 100мм - 1 слой | м2 | 24,37 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство пола марки П-9 Система MasterTop 1221 F (общей толщиной ~1.2 мм): - Финишный слой MasterTop BC 307 - двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный финишный состав, без летучих растворителей (расход 0,5-0,65 кг/м2); - Засыпка - декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм (расход 0,3-0,35 кг/м2); - Основной слой Master Top ВС 307 - двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, без растворителей (расход 0,5-0,6 кг/м2); - Master Top Р 622 - двухкомпонентная эпоксидная грунтовка нормального отверждения для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью, без растворителей | м2 | 52,03 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство плинтусов ПВХ | пог. м | 202,08 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство керамогранитных плинтусов | пог. м | 55,01 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Укладка дэмпферной ленты | пог. м | 1112,71 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство деформационных швов в полах с заполнением полимерной эластичной композицией | пог. м | 885 | 1612/2022-Р-АР-лист 20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Устройство внутренней отделки |  |  |  |  |  |  |
| Отделка стен |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделка О-1 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш "белый" (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя. | м2 | 258,14 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Отделка О-2 по бетону и газобетону (в т.ч. колоннам производственного цеха (пом.1.1): 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой - 15 мм; 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя. | м2 | 1219,15 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Отделка О-3 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Клей для керамической плитки - 5 мм; 3. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 246,87 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Отделка О-3.1 по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Гидроизоляция эластичная бесшовная КНАУФ Флехендихт (или аналог) - 2 слоя 3. Клей для керамической плитки - 5 мм; 4. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 71,39 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Отделка О-4 по бетону и газобетону: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой КНАУФ Ротбант (или аналог) - 15 мм; 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Клей для керамической плитки 5 мм; 7. Керамическая плитка с эпоксидной водоотталкивающей затиркой - 10 мм. | м2 | 4,14 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Отделка О-5 запотолочная по КНАУФ-листам: 1. Грунтовка швов КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Шпаклевка швов КНАУФ Унифлот (или аналог); 3. Обеспыливание поверхности листов ГСП. | м2 | 494,24 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Отделка О-6 запотолочная по бетону и газобетону: 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой (15 мм); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Обеспыливание поверхности листов ГСП. | м2 | 5,04 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Отделка 0-7 по существующим кирпичным стенам производственного цеха (пом.1.1), включая откосы дверных и витражных заполнений. 1. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 2. Выравнивание стен штукатуркой (25 мм); 3. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 4. Шпаклевка КНАУФ Унифлот (или аналог); 5. Грунтовка КНАУФ Тифенгрунд (или аналог); 6. Окраска влагостойкой воднодисперсионной краской в 2 слоя | м2 | 3710,27 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Монтаж потолков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство потолка марки Пт-1 Потолок подвесной, модульный «Армстронг». Потолочная плита из минерального волокна Optima с видимыми шинами, размер 600х600 мм. Цвет белый | м2 | 327,18 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство потолка марки Пт-2 Потолок подвесной, реечный из алюминиевых реек шириной 200 мм. Цвет белый | м2 | 130,41 | 1612/2022-Р-АР-лист 24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Устройство перекрытий встроенных помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж трехслойной кровельной сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты, толщина 150 мм | м2 | 63,14 | 1612/2022-Р-АР-лист 25 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Устройство цоколя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство утепления цоколя – минеральной ваты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (или аналога) толщиной 100 мм | м3 | 1,04 | 1612/2022-Р-АР-лист 15 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство утепления цоколя – минеральной ваты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (или аналога) толщиной 50 мм | м3 | 0,27 | 1612/2022-Р-АР-лист 15 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство противопожарной гидро-ветрозащитной мембраны ТехноНИКОЛЬ Альфа ПРОФ НГ | м2 | 23,23 | 1612/2022-Р-АР-лист 15 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство отделки цоколя – металлического листа С21-1000-0,7 на подсистеме | м2 | 12,16 | 1612/2022-Р-АР-лист 15 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство цокольного отлива | пог. м | 35,4 | 1612/2022-Р-АР-лист 15 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Устройство специального оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство колесоотбойника КО-1. Колесоотбойник из стальных труб диаметром 57 мм, толщиной стенок 3 мм. Шаг между опорами не более 2 м. Высота поручня 500 мм от уровня чистового покрытия пола. Окраска акриловой краской за 2 раза, цвет – сигнальный жёлтый RAL 1003 | пог. м | 83,2 | 1612/2022-Р-АР-лист 2 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  |  | Устройство страховочной системы. Горизонтальная анкерная линия для безопасности при высотных работах ТРОСЛАЙН 2.0 до 7 пользователей «ВентПро» или аналог для безопасного выполнения работ на кровли с расчётной нагрузкой на 2 человека | пог. м | 588,5 | 1612/2022-Р-АР-лист 10, 18 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |