| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж стены из кирпичной кладки толщиной 510 мм для устройства проемов | м2 | 4,9 | 1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 4 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit Проёмы без перемычек: 1,6х1 м – 1 шт 1,2х1 м – 3 шт 2,1х1 м – 1 шт |
| 2 |  | Демонтаж стены из кирпичной кладки толщиной 380 мм торцевых стен светоаэрационного фонаря | м2 | 218,8 |  | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| 3 |  | Демонтаж каркасных перегородок поэлементной сборки встроенных помещений | м2 | 175,63 | 1612/2022-Р-АР-лист 4 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| 4 |  | Демонтаж вент.фасада ( металлический сайдинг по направляющим) | м2 | 347,27 | 1612/2022-Р-АР-лист 16 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| 5 |  | Демонтаж перегородок из профлиста | м2 | 1420,88 | 1612/2022-Р-АР-лист 4 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |

| Кровля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Демонтаж покрытия основной кровли: | м2 | 2635,49 | 1612/2022-Р-АР-лист 11 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| 7 |  | 2 слоя гидроизоляционного покрытия (биполя) – 6 мм | м2 |  |  |  |
| 8 |  | Пеноплекс - 2 слоя, 100 мм | м2 |  |  |  |
| 9 |  | Демонтаж покрытия кровли светоаэрационных фонарей: | м2 | 1935,17 |  | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| 10 |  | 4-х слойный гидроизоляционный ковер – 10 мм | м2 |  |  |  |
| 11 |  | Битумная мастика – 50 мм | м2 |  |  |  |
| 12 |  | Стяжка – известковый раствор М50 – 50 мм | м2 |  |  |  |
| 13 |  | Утеплитель – шлак 60-140 мм (300 кг/м3) | м2 |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж пожарных лестниц тип П1-2 (l = 19,0 м) | шт. | 2 | 1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 11, лист 14 |  |
| 15 |  | Демонтаж пожарных лестниц тип П1-1 (l = 4,0 м) | шт. | 2 | 1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 11, лист 14 |  |
| Водосточная система |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Демонтаж водосточных воронок | шт. | 16 | 1612/2022-Р-АР-лист 11 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Парапетные крышки |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Демонтаж отливов для парапетов из кирпича толщиной 510 мм | м.пог. | 418,8 | 1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 11 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| 18 |  | Демонтаж отливов для парапетов из кирпича толщиной 380 мм | м.пог. | 24,58 |  |  |
| Окна и витражи |  |  |  |  |  |  |
| Наружные окна и витражи |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Демонтаж витражей (4200 х 2300 мм) | м2 | 251,16 | 1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 4, лист 14 | S = N (шт.) * 9,66. N = 26 шт. |
| 22 |  | Демонтаж витражей (4200 х 2000 мм) | м2 | 252 |  | S = N (шт.) * 8,4. N = 30 шт. |
| 23 |  | Демонтаж витражей (4200 х 4800 мм) | м2 | 483,84 |  | S = N (шт.) * 20,16. N = 24 шт. |
| 24 |  | Демонтаж витражей (4200 х 10100 мм) | м2 | 42.42 |  | S = N (шт.) * 42,42. N = 1 шт. |
| 24.1 |  | Демонтаж витражей (3800 х 10100 мм) | м2 | 115,14 |  | S = N (шт.) * 42,42. N = 3 шт. |
| 25 |  | Демонтаж витражей (4800 х 7000 мм) | м2 | 201,6 |  | S = N (шт.) * 33,6. N = 6 шт. |
| 26 |  | Демонтаж ленточного остекления светоаэрационного фонаря | м2 | 1299,04 |  | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
| Откосы и отливы окон и витражей |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Демонтаж фасонных элементов обрамления витражей и ворот вдоль оси 22 | м.пог. | 102,8 | 1612/2022-Р-АР-лист 16 |  |
| Ворота |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Демонтаж ворот распашных (5500 х 5000 мм) | м2 | 55 | 1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 4, лист 14 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |