| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми и старогодними рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 в том числе: | м | 284 |  | В том числе старогодние рельсы длиной 25 м – 6 шт., старогодние рельсы длиной 12,5 м – 4 шт. общей длиной 200 м. |
| 1.1. |  | укладка прямых участков | м | 108 |  |  |
| 1.2. |  | укладка кривых участков | м | 176 |  |  |
| 2. |  | Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых (длина 9 м) Пр. МСЗ.8318.00.000 | шт. | 17 |  | Длина участка укладки контррельса – 145,63 м (путь 21, две кривые с радиусами 80 м) Устанавливается вдоль внутреннего рельса пути |
| 3. |  | Рихтовка существующего пути | м | 8,5 |  | на ж/б шпалах |
| 4. |  | Разборка существующего звеньевого пути | м | 110 |  | Складирование демонтируемых элементов вблизи участка производства работ для передачи заказчику |
| 5. |  | Разборка тупиковых упоров | к-т. | 2 |  | Шпалы жб – 4 шт.+ отрезки рельса Р-65 l=2 м – 2 шт. |
| 6. |  | Погрузка и перевозка самосвалом металлоконструкций на расстояние 1 км для передачи заказчику | шт./т | 4/0,26 |  | 4х64,88/1000=0,26 |
| 7. |  | Погрузка, перевозка самосвалом и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км | м³/т | 0,22/ 0,54 |  | 2х0,11=0,22 2х0,27=0,54 |
| 8. |  | Уплотнение грунта насыпи проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слоя от 30 см. | м3 | 1087,3 |  | 861,3+226=1087,3 |
| 9. |  | Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 % | м³ | 549,4 |  | Щебень балластный категории II по ГОСТ 7392 |
| 10. |  | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | комп- лект | 1 |  | (Аналогично п.4) |
| 11. |  | Сборка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом новых деревянных брусьев | комп- лект | 1 |  | №20 |
| 12. |  | Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом новых деревянных брусьев | комп- лект | 1 |  | №20 |