Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС1

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Устройство ограждения. АС1 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | Разработка котлована под фундамент ограждения механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 56,07 | 132-23-АС1-ОГ-01 | ОГ-1: (L) 31,5м х 2,15м х (h) 0,55м х 0,97 = 36,13м3 ОГ-2: (L) 34,14м х 2,15м х (h) 0,28м х 0,97 = 19,94м3 |
|  |  | Доработка грунта в котловане под фундамент ограждения вручную (3%) | м³ | 1,73 | 132-23-АС1-ОГ-01 | ОГ-1: (L) 31,5м х 2,15м х (h) 0,55м х 0,03 = 1,12м3 ОГ-2: (L) 34,14м х 2,15м х (h) 0,28м х 0,03 = 0,61м3 |
|  |  | Разработка котлованов под фундаменты ворот механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 11,66 | 132-23-АС1-ОГ-02 | К1: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 1,35м х 0,97 = 3,66м3 К3: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 0,8м х 0,97 = 2,17м3 К2: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 1,35м х 0,97 = 3,66м3 К4: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 0,8м х 0,97 = 2,17м3 |
|  |  | Доработка грунта в котловане под фундамент ворот вручную (3%) | м³ | 0,36 | 132-23-АС1-ОГ-02 | К1: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 1,35м х 0,03 = 0,11м3 К3: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 0,8м х 0,03 = 0,07м3 К2: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 1,35м х 0,03 = 0,11м3 К4: (L) 2,15м х 1,3м х (h) 0,8м х 0,03 = 0,07м3 |
|  |  | Устройство щебеночного основания под фундамент ограждения | м³ | 3,82 | 132-23-АС1-ОГ-03 | ОГ-1: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,1м х 13 шт. = 1,42м3 ОГ-2: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,1м х 14 шт. = 1,53м3 ОГ-3: (L) 0,95м х 1,15м х (h) 0,1м х 8 шт. = 0,87м3 |
|  |  | Устройство щебеночного основания под фундаменты ворот | м³ | 1,72 | 132-23-АС1-ОГ-04 | К1: (L) 1,6м х 0,9м х (h) 0,3м = 0,43м3 К3: (L) 1,6м х 0,9м х (h) 0,3м = 0,43м3 К2: (L) 1,6м х 0,9м х (h) 0,3м = 0,43м3 К4: (L) 1,6м х 0,9м х (h) 0,3м = 0,43м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи под фундаменты грунтом механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) с последующим уплотнением виброплитой | м³ | 56,22 | 132-23-АС1-ОГ-14 | ОГ-1. К3: 41,02м3 - Vвытесн (1,85+0,78+0,2+4,17) = 34,02м3 ОГ-2, К1,К2: 26,56м3 - Vвытесн (2,39+1,15+0,32+1,79) = 20,91м3 ОГ-3, К4: 2,24м3 - Vвытесн (0,43+0,37+0,15) = 1,29м3 |
|  |  | Устройство грунтовой насыпи | м³ | 55,47 | 132-23-АС1-ОГ-14 | ОГ-1. К3: 7,05м3 - Vвытесн (0,07+0,05+0,92) = 6,01м3 ОГ-2, К1,К2: 29,26м3 - Vвытесн (0,55+0,02+3,68) = 25,01м3 ОГ-3, К4: 28,95м3 - Vвытесн (0,87+0,48+0,03+3,12) = 24,45м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Перемещение недостающего грунта для устройства насыпи на расстояние до 1 км (местный грунт) | м³ т | 41,87 79,55 |  | Грунт (γ=1,9 т/м3) 55,47м3 + 56,22м3 –0,36м3-11,66м3 - 1,73м3 – 56,07м3 =41,87м3 * 1,9 = 79,55т |
|  |  | Устройство ограждения |  |  |  |  |
|  |  | Установка фундаментов ограждения ФО-2 | шт. | 35 | 132-23-АС1-ОГ-08 | ОГ-1: 13шт. ОГ-2: 14шт. ОГ-3: 8шт. |
|  |  | Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов ФО-2 в один слой | м2 | 74,73 | 132-23-АС1-ОГ-09 | Праймер Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов ФО-2 в два слоя | м2 | 74,73 | 132-23-АС1-ОГ-09 | Битумная мастика Технониколь №24 |
|  |  | Монтаж панелей ограждения ПО-2 | шт. | 32 | 132-23-АС1-ОГ-10 | ОГ-1 - 12 шт. ОГ-2 - 13 шт. ОГ-3 - 7 шт. |
|  |  | Заделка панелей ограждения в фундаментах бетоном | м³ | 1,3 | 132-23-АС1-ОГ-10 | Бетон В20 -1,3м3 |
|  |  | Установка ворот |  |  |  |  |
|  |  | Бетонирование фундаментов ворот с армированием каркасов | м³ | 4,16 | 132-23-АС1-ОГ-05 132-23-АС1-ОГ-06 | Бетонная смесь БСТ В25 -4,16м3 Арматура А500С ф12мм L=1,35м – 120шт./ 144,18кг Арматура А500С ф12мм L=1,35м – 152шт./ 182,63кг Арматура А500С ф12мм L=0,65м – 160шт./ 92,56кг Арматура А500С ф12мм L=0,35м – 240шт./ 74,76кг |
|  |  | Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов ворот в один слой | м2 | 26,48 | 132-23-АС1-ОГ-09 | Праймер Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов ворот в два слоя | м2 | 26,48 | 132-23-АС1-ОГ-09 | Битумная мастика Технониколь №24, |
|  |  | Сверление отверстий Ду 28мм L=0,79м для устройства химических анкеров | шт. | 16 | 132-23-АС1-ОГ-07 |  |
|  |  | Монтаж химических анкеров для установки опор в фундамент | шт. | 16 | 132-23-АС1-ОГ-07 | Клеевой анкер EAF 410, емк 410мл/туб – 13 туб. Болт фундаментный прямой М24*900мм – 16 шт./56,32кг Гайка М24 -16шт./ 1,968кг. Шайба ГОСТ 11371-78 – 16шт./ 1,92кг |
|  |  | Установка ворот распашных 6000х2500 | шт. кг | 2 1006,4 | 132-23-АС1-ОГ-11 | Ворота: 300кг * 2шт.= 600кг Стойки: 101,6кг * 4шт.= 406,4кг |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций в один слой грунтовкой ГФ021 | м2 | 0,1 | 132-23-АС1-ОГ-11 | Места сварочных работ |
|  |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 0,1 | 132-23-АС1-ОГ-11 |  |
|  |  | Кирпичная кладка |  |  |  |  |
|  |  | Устройство фундаментов под кирпичную кладку из бетонной смеси В20 (W6, F150) | м³ | 0,78 | 132-23-АС1-ОГ-12 | К1: (L) 0,38м х 0,4м х (h) 0,67м = 0,1м3 К2: (L) 1,28м х 0,4м х (h) 0,48м = 0,25м3 К3: (L) 1,13м х 0,4м х (h) 0,55м = 0,25м3 К4: (L) 0,82м х 0,4м х (h) 0,55м = 0,18м3 |
|  |  | Обмазка грунтовкой Технониколь фундаментов кирпичной кладки в один слой | м2 | 3,88 | 132-23-АС1-ОГ-13 | Праймер Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь фундаментов кирпичной кладки в два слоя | м2 | 3,88 | 132-23-АС1-ОГ-13 | Битумная мастика Технониколь №24 |
|  |  | Устройство кирпичной кладки t=0,38м с армированием сеткой | м3 | 7,63 | 132-23-АС1-ОГ-15 | Металлическая сетка 50*50*3мм – 14,62м2 /28,5кг |
|  |  | Установка анкера А1 Ду8 АIII L=240мм | шт. кг | 12 2,04 | 132-23-АС1-ОГ-15 | 0,17кг/шт. |
|  |  | Устройство стяжки из ЦПС толщиной 30мм по верху кирпичной кладки | м2 | 3 | 132-23-АС1-ОГ-15 | 7,9м*0,38м |
|  |  | Устройство простого штукатурного слоя из ЦПР М100 | м2 | 44,33 | 132-23-АС1-ОГ-16 | К1: 7,37м2 К2: 13,51м2 К3: 13,18м2 К4: 10,27м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________