Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2-ВК

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 54 | 131-23-АС2-ВК-1 | 10х4=40м2 х 1,35 = 54м3 |
| 2 |  | Разработка грунта в котловане вручную | м³ | 6 | 131-23-АС2-ВК-1 | 10х4=40м2х0,15= 6м3 |
| 3 |  | Обратная засыпка котлованов грунтом механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 55,9 | 131-23-АС2-ВК-5 | 54+6=60м3 -2,04м3 VВК1 -2,04м3 VВК2= 55,9м3 |
| 4 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 55,9 | 131-23-АС2-ВК-5 | 55,9м3 |
|  |  | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 |  |  |  |  |
| 5 |  | Монтаж металлической пластины на узле подпорной стены по камере ВК | шт. | 1 | 131-23-АС2-ВК-2 |  |
| 5.1 |  | - Металлическая пластина 1000х1000х10мм | шт. | 1 | 131-23-АС2-ВК-2 | 78,5кг |
| 6 |  | Устройство колодцев ВК1-ВК2 | м³ | 1,16 | 131-23-АС2-ВК-3 |  |
| 6.1 |  | - Кольцо колодезное стеновое КС10-09 | шт. м³ | 4 0,96 | 131-23-АС2-ВК-3 | 0,24м3/шт. |
| 6.2 |  | - Плита перекрытия колодца ПП10-1 | шт. м³ | 2 0,2 | 131-23-АС2-ВК-3 | 0,1м3/шт. |
| 6.3 |  | - Люк чугунный тяжелый тип Т «В» | шт. | 2 | 131-23-АС2-ВК-3 |  |
| 7 |  | Обмазка грунтовкой Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 7,61 | 131-23-АС2-ВК-4 |  |
| 8 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок колодца в два слоя | м2 | 7,61 | 131-23-АС2-ВК-4 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________