Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 6,14 | 131-23-АС2-ПС2-1 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 1,27м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 4,86м3 |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 0,13 | 131-23-АС2-ПС2-1 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,03м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,1м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-2 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 6,27/ 11,91 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (6,14м3+0,13м3) * 1,9 = 6,27м3 / 11,91т |
| 5 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 11,91 |  |  |
|  |  | Устройство подпорной стенки ПС-2 |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-3 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3 |
| 7.1 |  | - Бетонная смесь БСТ В7,5 П4 F50 W2 | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-3 |  |
| 8 |  | Армирование подпорной стенки ПС-2 | кг | 413,15 | 131-23-АС2-ПС2-4 |  |
| 8.1 |  | - Арматура А500С Ø10мм L=8,62м | шт. кг | 12 63,719 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,616 кг/м |
| 8.2 |  | - Арматура А500С Ø10мм L=1м | шт. кг | 86 52,976 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,616 кг/м |
| 8.3 |  | - Арматура А500С Ø10мм L=2м | шт. кг | 12 14,784 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,616 кг/м |
| 8.4 |  | - Арматура А500С Ø10мм L=1м | шт. кг | 22 13,552 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,616 кг/м |
| 8.5 |  | - Арматура А500С Ø10мм L=9,62м | шт. кг | 14 82,963 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,616 кг/м |
| 8.6 |  | - Арматура А500С Ø10мм L=1,2м | шт. кг | 116 85,747 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,616 кг/м |
| 8.7 |  | - Арматура А240 Ø8мм L=0,94м | шт. кг | 16 5,941 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,395 кг/м |
| 8.8 |  | - Арматура А240 Ø8мм L=0,895м | шт. кг | 92 32,524 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,395 кг/м |
| 8.9 |  | - Арматура А240 Ø8мм L=1,28м | шт. кг | 58 29,325 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,395 кг/м |
| 8.10 |  | - Арматура А240 Ø8мм L=1,38м | шт. кг | 58 31,616 | 131-23-АС2-ПС2-4 | 0,395 кг/м |
| 9 |  | Бетонирование основания подпорной стенки | м³ | 2,58 | 131-23-АС2-ПС2-5 | (8,58*1,2*0,2)+(1,2*2,16*0,2)=2,58 |
| 9.1 |  | - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 2,58 | 131-23-АС2-ПС2-5 |  |
| 10 |  | Бетонирование вертикальной части подпорной стенки | м³ | 2,85 | 131-23-АС2-ПС2-5 | (9,78*1,3*0,2)-(2,7*0,75/2*0,2)=2,34м3 2,16*1,3*0,2=0,56м3 2,34+0,56=5,48м3 |
| 10.1 |  | - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 2,85 | 131-23-АС2-ПС2-5 |  |
| 11 |  | Обмазка грунтовкой Технониколь подпорной стенки в один слой | м2 | 31,22 | 131-23-АС2-ПС2-6 | (8,58+2,16)*1,0=10,74м2 (8,58+1,2+2,16)*0,3=3,58м2 (8,58+1,2+2,16)*1,5-(2,7*0,75/2)=16,9м2 10,74+3,58+16,9=31,22м2 |
| 12 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь подпорной стенки в два слоя | м2 | 31,22 | 131-23-АС2-ПС2-6 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________