Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 6,68 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,19м =5,22м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,19м =1,46м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 10,55 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,30м =8,25м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,30м =2,31м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 17,23/ 28,13 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 6,68м3 * 2 = 13,36т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 10,55м3 * 1,4 = 14,77т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 28,13 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 91,02 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,23м *0,98 = 33,14м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,98 = 9,26м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,98 = 48,51м3 |
| 7 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,85 | 131-23-НВК3-53 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,23м *0,02 = 0,67м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,23м *0,02 = 0,19м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,72м *0,02 = 0,99м3 |
| 8 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 6,4 | 131-23-НВК3-54 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 0,1= 2,75м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 0,1 = 0,77м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 0,1= 2,88м3 |
| 9 |  | Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением | м³ | 94,77 | 131-23-НВК3-55 | Уч.13-14-17-16: (L) 16,56м х 1,66м х (h) 1,62= 44,53м3 Уч.5-6-8-7: (L) 4,63м х 1,66м х (h) 1,62 = 12,45м3 Уч.16-17-6-5: (L) 12,65м х 2,28м х (h) 1,62= 46,72м3 Всего: 44,53+12,45+46,72=103,7-8,93 (Vплит) =94,77м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 12 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 92,87/ 176,45 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (91,02м3 + 1,85м3) * 1,9= 92,87м3/ 176,45т |
| 13 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
| 14 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 176,45 |  |  |
|  |  | Укладка плит |  |  |  |  |
| 15 |  | Укладка плит ВА 28-12 (2820х1200х220) | шт. | 12 | 131-23-НВК3-55 |  |
| 16 |  | Устройство гидроизоляции плит покрытия мастикой битумной в 2 слоя | м2 | 61,8 | 131-23-НВК3-55 | 5,15м2/шт. х 12 шт. =61,8м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________