Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК5)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство канализации. Колодец К16А (дождеприемник) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 8,8 | 131-23-НВК5-05 | К16А: 2,2м +2,2м+2,2м+2,2м =8,8м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 0,92 | 131-23-НВК5-05 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,19м =0,92м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 1,45 | 131-23-НВК5-05 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,30м =1,45м3 |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации |  |  |  |  |
| 4 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 66,15 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1: (L) (6,49+2,86) * 2 = 18,7м Уч.2: (L) (9,52+2,97) * 2 = 24,98м Уч.3: (L) (1,99+3,14) * 2 = 10,26м Уч.4: (L) 4,73+2,75+4,73 = 12,21м |
| 5 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 12,14 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1: (L) 6,49м х 2,77м х (h) 0,19м =3,41м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,87м х (h) 0,19м =5,19м3 Уч.3: (L) 1,99м х 3,04м х (h) 0,19м =1,15м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,66м х (h) 0,19м =2,39м3 |
| 6 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 17,46 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1: (L) 6,49м х 2,51м х (h) 0,30м =4,89м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,62м х (h) 0,30м =7,48м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,79м х (h) 0,30м =1,67м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,41м х (h) 0,30м =3,42м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 7 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 31,97 / 49,98 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) (0,92м3 +12,14м3) * 1,8 = 13,06м3 / 23,51т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) (1,45м3 +17,46м3) * 1,4 = 18,91м3 / 26,47т |
| 6 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 31,97 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована колодца |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (98%) | м³ | 4,32 | 131-23-НВК5-05 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,98 =4,32м3 |
| 10 |  | Доработка дна колодцев вручную (2%) | м³ | 0,08 | 131-23-НВК5-05 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,02 =0,08м3 |
| 11 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 0,48 | 131-23-НВК5-07 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м =0,48м3 |
| 12 |  | Устройство обсыпки из песка (с Купл=1,1) колодца в котловане,вручную, с последующим уплотнением | м³ | 3,45 | 131-23-НВК5-11 | К16А:(L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,95м -0,11м3 Vтрубы -0,99м3 Vкотлован =3,45м3 |
| 13 |  | Обратная засыпка котлована грунтом,механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,65м3) | м³ | 1,42 | 131-23-НВК5-12 | (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,36м -0,32м3 Vколодец =1,42м3 |
| 14 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 1,42 | 131-23-НВК5-12 |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи на участках санации |  |  |  |  |
| 15 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%) | м³ | 48,82 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1:(L) 6,49м х 1,83м х (h) 1,05м -0,92м3 Vтрубы х0,97 =11,2м3 Уч.2:(L) 9,52м х 1,89м х (h)1,15м -1,35м3 Vтрубы х0,97 =18,76м3 Уч.3:(L) 1,99м х 1,97м х (h) 1,32м -0,28м3 Vтрубы х0,97 =4,74м3 Уч.4: (L) 4,73м х 1,78м х (h) 1,73м х 0,97 =14,12м3 |
| 16 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,52 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1:(L) 6,49м х 1,83м х (h) 1,05м -0,92м3 Vтрубы х 0,03 =0,35м3 Уч.2:(L) 9,52м х 1,89м х (h)1,15м -1,35м3 Vтрубы х 0,03 =0,58м3 Уч.3:(L) 1,99м х 1,97м х (h) 1,32м -0,28м3 Vтрубы х 0,03 =0,15м3 Уч.4: (L) 4,73м х 1,78м х (h) 1,73м х 0,03 =0,44м3 |
| 17 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 19,96 | 131-23-НВК5-11 | Уч.1: (L) 6,49м х 1,61м х (h) 0,6м – 0,92м3 Vтруб =5,35м3 Уч.2: (L) 9,52м х 1,61м х (h) 0,6м – 1,35м3 Vтруб =7,85м3 Уч.3: (L) 1,99м х 1,61м х (h) 0,6м – 0,28м3 Vтруб =1,64м3 Уч.4: (L) 4,73м х 1,57м х (h) 0,83м – 1,04м3 Vтруб =5,12м3 |
| 18 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 54,54 | 131-23-НВК5-12 | Уч.1: (L) 6,49м х 2,385м х (h) 0,94м =14,55м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,435м х (h) 1,04м =24,11м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,53м х (h) 1,21м =6,09м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,3м х (h) 0,9м =9,79м3 |
| 19 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 54,54 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 20 |  | Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт) | м³/ т | 1,22/ 2,32 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) Котлованы: (4,32м3+0,08м3- 1,42м3) * 1,9 = 2,98м3/ 5,66т Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) Траншея:(54,54м3 -48,82м3 - 1,52м3) *1,9 = 4,2м3/ 7,98т (4,2м3-2,98м3)*1,9=1,22м3/2,32тн |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 21 |  | Пропиливание проемов (6,49м х 0,6м 9,52м х 0,6м 1,99м х 0,6м) в существующей бетонной трубе ф600*60мм для последующей санации | м | 39,6 | 131-23-НВК5-09 | Уч.1: (L) (6,49+0,6)*2=14,18м Уч.2: (L) (9,52+0,6)*2=20,24м Уч.3: (L) (1,99+0,6)*2=5,18м Всего: 14,18+20,24+5,18=39,6м |
| 22 |  | Пробивка отверстий в стенках колодца 540х540мм | шт. | 2 | 131-23-НВК5-09 |  |
| 23 |  | Установка футляра из трубы стальной ВУС Ду 530*7мм | м | 4,99 | 131-23-НВК5-09 |  |
| 24 |  | Протаскивание в футляр трубы ПНД Ду 315 мм «Корсис» с установкой опорно-направляющих колец 315*530 | м | 4,99 | 131-23-НВК5-09 | Опорно-направляющие кольца 315*530-2 шт. |
| 25 |  | Прокладка трубы ПНД Ду 315 мм «Корсис» | м | 51,17 | 131-23-НВК5-09 | К16А-Ксущ.: 46,08м К15сущ-К16сущ.: 5,09м |
| 26 |  | Заливка цементно-песчаным раствором М100 участков санации | м³ | 5,37 | 131-23-НВК5-09 | К15сущ-К16сущ.: 4,72м3 К16сущ-К16А.: 0,65м3 |
| 27 |  | Установка муфты защитной проходной ф315*500 мм | шт. | 4 | 131-23-НВК5-09 |  |
|  |  | Устройство колодца К16 (дождеприемник) |  |  |  |  |
| 28 |  | Установка плиты днища ПН10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-08 |  |
| 29 |  | Установка кольца стенового КС10.9 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-08 |  |
| 30 |  | Установка плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-08 |  |
| 31 |  | Монтаж дождеприемной решетки ДБ2 (В125) | шт. | 1 | 131-23-НВК5-08 |  |
| 32 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 5,97 | 131-23-НВК5-10 |  |
| 33 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 5,97 | 131-23-НВК5-10 |  |
|  |  | Реконструкция горловин колодцев К15сущ, К16сущ |  |  |  |  |
|  |  | К15сущ (демонтаж) |  |  |  |  |
| 34 |  | Демонтаж люка чугунного H=0,18м | шт. | 1 | 131-23-НВК5-13 | (с сохранением) |
| 35 |  | Разборка кирпичной кладки | м³ | 0,04 | 131-23-НВК5-13 | (0,84*0,84*3,14/4-0,59*0,59*3,14/4) *0,13 |
|  |  | К15сущ (монтаж) |  |  |  |  |
| 36 |  | Установка кольца опорного КО7 | шт./ м3 | 2/ 0,04 | 131-23-НВК5-13 | 0,02м3/шт. |
| 37 |  | Монтаж люка чугунного H=0,18м | шт. | 1 | 131-23-НВК5-13 | (ранее демонтированный) |
|  |  | К16сущ (демонтаж) |  |  |  |  |
| 38 |  | Демонтаж люка чугунного H=0,10м | шт. | 1 | 131-23-НВК5-13 | (с сохранением) |
| 39 |  | Разборка кирпичной кладки | м³ | 0,08 | 131-23-НВК5-13 | (0,84*0,84*3,14/4-0,59*0,59*3,14/4) *0,27 |
|  |  | К16сущ (монтаж) |  |  |  |  |
| 40 |  | Установка доборного строительного кольца КС 7.6 | шт./ м3 | 1/ 0,088 | 131-23-НВК5-13 | 0,088м3/шт. |
| 41 |  | Монтаж люка чугунного H=0,18м | шт. | 1 | 131-23-НВК5-13 | (ранее демонтированный) |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 42 |  | Погрузка разобранной кирпичной кладки | м3/ т | 0,12/ 0,216 |  | 0,12м3*1,8т/м3=0,216т |
| 43 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 0,216 |  |  |
| 44 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 0,216 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________