12Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Железнодорожный путь №30 |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  | Разработка техногенного грунта в котловане мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3 | м3 | 154,79 | 131-23-ПЖ-30-С-02 131-23-ПЖ-30-С-04 | ж.д путь №30(т.1-т.4): 3,9м * 4,2м * (h) 2,85м = 46,68 м3 ж.д путь №30(т.1-т.4): 2,4м * 4,2м * (h) 2,85м = 28,73 м3 склад соли в котловане: (2,4м +3,9м) * 4,2 * (h) 3,0м = 79,38м3 Техногенный -это с мусором ж/б имеется в виду? 4 кат? Прописать подробнее |
|  | Обратная засыпка котлованов грунтом мех способом | м3 | 79,38 | 131-23-ПЖ-30-С-05 | склад соли в котловане: 6,3м * 4,2м * (h) 3,0м = 79,38м3 - ? грунт привозной? |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 79,38 | 131-23-ПЖ-30-С-05 |  |
|  | Обратная засыпка котлованов песком мех способом | м3 | 75,41 | 131-23-ПЖ-30-С-06 | ж.д путь №30(т.1-т.4): 6,3м * 4,2м * (h) 2,85м = 75,41 м3 - Песок 75,41м3 *1,1 =82,95м3 прайс |
|  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 75,41 | 131-23-ПЖ-30-С-06 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 т | 75,41 143,28 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (154,79м3 – 79,38м3) * 1,9 = 143,28т |
|  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 75,41 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянных шпал с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840шт/км) | м шт. | 5 10 | 131-23-ПЖ-30-С-07 |  |
|  | Устройство оснований под ж/д пути |  |  |  |  |
|  | Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля | м2 | 20 | 131-23-ПЖ-30-С-08 | ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м * 4м = 20 м2 Дорнит 500-? |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с послойным уплотнением | м3 | 6 | 131-23-ПЖ-30-С-09 | ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м * 4м * (h) 0,15м*2слоя = 6 м3 - Щебень балластный 2 кат. – 6м3*1,26= 7,56м3 прайс |
|  | Устройство верхнего строения пути |  |  |  |  |
|  | Монтаж деревянных шпал с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840шт/км) | м шт. | 5 10 | 131-23-ПЖ-30-С-10 | ранее демонтированных |
|  | Рихтовка, выправка и балластировка путей |  |  |  |  |
|  | Рихтовка пути | м | 12,5 | 131-23-ПЖ-30-С-11 | Звено 12,5 м |
|  | Балластировка пути, балласт: щебеночный | м3 | 2,01 | 131-23-ПЖ-30-С-11 | ж.д путь №30(т.1-т.4): 5м *0,604м2-Vшпал 0,1012м3*10шт. = 2,01м3 - Щебень балластный 2 кат. – 2,01м3*1,17= 2,35м3 |
|  | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный | м м3 | 12,5 0,50 | 131-23-ПЖ-30-С-11 | ж.д путь №30(т.1-т.4): 2,01м3/5,00*12,50 *10% =0,50м3 - Щебень балластный 2 кат. – 0,50м3*1,17= 0,59м3 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________