Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Контактная сеть

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Трансбордер. Контактная сеть |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж вертикального уголка 75х5 L=1000мм | шт. | 22 |  | 5,8кг/м |
| 2 |  | Монтаж изолятора СА-3/6 на уголок | шт. | 88 |  | Гайка М10-88шт., шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт. |
| 3 |  | Присоединение уголка 75х5 L=50мм к изолятору на болтовых соединениях | шт. | 88 |  | Гайка М10-88шт., шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт.; уг. 75х5 - 5,8кг/м |
| 4 |  | Изготовление прута из арматуры A1 d14 длиной по 38м*4шт. с последующей установкой на металлоконструкции опор контактной сети | шт./м | 4/152 |  |  |
| 5 |  | Изготовление козырька из: |  |  |  |  |
| 6 |  | - Лист стальной 400х3 | м.п. | 38 |  | 0,4м х 38м = 15,2м2/357,96кг |
| 7 |  | - Уголок 75х75х400 | шт. | 22 |  |  |
| 8 |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 40,96 |  |  |
| 9 |  | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 40,96 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________