Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляное полотно железнодорожного пути |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка сухого грунта в котловане механизированным способом с погрузкой | м3 | 1080 |  |  |
| 2 |  | То же вручную | м3 | 20 |  |  |
| 3 |  | Погрузка грунта на самосвал вручную | т/м3 | 16/10 |  |  |
| 4 |  | Перевозка грунта на самосвалах на 30 км и утилизация отходов 4-5 кл.опасности | м3 | 1090 |  |  |
| 5 |  | Обратная засыпка местным грунтом (ИГЭ 3) механизированным способом с послойным уплотнением | м3 | 8 |  |  |
| 6 |  | То же вручную | м3 | 2 |  |  |
| 7 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 8 |  |  |
|  |  | Устройство основания строения пути |  |  |  |  |
| 8 |  | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси 200 мм (ПГС фракции 20х40) | м3 м2 | 274,74 903,72 |  |  |
| 9 |  | Устройство балластной подушки из гранитного щебня 300 мм | м3 | 112,99 |  |  |
| 10 |  | Устройство подушки из песка мелкого 300 мм | м3 | 153,94 |  |  |
| 11 |  | Устройство подушки из щебня фр.20-40 с заклинкой щебнем фр.5-20 -200...290 мм | м3 | 194 |  |  |
| 12 |  | Монтаж бордюров БР 100.30.15 | шт./п.м. | 62/62 |  |  |
| 13 |  | Монтаж бордюров БР 100.30.15 | шт./п.м. | 100/100 |  |  |
|  |  | Устройство верхнего строения пути |  |  |  |  |
| 14 |  | Укладка пути на полушпалах в комплекте с креплениями, тип рельсов Р-50 | шт./п.м./кг. | 16/156/8064 |  |  |
| 15 |  | Монтаж полушпал ПШП 310 | шт. | 284 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________