Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м3 | 13,32 |  |  |
| 2 |  | Погрузка 80%-механизировано | т | 15,217 |  |  |
| 3 |  | Погрузка 20%-вручную | т | 3,804 |  |  |
| 4 |  | Транспортировка и утилизация отходов на 30 км | м³ | 13,32 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка сухого грунта в котловане экскаватором с емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на самосвалы | м3 | 52,0 |  |  |
| 6 |  | Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы | м3 | 2,7 |  |  |
| 7 |  | Отвозка грунта автотранспортом на 1 км для временного хранения с последующей привозкой для обратной засыпки | т | 87,28 |  |  |
| 8 |  | Погрузка грунта из места временного хранения с последующей привозкой для обратной засыпки | т | 60,24 |  |  |
| 9 |  | Обратная засыпка грунта механизированным способом | м3 | 38,0 |  |  |
| 10 |  | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 9,6 |  |  |
| 11 |  | Отвозка и утилизация лишнего грунта автотранспортом на 30 км | м3 | 22,85 |  |  |
|  |  | Устройство фундаментов Фм1-4шт |  |  |  |  |
| 12 |  | Устройство бетонной подготовки под фундаменты каркаса из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 2,8 |  |  |
| 13 |  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов (Фм1) из бетона кл. В25, W6, F150 | # м3 | 13,9 |  |  |
| 14 |  | Установка оцинкованных фундаментных болтов 1.1М30х1000 | кг | 189,0 |  |  |
| 15 |  | Очистка боковых поверхностей фундаментов от грязи и пыли перед обмазкой (гидроструйным способом) | м2 | 81,91 |  |  |
| 16 |  | Обмазка фундаментов находящихся в грунте, битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз. | м2 кг кг | 81,91 114,7 24,57 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________