Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Фундаменты ФМ-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 9,52 | 131-23-АС4-1 | ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 0,25м = 3,88м3 ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,25м = 2,28м3 ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,25м = 3,36м3 |  |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 3,8 | 131-23-АС4-1 | ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 0,1м = 1,55м3 ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,1м = 0,91м3 ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,1м = 1,34м3 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 13,32/ 24,36 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 9,52м3 * 2 = 19,04т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 3,8м3 * 1,4 = 5,32т |  |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 24,36 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 54,55 | 131-23-АС4-1 | ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 1,5м = 23,27м3 ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 1,41м = 12,86м3 ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 1,37м = 18,42м3 |  |
| 7 |  | Устройство песчаного основания с последующим уплотнением | м³ | 3,8 | 131-23-АС4-2 | ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 0,1м = 1,55м3 ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,1м = 0,91м3 ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,1м = 1,34м3 |  |
| 8 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 53,06 | 131-23-АС4-16 | ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 1,05м -5,03м3 Vвытеснен = 23,66м3 ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,96м- 4,78м3 Vвытеснен = 11,28м3 ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,92м – 5,01м3 Vвытеснен = 18,12м3 |  |
| 9 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 53,06 |  |  |  |
| 10 |  | Обратная засыпка котлована щебнем | м³ | 10,28 | 131-23-АС4-16 | ФМ-1№2 (L) 5,5м (4,25м) х 3,08м (1,63м) х (h) 0,3м -0,38м3 Vстойки = 4,27м3 ФМ-1 №3 (L) 4,45м х 2,05 х (h) 0,3м- 0,38м3 Vстойки = 2,36м3 ФМ-1№4 (L) 5,4м х 2,49 х (h) 0,3м - 0,38м3 V стойки = 3,65м3 |  |
|  |  | Устройство фундаментов ФМ-1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 2,84 | 131-23-АС4-3 | ФМ-1№2 (L) 5м х 2,14 х (h) 0,1м = 1,07м3 ФМ-1 №3 (L) 4,38м х 2,05 х (h) 0,1м = 0,9м3 ФМ-1№4 (L) 4,37м х 2,0 х (h) 0,1м = 0,87м3 |  |
| 12 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 9,16 | 131-23-АС4-3 | ФМ-1№2 3,21м2 ФМ-1 №3 2,69м2 ФМ-1№4 3,26м2 |  |
| 13 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 42,78 | 131-23-АС4-3 | ФМ-1№2 14,98м2 ФМ-1 №3 12,57м2 ФМ-1№4 15,23м2 |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Устройство опалубки основания и стоек фундаментов ФМ-1 | м2 | 24,08 | 131-23-АС4-4 | 3,6м2 +20,48м2 |  |
| 14.1 |  | - Фанера влагостойкая толщиной 20мм | м2 | 24,08 | 131-23-АС4-4 | 3,6м2 +20,48м2 |  |
| 15 |  | Армирование фундаментов ФМ-1 | кг | 328,9 | 131-23-АС4-4 |  |  |
| 15.1 |  | - Арматура А500С Ø12 L=4350мм | шт. кг | 20 77,2 | 131-23-АС4-4 | 3,86кг/шт. |  |
| 15.2 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1950мм | шт. кг | 44 76,12 | 131-23-АС4-4 | 1,73кг/шт. |  |
| 15.3 |  | - Арматура А500С Ø16 L=2200мм | шт. кг | 16 55,536 | 131-23-АС4-4 | 3,471кг/шт. |  |
| 15.4 |  | - Арматура А500С Ø8 L=3020мм | шт. кг | 12 14,292 | 131-23-АС4-4 | 1,191кг/шт. |  |
| 15.5 |  | - Арматура А500С Ø8 L=2180мм | шт. кг | 8 6,88 | 131-23-АС4-4 | 0,86кг/шт. |  |
| 15.6 |  | - Арматура А500С Ø8 L=970мм | шт. кг | 64 24,512 | 131-23-АС4-4 | 0,383кг/шт. |  |
| 15.7 |  | - Арматура А500С Ø8 L=1040мм | шт. кг | 28 11,48 | 131-23-АС4-4 | 0,41кг/шт. |  |
| 15.8 |  | - Анкерный блок А1 | шт. кг | 8 54,16 | 131-23-АС4-4 | 6,77кг/шт. |  |
| 15.9 |  | - Уголок стальной 50х5 L=240мм | шт. кг | 4 3,6 | 131-23-АС4-4 | 0,9кг/шт. |  |
| 15.10 |  | - Уголок стальной 50х5 L=340мм | шт. кг | 4 5,12 | 131-23-АС4-4 | 1,28кг/шт. |  |
| 16 |  | Бетонирование основания и стоек фундамента ФМ-1 | м³ | 4,56 | 131-23-АС4-7 | 2,51м3 +2,05м3 |  |
| 16.1 |  | - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 4,56 | 131-23-АС4-7 |  |  |
| 17 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 16,45 | 131-23-АС4-10 |  |  |
| 18 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 16,45 | 131-23-АС4-13 |  |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №3 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Устройство опалубки основания и стоек фундаментов ФМ-1 | м2 | 24,08 | 131-23-АС4-5 | 3,6м2 +20,48м2 |  |
| 18.1 |  | - Фанера влагостойкая толщиной 20мм | м2 | 24,08 | 131-23-АС4-5 | 3,6м2 +20,48м2 |  |
| 19 |  | Армирование фундаментов ФМ-1 | кг | 328,9 | 131-23-АС4-5 |  |  |
| 19.1 |  | - Арматура А500С Ø12 L=4350мм | шт. кг | 20 77,2 | 131-23-АС4-5 | 3,86кг/шт. |  |
| 19.2 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1950мм | шт. кг | 44 76,12 | 131-23-АС4-5 | 1,73кг/шт. |  |
| 19.3 |  | - Арматура А500С Ø16 L=2200мм | шт. кг | 16 55,536 | 131-23-АС4-5 | 3,471кг/шт. |  |
| 19.4 |  | - Арматура А500С Ø8 L=3020мм | шт. кг | 12 14,292 | 131-23-АС4-5 | 1,191кг/шт. |  |
| 19.5 |  | - Арматура А500С Ø8 L=2180мм | шт. кг | 8 6,88 | 131-23-АС4-5 | 0,86кг/шт. |  |
| 19.6 |  | - Арматура А500С Ø8 L=970мм | шт. кг | 64 24,512 | 131-23-АС4-5 | 0,383кг/шт. |  |
| 19.7 |  | - Арматура А500С Ø8 L=1040мм | шт. кг | 28 11,48 | 131-23-АС4-5 | 0,41кг/шт. |  |
| 19.8 |  | - Анкерный блок А1 | шт. кг | 8 54,16 | 131-23-АС4-5 | 6,77кг/шт. |  |
| 19.9 |  | - Уголок стальной 50х5 L=240мм | шт. кг | 4 3,6 | 131-23-АС4-5 | 0,9кг/шт. |  |
| 19.10 |  | - Уголок стальной 50х5 L=340мм | шт. кг | 4 5,12 | 131-23-АС4-5 | 1,28кг/шт. |  |
| 20 |  | Бетонирование основания и стоек фундамента ФМ-1 | м³ | 4,56 | 131-23-АС4-8 | 2,51м3 +2,05м3 |  |
| 20.1 |  | - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 4,56 | 131-23-АС4-8 |  |  |
| 21 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 17,11 | 131-23-АС4-11 |  |  |
| 22 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 17,11 | 131-23-АС4-14 |  |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №4 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Устройство опалубки основания и стоек фундаментов ФМ-1 | м2 | 24,08 | 131-23-АС4-6 | 3,6м2 +20,48м2 |  |
| 23.1 |  | - Фанера влагостойкая толщиной 20мм | м2 | 24,08 | 131-23-АС4-6 | 3,6м2 +20,48м2 |  |
| 24 |  | Армирование фундаментов ФМ-1 | кг | 328,9 | 131-23-АС4-6 |  |  |
| 24.1 |  | - Арматура А500С Ø12 L=4350мм | шт. кг | 20 77,2 | 131-23-АС4-6 | 3,86кг/шт. |  |
| 24.2 |  | - Арматура А500С Ø12 L=1950мм | шт. кг | 44 76,12 | 131-23-АС4-6 | 1,73кг/шт. |  |
| 24.3 |  | - Арматура А500С Ø16 L=2200мм | шт. кг | 16 55,536 | 131-23-АС4-6 | 3,471кг/шт. |  |
| 24.4 |  | - Арматура А500С Ø8 L=3020мм | шт. кг | 12 14,292 | 131-23-АС4-6 | 1,191кг/шт. |  |
| 24.5 |  | - Арматура А500С Ø8 L=2180мм | шт. кг | 8 6,88 | 131-23-АС4-6 | 0,86кг/шт. |  |
| 24.6 |  | - Арматура А500С Ø8 L=970мм | шт. кг | 64 24,512 | 131-23-АС4-6 | 0,383кг/шт. |  |
| 24.7 |  | - Арматура А500С Ø8 L=1040мм | шт. кг | 28 11,48 | 131-23-АС4-6 | 0,41кг/шт. |  |
| 24.8 |  | - Анкерный блок А1 | шт. кг | 8 54,16 | 131-23-АС4-6 | 6,77кг/шт. |  |
| 24.9 |  | - Уголок стальной 50х5 L=240мм | шт. кг | 4 3,6 | 131-23-АС4-6 | 0,9кг/шт. |  |
| 24.10 |  | - Уголок стальной 50х5 L=340мм | шт. кг | 4 5,12 | 131-23-АС4-6 | 1,28кг/шт. |  |
| 25 |  | Бетонирование основания и стоек фундамента ФМ-1 | м³ | 4,56 | 131-23-АС4-9 | 2,51м3 +2,05м3 |  |
| 25.1 |  | - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 4,56 | 131-23-АС4-9 |  |  |
| 26 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 17,11 | 131-23-АС4-12 |  |  |
| 27 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 17,11 | 131-23-АС4-15 |  |  |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-1 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Изготовление и установка временных опор | шт. кг | 2 790,25 | 131-23-АС4-КМ-1 |  |
| 28.1 |  | - Швеллер 24П | м кг | 6 144 | 131-23-АС4-КМ-1 | 18,4кг/м |
| 28.2 |  | - Труба Ø159х6 | м кг | 24,6 467,15 | 131-23-АС4-КМ-1 | 18,99кг/м |
| 28.3 |  | - Труба профильная 200х200х6 | м кг | 5 179,1 | 131-23-АС4-КМ-1 | 35,82кг/м |
| 29 |  | Демонтаж фермы Ф-1 | кг | 3 249,59 |  | с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра |
| 29.1 |  | - Демонтаж уголка стального 63х7 | м кг | 13,6 88,94 | 131-23-АС4-КМ-1 | 6,54кг/м |
| 29.2 |  | - Демонтаж уголка стального 90х8 | м кг | 20,68 226,03 | 131-23-АС4-КМ-1 | 10,93кг/м |
| 29.3 |  | - Демонтаж уголка стального 100х10 | м кг | 10,40 157,04 | 131-23-АС4-КМ-1 | 15,1кг/м |
| 29.4 |  | - Демонтаж уголка стального 125х10 | м кг | 44,6 851,86 | 131-23-АС4-КМ-1 | 19,1кг/м |
| 29.5 |  | - Демонтаж уголка стального 160х16 | м кг | 34,38 1324,32 | 131-23-АС4-КМ-1 | 38,52кг/м |
| 29.6 |  | - Демонтаж швеллера 14 | м кг | 14,16 174,17 | 131-23-АС4-КМ-1 | 12,3кг/м |
| 29.7 |  | - Демонтаж швеллера 16 | м кг | 13,92 197,66 | 131-23-АС4-КМ-1 | 14,2кг/м |
| 29.8 |  | - Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 | м кг | 4,64 11,65 | 131-23-АС4-КМ-1 | 2,51кг/м |
| 29.9 |  | - Демонтаж пластины t=8мм | м2 кг | 3,47 217,92 | 131-23-АС4-КМ-1 | 62,8кг/м |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-2 |  |  |  |  |
| 30 |  | Изготовление и установка временной опоры | шт. кг | 1 206,7 | 131-23-АС4-КМ-5 |  |
| 30.1 |  | - Швеллер 24П | м кг | 3 72 | 131-23-АС4-КМ-5 | 24кг/м |
| 30.2 |  | - Труба Ø159 | м кг | 6,15 116,79 | 131-23-АС4-КМ-5 | 18,99кг/м |
| 30.3 |  | - Труба профильная 200х200х6 | м кг | 0,5 17,91 | 131-23-АС4-КМ-5 | 35,82кг/м |
| 31 |  | Демонтаж фермы Ф-2 | кг | 3 422,28 | 131-23-АС4-КМ-5 | с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра |
| 31.1 |  | - Демонтаж уголка стального 63х7 | м кг | 13,6 88,94 | 131-23-АС4-КМ-5 | 6,54кг/м |
| 31.2 |  | - Демонтаж уголка стального 90х8 | м кг | 20,68 226,03 | 131-23-АС4-КМ-5 | 10,93кг/м |
| 31.3 |  | - Демонтаж уголка стального 100х10 | м кг | 12,40 187,24 | 131-23-АС4-КМ-5 | 15,1кг/м |
| 31.4 |  | - Демонтаж уголка стального 125х10 | м кг | 48,3 922,53 | 131-23-АС4-КМ-5 | 19,1кг/м |
| 31.5 |  | - Демонтаж уголка стального 160х16 | м кг | 36 1386,72 | 131-23-АС4-КМ-5 | 38,52кг/м |
| 31.6 |  | - Демонтаж швеллера 14 | м кг | 14,16 174,17 | 131-23-АС4-КМ-5 | 12,3кг/м |
| 31.7 |  | - Демонтаж швеллера 16 | м кг | 13,92 197,66 | 131-23-АС4-КМ-5 | 14,2кг/м |
| 31.8 |  | - Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 | м кг | 4,64 11,65 | 131-23-АС4-КМ-5 | 2,51кг/м |
| 31.9 |  | - Демонтаж пластины t=8мм | м2 кг | 3,62 227,34 | 131-23-АС4-КМ-5 | 62,8кг/м |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-3 |  |  |  |  |
| 32 |  | Демонтаж фермы Ф-3 | кг | 3 191,43 | 131-23-АС4-КМ-8 | с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра |
| 32.1 |  | - Демонтаж уголка стального 63х7 | м кг | 13,6 88,94 | 131-23-АС4-КМ-8 | 6,54кг/м |
| 32.2 |  | - Демонтаж уголка стального 90х8 | м кг | 20,68 226,03 | 131-23-АС4-КМ-8 | 10,93кг/м |
| 32.3 |  | - Демонтаж уголка стального 100х10 | м кг | 12,40 187,24 | 131-23-АС4-КМ-8 | 15,1кг/м |
| 32.4 |  | - Демонтаж уголка стального 125х10 | м кг | 37,2 710,52 | 131-23-АС4-КМ-8 | 19,1кг/м |
| 32.5 |  | - Демонтаж уголка стального 160х16 | м кг | 36 1386,72 | 131-23-АС4-КМ-8 | 38,52кг/м |
| 32.6 |  | - Демонтаж швеллера 14 | м кг | 14,16 174,17 | 131-23-АС4-КМ-8 | 12,3кг/м |
| 32.7 |  | - Демонтаж швеллера 16 | м кг | 13,92 197,66 | 131-23-АС4-КМ-8 | 14,2кг/м |
| 32.8 |  | - Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 | м кг | 4,64 11,65 | 131-23-АС4-КМ-8 | 2,51кг/м |
| 32.9 |  | - Демонтаж пластины t=8мм | м2 кг | 3,32 208,5 | 131-23-АС4-КМ-8 | 62,8кг/м |
|  |  | Демонтаж нижних поясов связей ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 |  |  |  |  |
| 33 |  | Демонтаж нижних поясов связей ферм | кг | 936,72 | 131-23-АС4-КМ-2 |  |
|  |  | Ферма Ф-1: |  |  |  |  |
| 33.1 |  | - Демонтаж уголка стального 63х6 L=2,34м | шт. кг | 1 13,37 | 131-23-АС4-КМ-2 | 13,37кг/шт. |
| 33.2 |  | - Демонтаж уголка стального 90х6 L=3,465м | шт. кг | 4 115,44 | 131-23-АС4-КМ-2 | 28,86 кг/шт. |
| 33.3 |  | - Демонтаж швеллера 16П L=2,38м | шт. кг | 2 67,64 | 131-23-АС4-КМ-2 | 33,82 кг/шт. |
| 33.4 |  | - Демонтаж швеллера 16П L=3,16м | шт. кг | 2 89,8 | 131-23-АС4-КМ-2 | 44,9 кг/шт. |
|  |  | Ферма Ф-2: |  |  |  |  |
| 33.5 |  | - Демонтаж уголка стального 63х6 L=2,34м | шт. кг | 5 66,85 | 131-23-АС4-КМ-2 | 13,37кг/шт. |
| 33.6 |  | - Демонтаж уголка стального 90х6 L=3,39м | шт. кг | 8 225,92 | 131-23-АС4-КМ-2 | 28,24 кг/шт. |
| 33.7 |  | - Демонтаж уголка стального 90х6 L=3,281м | шт. кг | 2 54,66 | 131-23-АС4-КМ-2 | 27,33 кг/шт. |
| 33.8 |  | - Демонтаж швеллера 16П L=2,38м | шт. кг | 2 67,64 | 131-23-АС4-КМ-2 | 33,82 кг/шт. |
| 33.9 |  | - Демонтаж швеллера 16П L=2,16м | шт. кг | 2 61,38 | 131-23-АС4-КМ-2 | 30,69 кг/шт. |
| 33.10 |  | - Демонтаж швеллера 16П L=3,16м | шт. кг | 4 179,6 | 131-23-АС4-КМ-2 | 44,9 кг/шт. |
|  |  | Ферма Ф-3: |  |  |  |  |
| 33.11 |  | - Демонтаж уголка стального 63х6 L=2,34м | шт. кг | 2 26,74 | 131-23-АС4-КМ-2 | 13,37кг/шт. |
| 33.12 |  | - Демонтаж уголка стального 90х6 L=3,39м | шт. кг | 6 169,44 | 131-23-АС4-КМ-2 | 28,24 кг/шт. |
| 33.13 |  | - Демонтаж швеллера 16П L=2,38м | шт. кг | 2 67,64 | 131-23-АС4-КМ-2 | 33,82 кг/шт. |
| 33.14 |  | - Демонтаж швеллера 16П L=3,16м | шт. кг | 2 89,8 | 131-23-АС4-КМ-2 | 44,9 кг/шт. |
|  |  | Демонтаж опор ОП-1 |  |  |  |  |
| 34 |  | Демонтаж опор ОП-1 | кг | 6 671,48 | 131-23-АС4-КМ-11 |  |
| 34.1 |  | - Демонтаж уголка стального 75х8 L=9,56м | шт. кг | 3 258,69 | 131-23-АС4-КМ-11 | 86,23кг/шт. |
| 34.2 |  | - Демонтаж уголка стального 90х6 L=14,14м | шт. кг | 2 345,02 | 131-23-АС4-КМ-11 | 172,51 кг/шт. |
| 34.3 |  | - Демонтаж уголка стального 100х10 L=2,39м | шт. кг | 3 108,27 | 131-23-АС4-КМ-11 | 36,09 кг/шт. |
| 34.4 |  | - Демонтаж уголка стального 125х10 L=7,8м | шт. кг | 3 446,94 | 131-23-АС4-КМ-11 | 148,98 кг/шт. |
| 34.5 |  | - Демонтаж уголка стального 125х10 L=55,04м | шт. кг | 2 2102,53 | 131-23-АС4-КМ-11 | 1051,264 кг/шт. |
| 34.6 |  | - Демонтаж уголка стального 160х16 L=1,1м | шт. кг | 3 127,12 | 131-23-АС4-КМ-11 | 42,37 кг/шт. |
| 34.7 |  | - Демонтаж гнутого швеллера 30х60 L=2,39м | шт. кг | 3 18 | 131-23-АС4-КМ-11 | 6кг/шт. |
| 34.8 |  | - Демонтаж швеллера 12 L=1,05м | шт. кг | 3 32,76 | 131-23-АС4-КМ-11 | 10,92 кг/шт. |
| 34.9 |  | - Демонтаж швеллера 16 L=5,98м | шт. кг | 3 254,75 | 131-23-АС4-КМ-11 | 84,92 кг/шт. |
| 34.10 |  | - Демонтаж швеллера 20 L=9,92м | шт. кг | 2 365,06 | 131-23-АС4-КМ-11 | 182,53 кг/шт. |
| 34.11 |  | - Демонтаж швеллера 40У L=1,1м | шт. кг | 3 159,39 | 131-23-АС4-КМ-11 | 53,13 кг/шт. |
| 34.12 |  | - Демонтаж балки 27ДБ1 L=11,44м | шт. кг | 3 1094,81 | 131-23-АС4-КМ-11 | 364,94 кг/шт. |
| 34.13 |  | - Демонтаж пластины t=8мм S=1,09м2 | шт. кг | 3 205,36 | 131-23-АС4-КМ-11 | 68,45 кг/шт. |
| 34.14 |  | - Демонтаж пластины t=8мм S=2,48м2 | шт. кг | 2 311,49 | 131-23-АС4-КМ-11 | 155,74 кг/шт. |
| 34.15 |  | - Демонтаж пластины t=10мм S=2,1м2 | шт. кг | 3 494,55 | 131-23-АС4-КМ-11 | 164,85 кг/шт. |
| 34.16 |  | - Демонтаж пластины t=12мм S=0,21м2 | шт. кг | 3 59,35 | 131-23-АС4-КМ-11 | 19,78 кг/шт. |
| 34.17 |  | - Демонтаж пластины t=20мм S=0,47м2 | шт. кг | 3 221,37 | 131-23-АС4-КМ-11 | 73,79 кг/шт. |
| 34.18 |  | - Демонтаж напл. металла 1%, делового отхода, монтажных креплений | кг | 66,05 | 131-23-АС4-КМ-11 |  |
|  |  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж фермы Ф-1 |  |  |  |  |
| 36 |  | Изготовление и установка опоры О-1-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | шт. кг | 1 721,85 | 131-23-АС4-КМ-3 |  |
| 36.1 |  | - Балка 25Б1 L=5,545м | шт. кг | 2 285,01 | 131-23-АС4-КМ-3 | 142,51кг/шт. |
| 36.2 |  | - Полоса 25х400 L=0,5м | шт. кг | 2 78,5 | 131-23-АС4-КМ-3 | 39,25кг/шт. |
| 36.3 |  | - Полоса 25х500 L=0,5м | шт. кг | 2 98,12 | 131-23-АС4-КМ-3 | 49,06кг/шт. |
| 36.4 |  | - Полоса 10х250 L=0,308м | шт. кг | 3 18,09 | 131-23-АС4-КМ-3 | 6,03кг/шт. |
| 36.5 |  | - Полоса 10х200 L=0,308м | шт. кг | 2 9,66 | 131-23-АС4-КМ-3 | 4,83кг/шт. |
| 36.6 |  | - Полоса 10х308 L=0,6м | шт. кг | 2 28,96 | 131-23-АС4-КМ-3 | 14,48кг/шт. |
| 36.7 |  | - Полоса 10х308 L=0,35м | шт. кг | 1 8,45 | 131-23-АС4-КМ-3 | 8,45кг/шт. |
| 36.8 |  | - Полоса 10х111 L=0,308м | шт. кг | 3 6,24 | 131-23-АС4-КМ-3 | 2,08кг/шт. |
| 36.9 |  | - Полоса 10х126 L=0,275м | шт. кг | 8 16,4 | 131-23-АС4-КМ-3 | 2,05кг/шт. |
| 36.10 |  | - Полоса 10х198 L=0,25м | шт. кг | 4 12,44 | 131-23-АС4-КМ-3 | 3,11кг/шт. |
| 36.11 |  | - Уголок стальной 90х6 L=2,195м | шт. кг | 4 73,12 | 131-23-АС4-КМ-3 | 18,28кг/шт. |
| 36.12 |  | - Уголок стальной 90х6 L=2,635м | шт. кг | 3 65,85 | 131-23-АС4-КМ-3 | 21,95кг/шт. |
| 36.13 |  | - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления | кг | 21,01 | 131-23-АС4-КМ-3 |  |
| 37 |  | Изготовление и монтаж фермы Ф-1 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 1537,39 | 131-23-АС4-КМ-3 |  |
| 37.1 |  | - Уголок стальной 125х10 L=11,2м | шт. кг | 2 427,82 | 131-23-АС4-КМ-3 | 213,91кг/шт. |
| 37.2 |  | - Полоса 20х100 L=0,235м | шт. кг | 4 14,76 | 131-23-АС4-КМ-3 | 3,69кг/шт. |
| 37.3 |  | - Уголок стальной 63х6 L=1,74м | шт. кг | 2 19,88 | 131-23-АС4-КМ-3 | 9,94кг/шт. |
| 37.4 |  | - Уголок стальной 63х6 L=2,34м | шт. кг | 1 13,37 | 131-23-АС4-КМ-3 | 13,37кг/шт. |
| 37.5 |  | - Уголок стальной 125х10 L=3,005м | шт. кг | 4 229,56 | 131-23-АС4-КМ-3 | 57,39кг/шт. |
| 37.6 |  | - Уголок стальной 125х10 L=6,2м | шт. кг | 2 236,82 | 131-23-АС4-КМ-3 | 118,41кг/шт. |
| 37.7 |  | - Полоса 10х125 L=0,4м | шт. кг | 12 47,04 | 131-23-АС4-КМ-3 | 3,92кг/шт. |
| 37.8 |  | - Полоса 10х125 L=0,6м | шт. кг | 8 47,12 | 131-23-АС4-КМ-3 | 5,89кг/шт. |
| 37.9 |  | - Уголок стальной 90х6 L=3,54м | шт. кг | 2 58,98 | 131-23-АС4-КМ-3 | 29,49кг/шт. |
| 37.10 |  | - Уголок стальной 100х8 L=3,005м | шт. кг | 4 147,2 | 131-23-АС4-КМ-3 | 36,8кг/шт. |
| 37.11 |  | - Швеллер 16П L=1,74м | шт. кг | 4 98,88 | 131-23-АС4-КМ-3 | 24,72кг/шт. |
| 37.12 |  | - Швеллер 16П L=2,16м | шт. кг | 2 61,38 | 131-23-АС4-КМ-3 | 30,69кг/шт. |
| 37.13 |  | - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления | кг | 44,78 | 131-23-АС4-КМ-3 |  |
| 38 |  | Монтаж метизов | кг | 0,6 |  |  |
| 38.1 |  | - Гайка М24 | шт. кг | 4 0,48 | 131-23-АС4-КМ-3 | 0,12кг/шт. |
| 38.2 |  | - Шайба М24 | шт. кг | 4 0,12 | 131-23-АС4-КМ-3 | 0,03кг/шт. |
| 39 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 522,54 |  |  |
| 39.1 |  | - Швеллер 16П L=4,8м | шт. кг | 2 136,32 | 131-23-АС4-КМ-3 | 68,16кг/шт. |
| 39.2 |  | - Труба квадратная 250х250х8 L=4,8м | шт. кг | 1 283,54 | 131-23-АС4-КМ-3 | 283,54кг/шт. |
| 39.3 |  | - Лист стальной t=30мм S=0,42м2 | шт. кг | 1 98,91 | 131-23-АС4-КМ-3 | 98,91кг/шт. |
| 39.4 |  | - Лист стальной t=10мм S=0,02м2 | шт. кг | 2 3,77 | 131-23-АС4-КМ-3 | 1,88кг/шт. |
| 40 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-1 (приварка поверх несущих уголков ферм) с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 218,61 | 131-23-АС4-КМ-4 |  |
| 40.1 |  | - Уголок стальной 63х6 L=2,34м | шт. кг | 1 13,37 | 131-23-АС4-КМ-4 | 13,37кг/шт. |
| 40.2 |  | - Уголок стальной 90х6 L=3,465м | шт. кг | 4 115,44 | 131-23-АС4-КМ-4 | 28,86 кг/шт. |
| 40.3 |  | - Швеллер 16П L=2,38м | шт. кг | 2 67,64 | 131-23-АС4-КМ-4 | 33,82 кг/шт. |
| 40.4 |  | - Швеллер 16П L=3,16м | шт. кг | 2 89,8 | 131-23-АС4-КМ-4 | 44,9 кг/шт. |
|  |  | Монтаж фермы Ф-2 |  |  |  |  |
| 41 |  | Изготовление и установка опор О-1а-1 и О-1а-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | шт. кг | 2 1468,59 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
| 41.1 |  | - Балка 25Б1 L=5,545м | шт. кг | 4 570,03 | 131-23-АС4-КМ-6 | 142,51кг/шт. |
| 41.2 |  | - Полоса 25х400 L=0,5м | шт. кг | 4 157 | 131-23-АС4-КМ-6 | 39,25кг/шт. |
| 41.3 |  | - Полоса 25х500 L=0,5м | шт. кг | 4 196,24 | 131-23-АС4-КМ-6 | 49,06кг/шт. |
| 41.4 |  | - Полоса 10х250 L=0,308м | шт. кг | 6 36,18 | 131-23-АС4-КМ-6 | 6,03кг/шт. |
| 41.5 |  | - Полоса 10х200 L=0,308м | шт. кг | 4 19,32 | 131-23-АС4-КМ-6 | 4,83кг/шт. |
| 41.6 |  | - Полоса 10х308 L=0,6м | шт. кг | 4 57,92 | 131-23-АС4-КМ-6 | 14,48кг/шт. |
| 41.7 |  | - Полоса 10х308 L=0,35м | шт. кг | 2 16,9 | 131-23-АС4-КМ-6 | 8,45кг/шт. |
| 41.8 |  | - Полоса 10х111 L=0,308м | шт. кг | 6 12,48 | 131-23-АС4-КМ-6 | 2,08кг/шт. |
| 41.9 |  | - Полоса 10х126 L=0,275м | шт. кг | 8 16,4 | 131-23-АС4-КМ-6 | 2,05кг/шт. |
| 41.10 |  | - Полоса 10х198 L=0,25м | шт. кг | 8 24,88 | 131-23-АС4-КМ-6 | 3,11кг/шт. |
| 41.11 |  | - Уголок стальной 90х6 L=2,195м | шт. кг | 8 146,24 | 131-23-АС4-КМ-6 | 18,28кг/шт. |
| 41.12 |  | - Уголок стальной 90х6 L=2,635м | шт. кг | 6 131,7 | 131-23-АС4-КМ-6 | 21,95кг/шт. |
| 41.13 |  | - Св-2 L=4,532м | шт. кг | 2 119,18 | 131-23-АС4-КМ-6 | 59,59кг/шт. |
| 41.14 |  | - Св-3 L=3,847м | шт. кг | 4 165,2 | 131-23-АС4-КМ-6 | 41,3кг/шт. |
| 41.15 |  | - Св-4 L=2,661м | шт. кг | 4 120,96 | 131-23-АС4-КМ-6 | 30,24кг/шт. |
| 41.16 |  | - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления | кг | 14,54 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
| 42 |  | Изготовление и монтаж фермы Ф-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 3890,61 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
| 42.1 |  | - Уголок стальной 125х10 L=8,08м | шт. кг | 4 617,28 | 131-23-АС4-КМ-6 | 154,32кг/шт. |
| 42.2 |  | - Уголок стальной 125х10 L=10,76м | шт. кг | 4 822,04 | 131-23-АС4-КМ-6 | 205,51кг/шт. |
| 42.3 |  | - Полоса 20х220 L=0,220м | шт. кг | 16 121,6 | 131-23-АС4-КМ-6 | 7,6кг/шт. |
| 42.4 |  | - Полоса 20х100 L=0,235м | шт. кг | 4 14,76 | 131-23-АС4-КМ-6 | 3,69кг/шт. |
| 42.5 |  | - Полоса 8х80 L=0,2м | шт. кг | 32 16 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,5кг/шт. |
| 42.6 |  | - Уголок стальной 63х6 L=1,74м | шт. кг | 10 99,4 | 131-23-АС4-КМ-6 | 9,94кг/шт. |
| 42.7 |  | - Уголок стальной 63х6 L=2,34м | шт. кг | 5 66,85 | 131-23-АС4-КМ-6 | 13,37кг/шт. |
| 42.8 |  | - Уголок стальной 125х10 L=5,68м | шт. кг | 4 433,92 | 131-23-АС4-КМ-6 | 108,48кг/шт. |
| 42.9 |  | - Уголок стальной 125х10 L=2,92м | шт. кг | 8 446,08 | 131-23-АС4-КМ-6 | 55,76кг/шт. |
| 42.10 |  | - Полоса 10х125 L=0,4м | шт. кг | 36 141,12 | 131-23-АС4-КМ-6 | 3,92кг/шт. |
| 42.11 |  | - Полоса 10х125 L=0,6м | шт. кг | 16 94,24 | 131-23-АС4-КМ-6 | 5,89кг/шт. |
| 42.12 |  | - Уголок стальной 90х6 L=3,39м | шт. кг | 6 169,44 | 131-23-АС4-КМ-6 | 28,24кг/шт. |
| 42.13 |  | - Уголок стальной 90х6 L=3,281м | шт. кг | 2 54,66 | 131-23-АС4-КМ-6 | 27,33кг/шт. |
| 42.14 |  | - Уголок стальной 100х8 L=2,835м | шт. кг | 8 277,76 | 131-23-АС4-КМ-6 | 34,72кг/шт. |
| 42.15 |  | - Уголок стальной 100х8 L=2,92м | шт. кг | 4 143 | 131-23-АС4-КМ-6 | 35,75кг/шт. |
| 42.16 |  | - Швеллер 16П L=1,74м | шт. кг | 8 197,76 | 131-23-АС4-КМ-6 | 24,72кг/шт. |
| 42.17 |  | - Швеллер 16П L=2,16м | шт. кг | 2 61,38 | 131-23-АС4-КМ-6 | 30,69кг/шт. |
| 42.18 |  | - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления | кг | 113,32 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
| 43 |  | Монтаж метизов | кг | 4,9 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
| 43.1 |  | - Гайка М24 | шт. кг | 4 0,48 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,12кг/шт. |
| 43.2 |  | - Шайба М24 | шт. кг | 4 0,12 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,03кг/шт. |
| 43.3 |  | - Гайка М20 | шт. кг | 12 0,85 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,07кг/шт. |
| 43.4 |  | - Шайба М20 | шт. кг | 12 0,2 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,02кг/шт. |
| 43.5 |  | - Болт 1.2 М24 | шт. кг | 12 3,25 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,27кг/шт. |
| 44 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций связей фермы Ф-2 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 405,34 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
|  |  | Связь-2: | кг | 119,18 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
| 44.1 |  | - Тр.пр. 100х60х4 L=4,312м | шт. кг | 2 79,54 | 131-23-АС4-КМ-6 | 39,77кг/шт. |
| 44.2 |  | - Полоса 10х140 L=0,23м | шт. кг | 4 10,12 | 131-23-АС4-КМ-6 | 2,53кг/шт. |
| 44.3 |  | - Полоса 10х209 L=0,512м | шт. кг | 2 14,72 | 131-23-АС4-КМ-6 | 7,36кг/шт. |
| 44.4 |  | - Полоса 10х138 L=0,394м | шт. кг | 2 9,9 | 131-23-АС4-КМ-6 | 4,95кг/шт. |
| 44.5 |  | - Полоса 10х139 L=0,12м | шт. кг | 8 2,64 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,33кг/шт. |
| 44.6 |  | - Полоса 10х140 L=0,1м | шт. кг | 4 1,08 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,27кг/шт. |
| 44.7 |  | - Масса напл. металла 1% | шт. кг | 2 1,88 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,59кг/шт. |
|  |  | Связь-3: | кг | 165,2 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
| 44.8 |  | - Тр.пр. 100х60х4 L=3,636м | шт. кг | 4 134,16 | 131-23-АС4-КМ-6 | 33,54кг/шт. |
| 44.9 |  | - Полоса 10х140 L=0,231м | шт. кг | 4 10,16 | 131-23-АС4-КМ-6 | 2,54кг/шт. |
| 44.10 |  | - Полоса 10х150 L=0,22м | шт. кг | 4 10,36 | 131-23-АС4-КМ-6 | 2,59кг/шт. |
| 44.11 |  | - Полоса 10х35 L=0,12м | шт. кг | 8 2,64 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,33кг/шт. |
| 44.12 |  | - Полоса 10х45 L=0,14м | шт. кг | 8 3,92 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,49кг/шт. |
| 44.13 |  | - Полоса 10х35 L=0,101м | шт. кг | 4 1,08 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,27кг/шт. |
| 44.14 |  | - Полоса 10х45 L=0,09м | шт. кг | 4 1,24 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,31кг/шт. |
| 44.15 |  | - Масса напл. металла 1% | шт. кг | 4 1,64 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,41кг/шт. |
|  |  | Связь-4: | кг | 120,96 | 131-23-АС4-КМ-6 |  |
| 44.16 |  | - Тр.пр. 100х60х4 L=3,636м | шт. кг | 4 90,40 | 131-23-АС4-КМ-6 | 22,6кг/шт. |
| 44.17 |  | - Полоса 10х140 L=0,230м | шт. кг | 4 10,12 | 131-23-АС4-КМ-6 | 2,53кг/шт. |
| 44.18 |  | - Полоса 10х150 L=0,22м | шт. кг | 4 10,36 | 131-23-АС4-КМ-6 | 2,59кг/шт. |
| 44.19 |  | - Полоса 10х35 L=0,12м | шт. кг | 8 2,64 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,33кг/шт. |
| 44.20 |  | - Полоса 10х45 L=0,14м | шт. кг | 8 3,92 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,49кг/шт. |
| 44.21 |  | - Полоса 10х35 L=0,10м | шт. кг | 4 1,08 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,27кг/шт. |
| 44.22 |  | - Полоса 10х45 L=0,09м | шт. кг | 4 1,24 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,31кг/шт. |
| 44.23 |  | - Масса напл. металла 1% | шт. кг | 4 1,2 | 131-23-АС4-КМ-6 | 0,3кг/шт. |
| 45 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 476,45 | 131-23-АС4-КМ-7 |  |
| 45.1 |  | - Уголок стальной 63х6 L=2,34м | шт. кг | 5 66,85 | 131-23-АС4-КМ-7 | 13,37кг/шт. |
| 45.2 |  | - Уголок стальной 90х6 L=3,39м | шт. кг | 8 225,92 | 131-23-АС4-КМ-7 | 28,24 кг/шт. |
| 45.3 |  | - Уголок стальной 90х6 L=3,281м | шт. кг | 2 54,66 | 131-23-АС4-КМ-7 | 27,33 кг/шт. |
| 45.4 |  | - Швеллер 16П L=2,38м | шт. кг | 2 67,64 | 131-23-АС4-КМ-7 | 33,82 кг/шт. |
| 45.5 |  | - Швеллер 16П L=2,16м | шт. кг | 2 61,38 | 131-23-АС4-КМ-7 | 30,69 кг/шт. |
| 45.6 |  | - Швеллер 16П L=3,16м | шт. кг | 4 179,6 | 131-23-АС4-КМ-7 | 44,9 кг/шт. |
|  |  | Монтаж фермы Ф-3 |  |  |  |  |
| 46 |  | Изготовление и монтаж фермы Ф-3 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 2070,59 | 131-23-АС4-КМ-9 |  |
| 46.1 |  | - Уголок стальной 125х10 L=7,48м | шт. кг | 4 571,44 | 131-23-АС4-КМ-9 | 142,86кг/шт. |
| 46.2 |  | - Полоса 20х220 L=0,220м | шт. кг | 8 60,8 | 131-23-АС4-КМ-9 | 7,6кг/шт. |
| 46.3 |  | - Полоса 20х100 L=0,235м | шт. кг | 4 14,76 | 131-23-АС4-КМ-9 | 3,69кг/шт. |
| 46.4 |  | - Полоса 8х80 L=0,2м | шт. кг | 16 8 | 131-23-АС4-КМ-9 | 0,5кг/шт. |
| 46.5 |  | - Уголок стальной 63х6 L=1,74м | шт. кг | 4 39,76 | 131-23-АС4-КМ-9 | 9,94кг/шт. |
| 46.6 |  | - Уголок стальной 63х6 L=2,34м | шт. кг | 2 26,74 | 131-23-АС4-КМ-9 | 13,37кг/шт. |
| 46.7 |  | - Уголок стальной 125х10 L=2,752м | шт. кг | 4 210,24 | 131-23-АС4-КМ-9 | 52,56кг/шт. |
| 46.8 |  | - Уголок стальной 125х10 L=5,28м | шт. кг | 4 403,36 | 131-23-АС4-КМ-9 | 100,84кг/шт. |
| 46.9 |  | - Полоса 10х125 L=0,4м | шт. кг | 24 94,08 | 131-23-АС4-КМ-9 | 3,92кг/шт. |
| 46.10 |  | - Полоса 10х125 L=0,6м | шт. кг | 8 47,12 | 131-23-АС4-КМ-9 | 5,89кг/шт. |
| 46.11 |  | - Уголок стальной 90х6 L=3,246м | шт. кг | 4 108,12 | 131-23-АС4-КМ-9 | 27,03кг/шт. |
| 46.12 |  | - Уголок стальной 100х8 L=2,67м | шт. кг | 4 130,8 | 131-23-АС4-КМ-9 | 32,7кг/шт. |
| 46.13 |  | - Уголок стальной 100х8 L=2,752м | шт. кг | 4 134,8 | 131-23-АС4-КМ-9 | 33,7кг/шт. |
| 46.14 |  | - Швеллер 16П L=1,74м | шт. кг | 4 98,88 | 131-23-АС4-КМ-9 | 24,72кг/шт. |
| 46.15 |  | - Швеллер 16П L=2,16м | шт. кг | 2 61,38 | 131-23-АС4-КМ-9 | 30,69кг/шт. |
| 46.16 |  | - Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления | кг | 60,31 | 131-23-АС4-КМ-9 |  |
| 47 |  | Монтаж метизов | кг | 2,04 | 131-23-АС4-КМ-9 |  |
| 47.1 |  | - Гайка М24 | шт. кг | 4 0,48 | 131-23-АС4-КМ-9 | 0,12кг/шт. |
| 47.2 |  | - Шайба М24 | шт. кг | 4 0,12 | 131-23-АС4-КМ-9 | 0,03кг/шт. |
| 47.3 |  | - Гайка М20 | шт. кг | 4 0,28 | 131-23-АС4-КМ-9 | 0,07кг/шт. |
| 47.4 |  | - Шайба М20 | шт. кг | 4 0,07 | 131-23-АС4-КМ-9 | 0,02кг/шт. |
| 47.5 |  | - Болт 1.2 М24 | шт. кг | 4 1,09 | 131-23-АС4-КМ-9 | 0,27кг/шт. |
| 48 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-3 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 522,55 | 131-23-АС4-КМ-9 |  |
| 48.1 |  | - Швеллер 16П L=4,8м | шт. кг | 2 136,32 | 131-23-АС4-КМ-9 | 68,16кг/шт. |
| 48.2 |  | - Труба квадратная 250х250х8 L=4,8м | шт. кг | 1 283,54 | 131-23-АС4-КМ-9 | 283,54кг/шт. |
| 48.3 |  | - Лист стальной t=30мм S=0,42м2 | шт. кг | 1 98,91 | 131-23-АС4-КМ-9 | 98,91кг/шт. |
| 48.4 |  | - Лист стальной t=10мм S=0,02м2 | шт. кг | 2 3,77 | 131-23-АС4-КМ-9 | 1,88кг/шт. |
| 49 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-1 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 263,82 | 131-23-АС4-КМ-10 |  |
| 49.1 |  | - Уголок стальной 63х6 L=2,34м | шт. кг | 2 26,74 | 131-23-АС4-КМ-10 | 13,37кг/шт. |
| 49.2 |  | - Уголок стальной 90х6 L=3,39м | шт. кг | 6 169,44 | 131-23-АС4-КМ-10 | 28,24 кг/шт. |
| 49.3 |  | - Швеллер 16П L=2,38м | шт. кг | 2 67,64 | 131-23-АС4-КМ-10 | 33,82 кг/шт. |
| 49.4 |  | - Швеллер 16П L=3,16м | шт. кг | 2 89,8 | 131-23-АС4-КМ-10 | 44,9 кг/шт. |
| 50 |  | Огрунтовка опор и ферм грунтовкой ГФ021 в один слой | м2 | 361,75 | 131-23-АС4-КМ-12 | опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 |
| 51 |  | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 145,8 |  | 507,55м2 – 361,75м2 |
| 52 |  | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 |  |  |
| 53 |  | Окраска эстакады (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 |  |  |
| 54 |  | Обетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0,1 |  | 6 опор |
| 54.1 |  | - мелкозернистый бетон В30 | м3 | 0,102 |  |  |
| 55 |  | Окраска (гидроизоляция) обетонированных частей опор | м2 | 1,29 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________