Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные газопроводы (ГСН)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж трубы стальной газопровода Ф159мм | м кг | 391,15 5980,68 | 131-23-ГСН-01 | 15,29кг/м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 2 |  | Погрузка демонтированной трубы в автосамосвалы | м т | 391,15 5,981 |  |  |
| 3 |  | Отвозка демонтированной трубы на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 5,981 |  |  |
| 4 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 5,981 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 1910,81 | 131-23-ГСН-02 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =20,36м3 т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =445,16м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =125,85м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =311,44м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =181,32м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =808,22м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =18,46м3 |
| 6 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 59,10 | 131-23-ГСН-02 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =0,63м3 т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =13,77м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =3,89м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =9,63м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =5,61м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =25,0м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =0,57м3 |
| 7 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 28,69 | 131-23-ГСН-03 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 0,92м х (h) 0,1м =0,36м3 т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 0,92м х (h) 0,1м =7,97м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 0,92м х (h) 0,1м =5,57м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 0,92м х (h) 0,1м =14,46м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 0,92м х (h) 0,1м =0,33м3 |
| 8 |  | Обсыпка песком труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 200,99 | 131-23-ГСН-05 | т.1.2-т.2:(L) 86,59м х1,2м х (h) 0,46м -1,74м3Vтруб = 46,06м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 1,2м х (h) 0,46м -1,22м3Vтруб = 32,22м3 т.5-т.6.2:(L)157,21м х1,2м х (h)0,46м -3,12м3Vтруб = 83,66м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 1,18м х (h) 0,62м -1,91м3Vтруб =16,00м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 1,18м х (h) 0,62м -2,75м3Vтруб =23,05м3 |
| 9 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 1 690,15 | 131-23-ГСН-06 | т.1.2-т.2: (L) 86,59м х 2,4м х (h) 1,94м = 403,16м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,43м х (h) 1,88м = 111,83м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,4м х (h) 1,94м = 282,06м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,43м х (h) 1,88м =161,13м3 т.5-т.6.2:(L)157,21м х2,4м х (h)1,94м = 731,97м3 |
| 10 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 1 690,15 | 131-23-ГСН-06 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 11 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м3/т | 279,76/ 531,54 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (1910,81м3+59,1м3-1690,15м3) * 1,9 = 279,76м3 / 531,54т |
| 12 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 13 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 531,54 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 14 |  | Сварка труб ВУС Ф325х7 (изготовление футляра) | стык | 9 |  |  |
| 15 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 9 |  |  |
| 16 |  | Прокладка труб стальных электросварных ВУС 325х 7мм (футляр) | м | 59,75 | 131-23-ГСН-04 | т.2-т.3: (L) 24,48м т.4-т.5: (L) 35,27 |
| 17 |  | Протаскивание трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6 в футляр с установкой опорно-направляющих колец | м | 59,75 | 131-23-ГСН-04 | ОНК -180х80х10,3 -18 шт. Пленка ПВХ-Л (липкая) в 2 слоя – 18м |
| 18 |  | Прокладка трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6в траншее | м | 369,68 | 131-23-ГСН-04 | т.1-т.1.1: (L) 2,96м т.1.1-т.2: (L) 86,59м т.2-т.3: (L) 24,48м т.3-т.4: (L) 60,58м т.4-т.5: (L) 35,27м т.5-т.6.1: (L) 157,21м т.6.1-т.6: (L) 2,59м |
| 19 |  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (муфта ЗН ПЭ d 160) | шт. | 33 | 131-23-ГСН-04 |  |
| 20 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 3,34 | 131-23-ГСН-04 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
| 21 |  | Установка седлового отвода Ф300х63мм | шт. | 2 |  |  |
| 22 |  | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" SDR 11 на газопроводе (при помощи муфты с закладными электронагревателями) | шт. | 2 |  |  |
| 23 |  | Устройство контрольной трубки под ковер | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 | Труба стальная электросварная ф42х3,0 ВУС -5,78м Ковер -2 шт. Плита опорная ковера – 2шт. |
| 24 |  | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов | стык | 2 |  |  |
| 25 |  | Устройства футляра из трубы электросварной ф426х7 | шт. м | 2 2 | 131-23-ГСН-04 |  |
| 26 |  | Устройство выхода газопровода из земли по типу цокольного ввода | шт. | 1 | 131-23-ГСН-04 | Отвод 160мм ПЭ 90° - 1шт. Труба ф159х4,0 сталь - 4,3м Кран 11сб7п ф150мм - 1шт. |
| 27 |  | Установка перехода ПЭ-сталь 160мм | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 |  |
| 28 |  | Установка отвода 160мм ПЭ 90° | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 |  |
| 29 |  | Установка отвода 159х4,0мм 90° сталь | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 |  |
| 30 |  | Прокладка ленты сигнальной ЛСГ 20 «ОПАСНО ГАЗ» | м | 304,38 | 131-23-ГСН-05 | 86,59м +60,58м +157,21м |
|  |  | Испытание газопровода |  |  |  |  |
| 31 |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода | узел | 1 |  |  |
| 32 |  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом | м | 369,68 |  |  |
| 33 |  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов среднего давления | м | 369,68 |  |  |
| 34 |  | Выдержка под давлением при испытании на прочность и герметичность газопроводов | участок | 1 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________