Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы экскаватором | м3 | 28,52 |  |  |
| 2 |  | Доработка грунта вручную | м3 | 0,58 |  |  |
| 3 |  | Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением трамбовками | м3 | 80,1 |  |  |
| 4 |  | Погрузка грунта вручную | м3 | 0,58 |  |  |
| 5 |  | Перевозка на 30 км и утилизация грунта | м3 | 29,1 |  |  |
|  |  | Монтаж ограждения |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 5/20 | м3 | 3,5 |  |  |
| 7 |  | Устройство фундаментов ограждения | шт. | 16 |  |  |
| 8 |  | Устройство панелей ограждения ПО-2 | шт. м | 15 37,5 |  |  |
|  |  | Монтаж подпорной стенки |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм | м3 | 7,27 |  |  |
| 10 |  | Устройство железобетонной подпорной стенки | м3 | 25,38 |  |  |
|  |  | -бетон кл. В25, W8, F100 | м3 | 25,76 |  |  |
|  |  | -арматура, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 1,8332 |  |  |
|  |  | -арматура, класс АI, диаметр 10 мм | т | 0,54117 |  |  |
|  |  | -арматура, класс АI, диаметр 8 мм | т | 0,01752 |  |  |
| 11 |  | Устройство гидроизоляции подпорной стенки - обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке | м2 | 148,4 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________