- Запросить три коммерческих предложения (направить письма в адрес подрядных организаций), текст ниже.

Просим Вас направить в адрес ООО «________________» коммерческое предложение на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на объекте: ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4.

Информацию прошу предоставить в следующей форме:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с НДС |
| 1 | Работы по укладке а/б к/з тип Б марка II толщиной 7 см | м2 | 1,00 |  |
| 2 | Стоимость А/Б смеси к/з тип Б марка II толщиной 7 см (2,35т/м3) | т. | 0,16 |  |
| 3 | Работы по укладке а/б м/з тип Б марка I толщиной 5 см | м2 | 1,00 |  |
| 4 | Стоимость А/Б смеси м/з тип Б марка I толщиной 5 см (2,35т/м3) | т. | 0,12 |  |

- Разработать технологическую карту, с обоснованием того, что укладка асфальта требуется в районе примыканий, что влечет за собой дополнительные трудозатраты.

(Справочно: в расценке «Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В» предусмотрен следующий состав работ:

01. Очистка, промывка и просушка основания.

02. Установка и снятие копирной струны.

03. Срезка кромок продольного и поперечного шва в ранее уложенном асфальтобетоне.

04. Разборка покрытия за линией шва, погрузка и вывоз полученного лома.

05. Очистка, промывка и просушка продольного и поперечного шва.

06. Обработка торца битумной эмульсией.

07. Установка асфальтоукладчика в рабочее положение.

08. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель.

09. Подача асфальтобетонной смеси в асфальтоукладчик и ее укладка.

10. Переход асфальтоукладчика на смежную полосу.

11. Предварительное уплотнение гладковальцевым катком 7 т.

12. Основное уплотнение пневмокатком 12 т и гладковальцевым катком 10 т.

13. Окончательное уплотнение гладковальцевым катком 14 т.

14. Вырубка образцов и заделка вырубок. )