| Смета 07-02-03. Генеральный план (131-23-ГП2) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 59 019 140,10 | 57 583 001,78 |
|  | Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Применены указанные индексы | Откорректировано |
|  | Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе. | Замечание принято |
|  | Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15 1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 | В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.) |
|  | К= 1,15 и 1,25 при демонтаже/разборке не применяются. | Замечание принято |
|  | П.3-4– согласно ТЧ сборника 46, п.2.46.9 «Объемные массы строительного мусора от разборки конструкций приведены из учета объема разбираемых конструкций в плотном теле», поэтому исключить К=1,05 и К=1,1 в формулах подсчета объема демонтажа. В Воре также исправить объем. | Замечание принято. ВОР откорректирован. |
|  | П.4 - дописать «применительно песок» . Объем указывается в плотном теле, в ВОРе также исправить объем. | Замечание принято,п.4 |
|  | П. 6 – обосновать перемещение грунта на 50м. Надбавка на перемещение грунта равна (50м-10м)/10=4. | Замечание принято,п.6 |
|  | П.7 -9– обосновать коэф. разрыхления грунта к=1,6 при погрузке. | В ВОР принят коэффициент 1,58, Вес откорректирован,п.7-9 |
|  | П.8 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км. | п.3 131-23-ГП2.ВР |
|  | п.9 - нет подтверждения цены и договора на утилизацию. | В работе |
|  | П.10 -11 обосновать толщину плодородного слоя 20см. Если это слой на площади 520м2, то в разделе 4 «благоустройство» исключить п.25 и 26. Иначе задвоение. | Позиции откорректированы,п.10-11 |
|  | Зачем удалять в ресурсах землю, если ниже Вы ее берете как доп.ресурс. Тем более, согласно п.3.3.1.10 Инструкции ТМХ удалять ресурсы можно только отдельной строкой. | Замечание принято, п.10-11 |
|  | П.13-14– откорректировать объем щебня в работе (площадь*толщину) и по стоимости (с учетом нормы расхода К=1,26). | Замечание принято,п.12,13 |
|  | П.14 – нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1812. | Откорректировано,п.13 |
|  | Раздел 3 - написано площадь 5870,5м2. По проекту (корр.) площадь 7057м2 | Позиция откорректирована |
|  | П.15, п.17- откорректировать объем песка и щебня в работе (площадь*толщину). | Позиция откорректирована,п.14,16 |
|  | П.16 –Нет подтверждения цены песка, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить ресурс на ФССЦ-02.3.01.02-0016, учесть норму расхода. | Откорректировано |
|  | п. 18-19 –учесть объем щебня с нормой расхода. Нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурсы ФССЦ-02.2.05.04-1612 и ФССЦ-02.2.05.04-1812. | Откорректировано |
|  | п.22 - обосновать коэф. плотности асф./бетона К=2,2т/м3. | Откорректировано,п.24 |
|  | П.25-26 - исключить (см замечание п.11). | Замечание принято |
|  | п. 31 – подтвердить проектом типа шпал на переезде. | Позиция откорректирована, шпалы деревянные,п.31 |
|  | п. 32 – предоставить КП Поставщика АО "А.Миллер" на стоимость настила. Должна быть расшифровка по позициям спецификации (плиты, прокладки, комплект крепления). | КП поставщика не предусматривает попозиционное разделение стоимости материалов. |
|  | п.34, п.36 - нет подтверждения цены на щебень и лоток, нет КАЦ и письма от Заказчика. | Откорректировано,п.34,36 |
|  | П.33 – проверить объем основания из щебня. | Позиция откорректирована,п.33 |
|  | п.34– учесть объем щебня с учетом нормы расхода, заменить цену щебня на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1612. | Позиция откорректирована,п.34 |
|  | П.39 – удалить, не обосновано проектом. | Замечание принято |
|  | П. 40-41 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км. Обосновать коэф. на грунт К=1,6. | Позиция откорректирована Расчёт в ВОР, п.40 |
|  | П.42 – заменить на засыпку ФЕР01-01-034-01 | Замечание принято,п.41 |
|  | П.44 – уплотняем 10,6м3., т.к. в ручной засыпке учтена трамбовка | Позиция откорректирована,п.43 |
|  | П.46 - нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1772 | Откорректировано |
|  | П.48- заменить ФССЦ-05.1.05.15-0003 на максимально подходящий по параметрам к ФО-2 (ФССЦ-05.1.05.15-0002). Не забыть норму расхода. | Замечание принято,п.47 |
|  | П.49 исключить. | Замечание принято, |
|  | П.50 – заменить ФССЦ-05.1.07.13-0007 на максимально подходящий по параметрам к ПО-2 (ФССЦ-05.1.07.13-0001) | Замечание принято, п.48 |
|  | П.60- заменить ресурс на покрытие по проекту Полифан-антикор «Стандарт» (ВД-КЧ-1ФА).. | Откорректировано,п.60 |
|  | П.54 –кирпич в смете 250х120х140мм, а по проекту 250х120х88 мм. Заменить на ФССЦ-06.1.01.05-0077. | Замечание принято,п.54 |
|  | П.57 - заменить раствор по проекту на ФССЦ-04.3.01.09-0014. | Замечание принято,п.57 |
|  | П.58 - обосновать необходимость штукатурки стен (кроме ВОРа, нет данных). | Позиция ВОР (п.7),п.58 |
|  | Не учтена в смете очистка перед обмазкой Технониколем. | Позиция добавлена,п.62,63,64 |
|  | Не учтен в смете праймер Технониколь 01. | Позиция откорректирована |