| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» Смета 07-02-03 ГП2 на сумму 41 014 482,96 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 12.09.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание | Ответ |  |
|  |  | отсутствуют такие работы как погрузка, вывоз и утилизация демонтируемых материалов |  |  |  |  | добавлено |  |
|  | 6 | Повторно, обосновать перемещение 50 м |  |  |  |  | Добавлено в ВОР |  |
|  | 9 | КП указано Чистый город, представлено МК-групп, ед.изм. в КП руб за м3, а не за тонну |  |  |  |  | КП предоставлено ООО «Террус» |  |
|  | 8 | Расстояние подтвердить , где находится полигон? Предоставить схему вывоза |  |  |  |  | В работе |  |
|  | 15,17,19 | Отсутствует письмо от заказчика разрешающее замену ФССЦ на прайсовую стоимость |  |  |  |  | Письмо в стадии согласования |  |
|  | 13,17,19 | Не верно применена норма расхода |  | См.ТЧ сборника |  |  | откорректировано |  |
|  | 20 | В ГОСТе нет такой нормы 1 см, есть 0,6-0,9 кг/м2, Битум отсутствует в спецификации (марка объем) |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 18,20 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР27-06-024-04, с заменой материала |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 27 | Не корректно применена расценка, указано механизировано |  | ВОР лист 4, п.1 |  |  | откорректировано |  |
|  | 10,11 | В ВОРе нет указания , что плодородный слой вносится вручную. Указать или заменить на механизированную отсыпку |  | ВОР лист 1 п.6 |  |  | откорректировано |  |
|  | 31 | Не корректно принят объем ,в проекте 2 переезда |  | Лист 2 ГП2 |  |  | откорректировано |  |
|  | 32 | Не представлен КАЦ , письмо от Заказчика |  | П.3.1.8.2 инструкции АО ТМХ |  |  | Письмо в стадии согласования |  |
|  | 12 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР27-04-005-01 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | ВОР 1 п.4 не учтена работа |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 35 | Не корректно применена расценка, лотки бетонные |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 41-46 | Исключить, учтено в п.50 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 49 | Не верная норма расхода, исправить согласно норме указанной в расценке |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 53 | Материал не соответствует проекту |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 56 | Применить Прил.8.1 п.3.1 к расходу кирпича и раствора |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 58 | Объем не сходится с проектом, принять по проекту |  | Лист 3 спецификации п.3 |  |  | откорректировано |  |
|  | 60,61 | Не верная толщина стяжки , принять по проекту |  | Лист 10 прим.3 |  |  | откорректировано |  |
|  | 65 | Исключить, к 1,15, 1,25 |  | П.3.1.11.2 инструкции АО ТМХ |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.