Вопросы к проекту 131-23-ГП2.

- Демонтаж существующего асфальтового покрытия:

  - В ВОРе - из формул подсчета объема работы по демонтажу а/б, щебня и песка  исключить коэф. разрыхления.  Согласно ТЧ сборника 46, п.2.46.9 «Объемные массы строительного мусора от разборки конструкций приведены из учета объема разбираемых конструкций в плотном теле».

Ответ-  Поправлено

  - Дать подтверждение дальности перевозки лишнего грунта на 30 км.

КИК Геострой

- Вертикальная планировка:

  - 1.3.	Дать подтверждение перемещению грунта бульдозером на 50м.

## Ответ - В ведомости объемов работ (в 131-23-ГП2. ВР) нет информации о том, что мы перемещаем грунт бульдозером на 50м.

  - Проверьте подсчет объема в ВОРе (объем работы равен площадь*толщину слоя. Материал применяется с нормой расхода).

Ответ - Поправлено

  - Указать коэф. разрыхл. грунта с обоснованием.

Ответ - в рамках настоящего проекта не представляется возможным обосновать нормами коэфф. разрыхления грунта. Так как мы вынимаем по факту техногенный грунт (насыпной мусор). Для него по ГОСТу нет особого коэффициента.

  - Перенести отсыпку щебнем 1795м2*0,3м=538, 50м3 в раздел «вертикальная планировка» в Воре.

Ответ - Поправлено

- Устройство асфальтобетонного покрытия проездов:

  - Объем работы по устройству песчаного основания равен площадь*толщину слоя. Песок в материалах идет с нормой расхода.

  - Аналогичное замечание к укладке щебня.

Ответ – Поправлено

- Восстановление существующего газона:

  - Указать в ВОРе внесение почвы необходимой толщины 20см.

Ответ – данный объем плодородного грунта уже содержится в ВОР. 104,00 м3. В разделе «вертикальная планировка». Добавлена информация о толщине плодородного слоя.

- Резинокордовое покрытие из плит:

  - Согласно проекта (лист 2) резинокордовое покрытие нанесено на чертеже в двух местах, общая ширина переезда указана 12м. Уточнить тип шпал (ж/б или дерево).

Ответ – используются деревянные шпалы. Указано на чертеже 131-23-ГП2, лист 2.

- Устройство водоотводных лотков

6.1 объем работы по устройству щебеночного основания равен площадь*толщину слоя. Щебень в материалах идет с нормой расхода.

Ответ – Поправлено

6.2. Перепроверить объем подстилающего слоя из щебня под лоток и объем наброски.

Ответ – объем скорректирован. Поправлено

6.2. Обосновать объем щебеночной наброски 0,67м3  в ВОРе и в спецификации.

Ответ – объем скорректирован. Поправлено

7.  Ограждения

7.1. приложить листы альбома ИЖ 31-77 в части панелей ограждения ПО-2 и фундаментов к ней ФО-2.

Ответ – Листы Альбома ИЖ 31-77 приложены в том 131-23-ГП2