Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути, расположенные по адресу:

Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные

| № п/п | Наименование вида работ |  | Ед.изм. | Кол-во | По ИД | Дельта | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | Ремонтно-восстановительные работы на пути 9, 10, 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж рельсошпальной решётки м |  |  |  |  |  |
|  | Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр. |  | м3 | 69,22 | 81,57 | 12,35-ЗАКАЗЧИК НЕ ПРОПУСКАЛ ЭТУ ПОЗИЦИЮ | 3,2 м * 0,1 (сред.значение)* 216,31 м S=S1+S2+S3+S4+S5=117,33+233,40+217,91+46,22+200,85=815,71 м2 V= S*h=815,71=81,57 м3 |
|  | Демонтаж стяжек рельсовых металлических |  | шт. | 18 | 44 | 26-СИДИТ В РАСЦЕНКЕ п.5 ВОР |  |
|  | Разборка стыков Р-50 (демонтаж стыковых накладок) |  | шт. | 45 | 46 | 1 СИДИТ В РАСЦЕНКЕ п.5 ВОР | 90 накладок 92 накладки |
|  | Расшивка шпал деревянных (скрепление Д-50) |  | компл/шт. | 371/742 | 345/390 | -26/-352 СИДИТ В РАСЦЕНКЕ п.5 ВОР | Демонтаж скрепления |
|  | Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м |  | м.п. | 432,62 | 431,08 | -1,54 | 216,31 м.пути * 2 рельса 215,54м.пути *2рельса |
|  | Демонтаж шпал деревянных |  | шт. | 371 | 345 | -26 СИДИТ В РАСЦЕНКЕ п.5 ВОР |  |
|  | Демонтаж глухого пересечения |  | т | - | 0,3 | 0, | 2*6м |
|  | Резка швеллера 26С |  | рез | - | 4 | 4 | 34,61кг |
|  | Демонтаж железобетонного основания-чем (вручную, гидромолотом? Марка ж/б. Где погрузка? Перевозка, км?) |  | м3 | - | 0,99 | 0,99 | 0,60*0,50*3,30=0,99м3 |
| 6в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка зем. полотна (уборка старого) |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр. |  | м3 | 103,83 | 122,36 | 18,53-не пропускал | 3,2 м * 0,15 (сред.значение с учётом объёма шпальных ящиков)* 216,31 м V= S*h=815,71*0,15=122,36 м3 |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути |  | м3 | 69,22 | 81,57 | 12,35 | 3,2 м * 0,1 * 216,31 м, Vщ= S*hщеб=815,71*0,10=81,57 м3 |
|  | Уплотнение основания балластного |  | м2 | 692,19 | 815,71 | 123,52 СИДИТ В РАСЦЕНКЕ п.12 ВОР | 3,2 м * 216,31 м S= 815,71 м2 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Укладка шпал ж.б., с эпюрой 1840 |  | шт. | 398 | 397 | -1 |  |
|  | Монтаж скрепления КБ65 |  | компл/шт. | 398/796 | 397/794 | -1/-2 в расценке |  |
|  | Монтаж рельс звеньями по 12,5м |  | м/шт | 432,62/35 | 431,08/36 | -1,54/1 | Количество штук кратно рельсу длинной 12,5 м |
|  | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) |  | к-т | 40 | 46 | 6 в расценке | Болт стыковой в сборе |
|  | Балластировка путей |  | м3 | 93 | 110,05 | 17,05 | 0,43 м3 * 216,31 м.пути |
|  | Выправка пути (подбивка щебня шпалоподбойками) |  | м3 | 18,6 | 11,01 | -7,59 СИДИТ В РАСЦЕНКЕ п.17 ВОР | 93 м3 балласта*20% |
|  | Рихтовка пути |  | м | 216,31 | 215,54 | -0,77 В РАСЦЕНКЕ |  |
|  | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) |  | т | 60 | 59,83 | -0,17 | Вес элементов с учётом износа К=0,9: Шпала - 72 кг/шт,; рельс Р50 – 46,62/м; скрепление Д50 – 17,68/шт Шпалы 345*85=29325 Рельсы 431,08*51,80=22330 Скрепления 690*9,18=6334,20 Накладка 92*18,77=1726.84 Болт в сборе 138*0.814=112,33 Итого 59828,37 |
|  | Послеосадочный ремонт ж.д. пути |  | м | 216,31 | 215,54 | -0,77 |  |
|  | Сварка соединителей рельсовых |  | шт | - | 10 | 10 |  |
|  |  | Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) |  |  |  |  |  |
|  | Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора |  | м3 | 17,08 | 16,09 | -0,99 | 0,2*2,75*31,06 V= S*h=160,91*0,10=16,09 м3 |
|  | Демонтаж переводного механизма (флюгарки) |  | шт | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Демонтаж скреплений (расшивка костылей, шурупов) |  | шт. | 126 | 126 | 0 |  |
|  | Демонтаж бруса на стрелочном переводе |  | шт. | 63 | 70 | 7 В РАСЦЕНКЕ |  |
|  | Монтаж бруса на стрелочном переводе |  | шт. | 63 | 62 | -1 | Брус деревянный для стрелочных переводов -63шт. |
|  | Закрепление шпал/ брусьев |  | шт. | 63 | 70 | 7 | Монтаж скреплений |
|  | Монтаж бруса деревянного под переводной механизм |  | шт | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Монтаж переводного механизма (флюгарки) |  | шт | 1 | 1 | 0 | Ранее демонтированного |
|  | Балластировка СП |  | м3 | 16,43 | 15,39 | -1,04 | Vб1= S*а-Vшп*b=160,91*0,16-10,36=15,39 м3 |
|  | Выправка и рихтовка стрелочного перевода |  | м3 | 3,30 | 1,539 | -1,761 | Vв1 = Vб1*0,1 = 15,39*0,1 = 1,539м3 |
|  | Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили |  | т | 6,586 | 7,000 | 0,414 | 70*100=7000кг |
|  | Монтаж шпал на стрелочном переводе -ДЛИНА ШПАЛ? |  | шт | - | 6 | 6 | Материал-? |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути: |  | м3 | - | 16,09 | 16,09 | Vщ= S*hщеб=160,91*0,10=16,09 м3 |
|  | Рихтовка стрелочного перевода №126 |  | м | - | 36,50 | 36,5 |  |
|  |  | Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) |  |  |  |  |  |
|  | Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора |  | м3 | 16,62 | 16,67 | 0,05 | 0,2*2,75*30,22 V= S*h=166,67*0,10=16,67 м3 |
|  | Демонтаж переводного механизма (флюгарки) |  | шт | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Демонтаж шпал |  | шт. | 96 | 64 | -32 |  |
|  | Демонтаж бруса на стрелочном переводе |  | шт. | 18 | 22 | 4 |  |
|  | Монтаж шпал деревянных на стрелочном переводе |  | шт. | 9 | 8 | -1 |  |
|  | Монтаж бруса на стрелочном переводе |  | шт. | 52 | 60 | 8 | Брус деревянный для стрелочных переводов -52шт. |
|  | Закрепление шпал/ брусьев |  | шт. | 63 | 70 | 7 | Монтаж скреплений |
|  | Монтаж бруса деревянного под переводной механизм |  | шт | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Монтаж переводного механизма (флюгарки) |  | шт | 1 | 1 | 0 | Ранее демонтированного |
|  | Балластировка СП |  | м3 | 16,43 | 16,16 | -0,27 | Щебень балластный кат.2 Vб1= S*а-Vшп*b=166,67*0,16-10,51=16,16 м3 |
|  | Выправка и рихтовка стрелочного перевода |  | м3 | 3,30 | 1,616 | -1,684 | Щебень балластный кат.2 Vв1 = Vб1*0,1 = 16,16*0,1 = 1,616м3 |
|  | Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили |  | т | 9,61 | 8,6 | -1,01 | Ориентировочно 86*100=8600кг |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути: |  | м3 | - | 33,33 | 33,33 | Vщ= S*hщеб=166,67*0,20=33,33 м3 |
|  | Рихтовка стрелочного перевода №126 |  | м | - | 37,98 | 37,98 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________