Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремонтно-восстановительные работы на пути 11 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж рельсошпальной решётки м |  |  |  |  |
|  | Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр. | м3 | 69,22 |  | 3,2 м * 0,1 (сред.значение)* 216,31 м |
|  | Демонтаж стяжек рельсовых металлических | шт. | 18 |  |  |
|  | Разборка стыков Р-50 (демонтаж стыковых накладок) | шт. | 45 |  | 90 накладок |
|  | Расшивка шпал деревянных (скрепление Д-50) | компл/шт. | 371/742 |  | Демонтаж скрепления |
|  | Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м | м.п. | 432,62 |  | 216,31 м.пути * 2 рельса |
|  | Демонтаж шпал деревянных | шт. | 371 |  |  |
|  | Подготовка зем. полотна (уборка старого) |  |  |  |  |
|  | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр. | м3 | 103,83 |  | 3,2 м * 0,15 (сред.значение с учётом объёма шпальных ящиков)* 216,31 м |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути | м3 | 69,22 |  | 3,2 м * 0,1 * 216,31 м, |
|  | Уплотнение основания балластного | м2 | 692,19 |  | 3,2 м * 216,31 м |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Укладка шпал ж.б., с эпюрой 1840 | шт. | 398 |  |  |
|  | Монтаж скрепления КБ65 | компл/шт. | 398/796 |  |  |
|  | Монтаж рельс звеньями по 12,5м | м/шт | 432,62/35 |  | Количество штук кратно рельсу длинной 12,5 м |
|  | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 40 |  | Болт стыковой в сборе |
|  | Балластировка путей | м3 | 93 |  | 0,43 м3 * 216,31 м.пути |
|  | Выправка пути (подбивка щебня шпалоподбойками) | м3 | 18,6 |  | 93 м3 балласта*20% |
|  | Рихтовка пути | м | 216,31 |  |  |
|  | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | т | 60 |  | Вес элементов с учётом износа К=0,9: Шпала - 72 кг/шт,; рельс Р50 – 46,62/м; скрепление Д50 – 17,68/шт |
|  | Послеосадочный ремонт ж.д. пути | м | 216,31 |  |  |
|  | Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) |  |  |  |  |
|  | Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора | м3 | 17,08 |  | 0,2*2,75*31,06 |
|  | Демонтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж скреплений (расшивка костылей, шурупов) | шт. | 126 |  |  |
|  | Демонтаж бруса на стрелочном переводе | шт. | 63 |  |  |
|  | Монтаж бруса на стрелочном переводе | шт. | 63 |  | Брус деревянный для стрелочных переводов -63шт. |
|  | Закрепление шпал/ брусьев | шт. | 63 |  | Монтаж скреплений |
|  | Монтаж бруса деревянного под переводной механизм | шт | 2 |  |  |
|  | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  | Ранее демонтированного |
|  | Балластировка СП | м3 | 16,43 |  |  |
|  | Выправка и рихтовка стрелочного перевода | м3 | 3,30 |  |  |
|  | Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили | т | 6,586 |  |  |
|  | Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) |  |  |  |  |
|  | Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора | м3 | 16,62 |  | 0,2*2,75*30,22 |
|  | Демонтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж шпал | шт. | 96 |  |  |
|  | Демонтаж бруса на стрелочном переводе | шт. | 18 |  |  |
|  | Монтаж шпал деревянных на стрелочном переводе | шт. | 9 |  |  |
|  | Монтаж бруса на стрелочном переводе | шт. | 52 |  | Брус деревянный для стрелочных переводов -52шт. |
|  | Закрепление шпал/ брусьев | шт. | 63 |  | Монтаж скреплений |
|  | Монтаж бруса деревянного под переводной механизм | шт | 2 |  |  |
|  | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  | Ранее демонтированного |
|  | Балластировка СП | м3 | 16,43 |  | Щебень балластный кат.2 |
|  | Выправка и рихтовка стрелочного перевода | м3 | 3,30 |  | Щебень балластный кат.2 |
|  | Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили | т | 9,61 |  | Ориентировочно |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

*в связи с изложенным, при оценке работ требуется применение повышающего договорного коэффициента – 1,2.

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________