Приложение №1.1

к договору подряда №1 от 20.06.2024

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Директор по эксплуатации и                                                                                                                    Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ"

безопасности производственной

деятельности АО "Коломенский завод"

________________В.С. Степанкевич                                                                                                         __________________ Ю.Ф. Кесслер

Ведомость объемов работ

Ремонт и устройство пути №3, расположенного на территории АО "Коломенский завод"

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтажные работы. Сопутствующие работы |  |  |  |  |
|  |  | Очистка межпутья, откосов и выемок жд. путей от мусора, бетонного боя, грунта и пр.-бет бой разбивали? Тогда разделить, прописать чем-гидромолот или отб молот | м3 | 175 |  | 250м * 3,5м * 0,2м. Бетон разбивали гидромолотом, о общей массе точно не определить. Ориентировочно – 4 м3. |
|  |  | Демонтаж рельсошпальной решётки элементами-шпалы дер или жб? | М-пути? | 250 |  | Деревянная, м.пути |
|  |  | Разборка автомобильного переезда №27 из деревянных шпал через 1 путь- ширина переезда? | шт. | 1 |  | 5,5 м |
|  |  | Выемка щебня и загрязнённого грунта основания пути 1-разделить щебень и грунт(каждый со своим объемом), вручную? | м3 | 481,25 |  | 250м * 3,5м * 0,55м. 70% грунт, 30% щебень |
|  |  | Разработка грунта вручную в местах пересечений с сущ. колодцами -группа грунтов 2?, трубы к колодцам на расстоянии ДО 1м? | м3 | 3,35 |  | (Ф1,6м - Ф1,0м) * (h) 0,55 м) = 0,67м3 * 5шт. Группа грунтов – 2. Трубы не считаем к колодцам, они на глубине свыше 3х метров. Мы их не шурфим |
|  |  | Демонтаж люков с горловин сущ. колодцев | шт. | 5 |  |  |
|  |  | Покрытие плитами горловин сущ. колодцев | шт. м3 | 5 1,9 |  | Плиты днища ПН15 (0,38м3/шт) - 5шт. |
|  |  | Обратная засыпка вручную местным песчаным грунтом пазух сущ. колодцев | м3 | 1,45 |  | 3,35м3 -Vплит 1,9м3 =1,45м3 |
|  |  | Разработка грунта вручную при пересечении с сущ. недействующими коммуникациями (шурфовка) | м3 | 16,5 |  | ((3,5 м + 2м) * 1м * (h) 0,5 м) * 6шт. |
|  |  | Разработка грунта вручную при пересечении с сущ. КЛ (шурфовка) | м3 | 8,25 |  | ((3,5 м + 2м) * 1м * (h) 0,5 м) * 3шт. |
|  |  | Демонтаж сущ. недействующих трубопроводов-из какого материала трубы? | мп кг | 65,12 977,46 |  | Трубы стальные (L)3,4м Ф50х4мм /4,54кг/м; (L)3,3м Ф108х5мм / 12,7кг/м; (L)3,52м Ф219х10мм / 51,54кг/м; (L)4,4м Ф32х4мм / 2,76кг/м; (L)4,4м Ф76х4мм *2 трубы / 7,1кг/м; (L)4,4м Ф40х4мм / 3,55кг/м; (L)7м Ф76х4мм / 7,1кг/м; (L)3м Ф203х10мм / 47,6кг/м; (L)4,15м Ф168х10мм / 38,97кг/м; (L)4,15м Ф127х5мм / 15,04кг/м; (L)4,6м Ф70х5мм / 8,02кг/м; (L)5,2м Ф159х6мм/ 22,64кг/м; (L)9,2м Ф89х4мм / 8,39кг/м |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка и перевозка по территории завода до 3х км загрязнённого щебня, грунта, мусора | т | 962,06 |  | Загрязнённый щебень: (175м3 +481,25м3) *1,4т/м3 Вытесненный грунт: (16,5м3 +8,25м3) *1,75т/м3 |
|  |  | Погрузка и перевозка-на 3 км? балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | т | 102,4 |  | До 2х км |
|  |  | Погрузка и перевозка-на 3 км? балансодержателю демонтированных трубопроводов, люков-вручную? | т | 1,329 |  | Демонтированные люки: 65кг/шт.* 5шт. Демонтированный трубопровод: 977,46кг Вручную |
|  |  | Демонтаж трубопровода (байпас) из стальных труб ф219х5 | м.п. кг | 40 1055,6 |  | (L)40м Ф219х5мм / 26,39кг/м; |
|  |  | Демонтаж блоков ФБС 9.3.6 | шт. м3 | 5 0,73 |  | 350кг/шт. |
|  |  | Реконструкция пути 3 |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение основания выемки катками послойное (прохождение по одному следу 4-5 раз) | м | 875 |  | 3,5 м*250 м |
|  |  | Устройство прослойки из геотекстиля | м2 | 1000 |  | 4 м * 250 м Геоотекстиль - 1000м2 *1,1 =1100м2 дорнит 500? Да |
|  |  | Устройство песчаного основания с уплотнением катками | м3 | 175 |  | 3,5 м*250 м * 0,2 м Песок -175м3 *1,1 =192,5м3 |
|  |  | Устройство балластного основания из щебня h=0,35м | м3 | 306,25 |  | 3,5 м*250 м * 0,35 м) Щебень балластный кат.2 -306,25 *1,26= 385,88 |
|  |  | Уплотнение основания балластного послойно (два слоя) | м2 | 875 |  |  |
|  |  | Укладка рельсошпальной решётки отдельными элементами с эпюрой шпал 1840 шт/км, длинна рельса 12,5 м | М пути? | 250 |  | м.пути Рельс Р65, L-12,5 м.- 500м Шпала железобетонная, Ш1 -460 шт. Накладка стыковая 1Р-65 -84 шт. Болт стыковой в сборе -252шт. Подкладка КБ-65 -920 шт. Прокладка ЦП-143 -920 шт. Прокладка ЦП-328 -920 шт. Болт закладной в сборе – 1840 шт. Болт клеммный в сборе -1840 шт. |
|  |  | Балластировка путей | м3 | 107,5 |  | Щебень балластный кат.2 -107,5м3 *1,26 =135,45м3 |
|  |  | Выправка пути | м3 | 10,75 |  | Щебень балластный кат.2 -10,75м3 *1,26 =13,55м3 |
|  |  | Рихтовка пути | м | 250 |  |  |
|  |  | Послеосадочный ремонт ж.д. пути | м | 250 |  |  |
|  |  | Устройство переезда 27 через 1 путь (6,5 м) |  |  |  |  |
|  |  | Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 12 |  | Резинокордовое покрытие – 1 компл. |
|  |  | Укладка плиты наружной резинокордового покрытия | шт. | 24 |  |  |
|  |  | Устройство прокладки наружной резинокордового покрытия | шт. | 24 |  |  |
|  |  | Устройство прокладки внутренней резинокордового покрытия | шт. | 12 |  |  |
|  |  | Балластировка, выправка путей (6,5м) | м3 | 8,39 |  | Щебень балластный кат.2 -8,39м3 *1,26 =10,57м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания с уплотнением вибротрамбовками | м3 | 0,04 |  | 1 м*0,4 м * 0,1 м Песок -0,04м3 *1,1 =0,044м3 |
|  |  | Монтаж блоков ФБС | шт. м3 | 5 0,73 |  | Ранее демонтированные |
|  |  | Прокладка трубопровода из стальных труб ф219х5 | м.п | 39 |  | Ранее демонтированные |

Примечания:

1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

2. Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве