по эксплуатации и

ти производственной

В.С. Степанкевич

Ведомость объемов работ

на замену плит покрытия фонаря ЛЦ

инв. № 300000085

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытие фонаря |  |  |
| 1 | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов из 5-ти слоев | м2 | 506 |
| 2 | Разборка цементной стяжки толщ.50мм | м3 | 25,2 |
| 3 | Демонтаж водоприемных воронок | шт | 2 |
| 4 | Разработка утеплителя из керамзита толщ.150мм | м3 | 75,6 |
| 5 | Демонтаж ж/бетонных плит покрытия толщ.240мм | шт/м2 | 56/ 504 |
| 6 | Демонтаж сетки 200Х200Х6мм (страховочной) | м2 | 504 |
| 7 | Монтаж металлических прогонов из швеллера №24 | м/т | 420/10,08 |
|  | - крепежные элементы к фермам уголок 90Х7мм | м/т | 16/0,155 |
|  | - болты М20 | ШТ | 160 |
| 8 | Визуально-измерительный контроль и ультразвуковая | Элемент | 80/ |
|  | диагностика сварных швов | м | 16 |
| 9 | Монтаж покрытия из профлиста Н75-750-О,9 | м2 | 504 |
| 10 | Устройство пароизоляции прокладочной из Паробарьера СА 500 | м2 | 566 |
| 11 | Утепление кровли из минплиты «Техноруф 45» толщ.150мм | м2/м3 | 504/75,6 |
| 12 | Формирование контруклона из минплиты Техноруф 30 | м2/м3 | 105/4,3 |
| 13 | Устройство стяжки из хризотилцементных листов в 2 слоя, с предварительной их оrрунтовкой со всех сторон праймером битумным Технониколь | м2 | 504 |
| 14 | Огрунтовка стяжки битумным праймером Технониколь | м2 | 504 |
| 15 | Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала (Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, Техноэласт ЭКП) | м2 | 566 |
| 16 | Установка воронок водосточных диам.110мм со | шт | 2 |
|  | сливоуловителем и электрообогревом |  |  |
|  | - патрубок компенсационный для воронки диам. 110мм | шт | 2 |
|  | -надставной элемент воронок | шт | 2 |
|  | - пенополистирол Технониколь толщ. 100мм | мЗ | 0,25 |
| 17 | Установка отлива из оцинкованной стали шир. 600мм | м | 25 |
|  | (сопряжение кровли с торцевой стеной фонаря) |  |  |
|  | - крепежный элемент через 600мм | шт | 44 |
|  | - галтель Техноруф В 60 | м | 25 |
|  | - доп. слой Техноэласт ЭПП (примыкание к парапету) | м2 | 15 |
|  | - герметизирующая мастика Технониколь №71 | м | 3 |