В большинстве случаев масса металлоконструкций по КМД действительно больше, чем по КМ. И это нормальная ситуация. Объясню почему — это как раз связано с теми самыми 3 % на уточнение КМД, которые вы обсуждали.

# 1️⃣    Разница между КМ и КМД

### КМ (конструкции металлические)

Это проектный уровень. В КМ:

- задаётся схема конструкций,

- типы профилей,

- основные сечения,

- ориентировочная масса.

Но:

- не прорабатываются все детали,

- не учитываются мелкие элементы,

- масса считается укрупнённо.

### КМД (конструкции металлические деталировочные)

Это рабочие чертежи для изготовления. В КМД добавляются:

- фасонки

- ребра жесткости

- накладки

- косынки

- усиливающие пластины

- технологические элементы

- уточнённые длины элементов

- отверстия, болты и т.п.

Из-за этого масса уточняется и чаще всего увеличивается.

# 2️⃣   Почему в ФЕР заложено +3 %

В ФЕР-9 (п. 2.9.1) прямо указано:

к массе металла по КМ добавляется 3 % на уточнение массы при разработке КМД.

Это сделано потому, что исторически:

📌 при деталировке масса почти всегда увеличивается.

Поэтому смета сразу страхуется этими 3 %.

# 3️⃣   Типичная ситуация на практике

Пример:

| Документ | Масса |
| --- | --- |
| КМ | 100 т |
| КМД | 102–104 т |

Разница зависит от:

- количества узлов

- количества фасонок

- усилений

- точности проектирования

Но чаще всего это 1–4 %.

# Важный момент для вашей ситуации

Заказчик вам ответил:

«В М-15 включен 3 % на уточнение КМД»

Это означает:

- металл передан по массе КМД

- разница между КМ и КМД уже учтена.

То есть:

✔ 3 % вы фактически получили металлом.