### 1. Что фактически учтено в ТЕР09-03-002-05

- Расценка относится к монтажу колонн из стальных конструкций.

- В составе ресурсов приведены электроды, агрегат для газовой сварки и преобразователь — то есть операции по выполнению сварных монтажных соединений (формирование шва) полностью входят в прямые затраты нормы.

- Никаких ресурсов или трудозатрат, связанных с неразрушающим контролем (оборудование‐дефектоскоп, расходные материалы для УЗ-контроля, труд дефектоскопистов), в таблице нет, следовательно контроль качества сварки в норме не учтён. (fgisrf.ru)

### 2. Требование нормативов к контролю сварки

Свод правил СП 70.13330-2012 (актуализированный СНиП 3.03.01-87) обязывает выполнять технический контроль сварных монтажных соединений зданий и сооружений, в том числе методами ультразвуковой дефектоскопии для стыков, попадающих под категории К1–К3 по ответственности. (CNTD Documentation)

### 3. Как правильно учесть ультразвуковой контроль в сметной документации

| Шаг | Что сделать | Норматив/документ |
| --- | --- | --- |
| 1. Определите объём контроля | Определите суммарную длину швов, подлежащих УЗК, по проекту (м). Для стыковых швов берут фактическую длину шва, для угловых — либо длину катета, либо периметр соединения по пояснительной записке проекта. | СП 70.13330, РД-34, ГОСТ 14782 |
| 2. Подберите расценку | Используйте таблицу ТЕР (или ФЕР/ГЭСН) 09-05-004 «Ультразвуковой контроль качества сварных соединений». Линия выбирается по: • положению шва (нижнее-вертикальное или потолочное); • толщине основного металла (до 10, 20, 30 или 40 мм). | Пример: ТЕР09-05-004-02 — нижнее/вертикальное, t до 20 мм. (fgisrf.ru, fgisrf.ru) |
| 3. Внесите в локальную смету | Добавьте строку(и) ТЕР09-05-004-хх с объёмом в метрах шва. Норма уже содержит: • труд дефектоскопистов; • работу ультразвукового дефектоскопа; • контактную жидкость и прочие мелкие материалы. Таким образом дополнительных ресурсов не требуется. |  |
| 4. Начислите накладные расходы и сметную прибыль | На прямые затраты по расценке начисляются НР и СП по тем же нормативам, что и на остальные строительно-монтажные работы (в ресурсном методе – по Методике 812/пр либо по МДС 81-33). (minstroyrf.gov.ru, rulaws.ru) |  |
| 5. Ситуация со сторонней лабораторией | Если контроль выполняет аккредитованная лаборатория по отдельному договору и нет возможности применить расценку (например, контроль проводится пакетно не по метрам, а «за объект»), допустимо: • учесть фактическую стоимость договора строкой «Услуги сторонней организации по УЗК сварных соединений» в графе ресурсов с кодом 1-01-058-…; • либо отнести затраты в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчёта (письмо Минрегиона № 8342-ИМ/08). (smetnoedelo.ru) |  |

### 4. Почему УЗ-контроль не включается в накладные расходы

- В Перечне статей накладных расходов (МДС 81-33-2004) действительно есть пункт «Содержание производственных лабораторий». Он покрывает общие расходы на существование подразделения (фонд оплаты труда руководства лаборатории, амортизация помещений и т.п.).

- Сами работы по контролю — прямое технологическое действие, аналогичное сварке, бетонированию или окраске. Методические документы (МДС 81-33, Методика 812/пр) не допускают относить на косвенные расходы операции, имеющие измеримый объём и предусмотренные сметными нормами.

- Поэтому при собственных силах подрядчика УЗ-контроль учитывается расценкой 09-05-004; при привлечении сторон — прямой строкой договора/главой 9.

### 5. Краткий пример расчёта

Исходные данные: толщина колонн 16 мм, выполнены нижние вертикальные швы общей длиной 125 м.

- Берём ТЕР09-05-004-02 (t до 20 мм, нижнее/вертикальное).

- Объём = 125 м.

- Стоимость = (Цена базовая × индекс перевода) × 125 м.

- Далее начисляем НР (например, 60 %) и СП (например, 40 %) по Методике 812/пр.

### 6. Вывод

- Ультразвуковой контроль сварных швов не включён в расценку ТЕР09-03-002-05 и не относится к составу накладных расходов подрядчика.

- Его следует учитывать отдельной расценкой из таблицы 09-05-004 (региональный ТЕР, либо ФЕР/ГЭСН) по фактической длине швов.

- При привлечении специализированной лаборатории допускается включить расходы как ресурс «Услуги сторонней организации» либо, по согласованию с заказчиком, отнести их в главу 9 ССР.