| № п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Разница (+/-) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-136 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. 800×5710×5 | м.п. | 26,04 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 380,40 | К увеличению |
|  |  | Резка полосы 700×60×4 (7 шт) | м.п. | 21,28 | К увеличению |
|  |  | С235, полоса 700×60×4 | кг | 18,20 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 47,32 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 19,60/398,6 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 4,00 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 19,60 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 10,40 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 1,25 | К увеличению |
| 2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-144 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. 800×5710×5 | м.п. | 26,04 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 380,40 | К увеличению |
|  |  | Резка полосы 700×60×4 (7 шт) | м.п. | 21,28 | К увеличению |
|  |  | С235, полоса 700×60×4 | кг | 18,20 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 47,32 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 19,60/398,6 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 4,00 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 19,60 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 10,40 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 1,25 | К увеличению |
| 3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-61 |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. 720×2480×5 | м.п. | 6,40 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 74,30 | К увеличению |
|  |  | Резка полосы 620×60×4 (3 шт) | м.п. | 4,08 | К увеличению |
|  |  | С235, полоса 620×60×4 | кг | 3,60 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 10,48 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 3,72/77,9 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 0,80 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 3,72 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 2,10 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,25 | К увеличению |
| 4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-54 |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. 780×2110×5 | м.п. | 5,78 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 68,60 | К увеличению |
|  |  | Резка полосы 530×60×4 (2 шт) | м.п. | 2,36 | К увеличению |
|  |  | С235, полоса 530×60×4 | кг | 2,00 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 8,14 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 2,12/70,6 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 0,70 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 2,12 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 3,30 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,40 | К увеличению |
| 5 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-52 |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. 860×2110×5 | м.п. | 5,94 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 75,80 | К увеличению |
|  |  | Резка полосы 760×60×4 (2 шт) | м.п. | 3,28 | К увеличению |
|  |  | С235, полоса 760×60×4 | кг | 2,80 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 9,22 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 3,04/78,6 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 0,80 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 3,04 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 3,40 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,41 | К увеличению |
| 6 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-50 |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. 720×2110×5 | м.п. | 5,66 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 63,50 | К увеличению |
|  |  | Резка полосы 620×60×4 (2 шт) | м.п. | 2,72 | К увеличению |
|  |  | С235, полоса 620×60×4 | кг | 2,40 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 8,38 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 2,48/65,9 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 0,70 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 2,48 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 3,10 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,37 | К увеличению |
| 7 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-46 |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. 650×2060×5 | м.п. | 5,00 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 55,90 | К увеличению |
|  |  | Резка полосы 550×60×4 (2 шт) | м.п. | 2,44 | К увеличению |
|  |  | С235, полоса 550×60×4 | кг | 2,00 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 7,86 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 2,20/57,9 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 0,60 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 2,20 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 2,80 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,34 | К увеличению |
| 8 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-43 |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. (1070×4020 + 782×1070) | м.п. | 10,87 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 213,70 | К увеличению |
|  |  | Резка полосы 970×60×4 (5 шт) | м.п. | 10,30 | К увеличению |
|  |  | С235, полоса 970×60×4 | кг | 9,00 | К увеличению |
|  |  | Резка уголка L35×4 L1070 | м.п. | 2,21 | К увеличению |
|  |  | С245, уголок L35×4 | кг | 2,20 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 23,38 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 9,70/224,9 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 2,20 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 9,70 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 9,30 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 1,12 | К увеличению |
| 9 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-33 |  |  |  |
|  |  | Резка листа рифл. (490×1940 + 490×782) | м.п. | 7,42 | К увеличению |
|  |  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 55,70 | К увеличению |
|  |  | Резка уголка L35×4 L450 | м.п. | 0,90 | К увеличению |
|  |  | С245, уголок L35×4 | кг | 1,00 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 8,32 | К увеличению |
|  |  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0,90/56,6 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 0,60 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0,90 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 2,70 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,32 | К увеличению |
| 10 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 1Б4-14 |  |  |  |
|  |  | Резка двутавр 50Ш1 L5610 (2 торца) | м.п. | 4,20 | К увеличению |
|  |  | С255-4, двутавр 50Ш1 | кг | 640,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 400×180×12 (2 шт) | м.п. | 2,32 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 400×180×12 | кг | 6,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 450×145×10 (4 шт) | м.п. | 4,76 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 450×145×10 | кг | 5,10 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 400×60×6 (4 шт) | м.п. | 3,68 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 400×60×6 | кг | 1,10 | К увеличению |
|  |  | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 10,00 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 14,96 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 12,50/653,8 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 6,80 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 12,50 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 11,90 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 1,43 | К увеличению |
| 11 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 1Б5-1 |  |  |  |
|  |  | Резка двутавр 30Ш1 (2 элемента) | м.п. | 4,49 | К увеличению |
|  |  | С255-4, двутавр 30Ш1 | кг | 255,30 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 220×180×12 | м.п. | 0,80 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 220×180×12 | кг | 3,70 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 240×180×12 | м.п. | 0,84 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 240×180×12 | кг | 4,10 | К увеличению |
|  |  | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 5,00 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 6,13 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 4,80/263,1 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 2,60 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 4,80 | К увеличению |
|  |  | Ультразвуковой контроль | м.п. | 4,80 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,90 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,59 | К увеличению |
| 12 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 3К1-11 |  |  |  |
|  |  | Резка двутавр 40Ш1 L11640 (2 торца) | м.п. | 4,80 | К увеличению |
|  |  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 1031,70 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 45,60 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 187,30 | К увеличению |
|  |  | Резка уголка L100 (комплект) | м.п. | 2,60 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 9,00 | К увеличению |
|  |  | Нарезка отверстий ⌀23/27/54 | шт | 41 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 52,00 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 48,00/1208,0 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 12,10 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 48,00 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 18,50 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 2,22 | К увеличению |
| 13 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 3К1-15 |  |  |  |
|  |  | Резка двутавр 40Ш1 L11990 (2 торца) | м.п. | 4,80 | К увеличению |
|  |  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 1062,70 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 42,00 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 176,70 | К увеличению |
|  |  | Резка уголка L100 (комплект) | м.п. | 1,60 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 4,40 | К увеличению |
|  |  | Нарезка отверстий ⌀23/27/54 | шт | 31 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 48,00 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 45,00/1222,8 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 12,20 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 45,00 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 19,00 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 2,28 | К увеличению |
| 14 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1Б1-1 |  |  |  |
|  |  | Резка кв.трубы 140х5 L3300мм (1рез) | м.п. | 0,56 | К увеличению |
|  |  | С245-4, Тр кв. 140x50 | кг | 68,90 | К увеличению |
|  |  | Резка листа 4 мм по периметру 2 шт 130×130 | м.п. реза | 1,04 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина толщиной 4мм | кг | 1,00 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,56 | К увеличению |
|  |  | Обварка заглушек по периметру | м.п./кг | 1,04/69,9 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 0,70 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 1,04 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 1,79 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,21 | К увеличению |
| 15 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1В1-10 |  |  |  |
|  |  | Резка стального уголка L100х63х8 L4170 мм (1 рез, один торец 45°) | м.п. | 0,18 | К увеличению |
|  |  | С245-4, L100х63х8 | кг | 41,10 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,38 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 1,34 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,16 | К увеличению |
| 16 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1В1-11 |  |  |  |
|  |  | Резка стального уголка L100х63х8 L3080 мм (1 рез, один торец 45°) | м.п. | 0,18 | К увеличению |
|  |  | С245-4, L100х63х8 | кг | 30,40 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,38 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0,99 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,12 | К увеличению |
| 17 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1РС3-2 |  |  |  |
|  |  | Резка трубы кв. 180×5 L6340мм (2 торца) | м.п. | 1,440 | К увеличению |
|  |  | С245-4, Тр кв. 180x5 | кг | 171,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 220×110×8 (2 шт) | м.п. | 1,32 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина толщиной 8мм | кг | 3,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 220×90×8 (2 шт) | м.п. | 1,24 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина толщиной 8мм | кг | 2,40 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 320×220×10 (2 шт) | м.п. | 2,16 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина толщиной 10мм | кг | 11,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 40×40×4 (4 шт) | м.п. | 0,64 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина толщиной 4мм | кг | 0,20 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 4 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 194,20 | К увеличению |
|  |  | Обварка по длине шва | м.п./кг | 4,7/187,6 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 1,90 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 4,70 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,70 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,56 | К увеличению |
| 18 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1РС12-2 |  |  |  |
|  |  | Резка трубы кв. 120×5 L5680мм (2 торца) | м.п. | 0,96 | К увеличению |
|  |  | С245-4, Тр кв. 120x5 | кг | 99,70 | К увеличению |
|  |  | Резка трубы кр. Ø89×5,5 (2 торца) | м.п. | 0,56 | К увеличению |
|  |  | С245-4, Тр кр. Ø89×5,5 | кг | 64,30 | К увеличению |
|  |  | Резка уголка L100×63×8 | м.п. | 0,72 | К увеличению |
|  |  | С245-4, L100×63×8 | кг | 9,40 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 190×95×10 | м.п. | 1,14 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 190×95×10 | кг | 2,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 110×110×4 | м.п. | 0,88 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 110×110×4 | кг | 0,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 80×80×4 | м.п. | 0,64 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 80×80×4 | кг | 0,40 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 4 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 4,90 | К увеличению |
|  |  | Обварка по длине шва | м.п./кг | 13/177,4 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 1,80 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 13,00 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,60 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,55 | К увеличению |
| 19 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт) |  |  |  |
|  |  | Резка уголка L100х63х5 | м.п. | 4,86 | К увеличению |
|  |  | С245-4, L100х63х5 | кг | 86,40 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 4,86 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0,24 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,03 | К увеличению |
| 20 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 1СВ2-1 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка трубы кв. 180×5 L7820мм (2 торца) | м.п. | 2,88 | К увеличению |
|  |  | С245-4, тр. кв. 180x5 | кг | 421,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин 560×277×12 | м.п. | 3,34 | К увеличению |
|  |  | С245-4, 560×277×12 | кг | 22,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин 410×220×12 | м.п. | 2,52 | К увеличению |
|  |  | С245-4, 410×220×12 | кг | 17,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 220×100×8 | м.п. | 5,12 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 220×100×8 | кг | 11,20 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 40×40×4 | м.п. | 1,28 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0,40 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 12 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 15,50 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 17,60/473,2 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 4,80 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 17,60 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 6,30 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,76 | К увеличению |
| 21 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 1СВ4-4 |  |  |  |
|  |  | Резка трубы кв. 160×6 L6540 (2 торца) | м.п. | 1,28 | К увеличению |
|  |  | С245-4, тр. кв. 160х6 | кг | 185,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин 490×299×12 | м.п. | 1,58 | К увеличению |
|  |  | С245-4, 490×299×12 | кг | 10,20 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин 456×291×12 | м.п. | 1,49 | К увеличению |
|  |  | С245-4, 456×291×12 | кг | 9,30 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 200×90×8 | м.п. | 1,16 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 200×90×8 | кг | 2,20 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 200×85×8 | м.п. | 0,57 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 200×85×8 | кг | 1,10 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 200×95×8 | м.п. | 0,59 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 200×95×8 | кг | 1,20 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 40×40×4 | м.п. | 0,64 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0,20 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 6 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 7,31 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 7,5/209,2 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 4,80 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 7,50 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,80 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,58 | К увеличению |
| 22 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б4-26 |  |  |  |
|  |  | Резка двутавр 50Ш1 L5610мм (2 торца) | м.п. | 4,20 | К увеличению |
|  |  | С255-4, двутавр 50Ш1 | кг | 640,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 400×180×12 (2шт) | м.п. | 2,32 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 400×180×12 | кг | 6,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 450×145×10 (2 шт) | м.п. | 2,38 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 450×145×10 | кг | 10,20 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 400×60×6 (2 шт) | м.п. | 1,84 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 400×60×6 | кг | 2,20 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 510×245×10 | м.п. | 1,51 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 510×245×10 | кг | 8,90 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 580×245×10 | м.п. | 1,65 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 580×245×10 | кг | 10,20 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 13 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 13,90 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 12,5/679,1 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 6,90 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 12,50 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 11,90 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 1,43 | К увеличению |
| 23 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б7-24 |  |  |  |
|  |  | Резка швеллер 22П L5610мм (2 торца) | м.п. | 1,51 | К увеличению |
|  |  | С245-4, швеллер 22П | кг | 117,60 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 200×180×8 м.п. | м.п. | 0,76 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 200×180×8 | кг | 2,30 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 180×160×8 | м.п. | 0,68 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 180×160×8 | кг | 1,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 300×300×10 | м.п. | 1,20 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 300×300×10 | кг | 7,10 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 6 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 4,15 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 5,2/128,8 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 1,30 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 5,20 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,3 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,52 | К увеличению |
| 24 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б13-15 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка швеллер 20П L2480мм (2 торца) | м.п. | 2,04 | К увеличению |
|  |  | С245-4, швеллер 20П | кг | 91,20 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 8 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 16 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 2,04 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 2,70 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,32 | К увеличению |
| 25 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 2К1-6 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка двутавр 40Ш1 L1700мм (2 торца) | м.п. | 2,60 | К увеличению |
|  |  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 301,40 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 650×145×12 (2 шт) | м.п. | 3,18 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 650×145×12 | кг | 17,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 356×65×10 (4 шт) | м.п. | 3,37 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластина 356×65×10 | кг | 7,20 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 270×250×40 (4 шт) | м.п. | 4,16 | К увеличению |
|  |  | С355-5, пластина 270×250×40 | кг | 84,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 364×300×30 (2 шт) | м.п. | 2,66 | К увеличению |
|  |  | С355-5, пластина 364×300×30 | кг | 51,40 | К увеличению |
|  |  | Резка уголка L100×7 L100 (8 шт) | м.п. | 1,60 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголок L100×7 | кг | 8,80 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 16 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 6 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 17,57 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 18,8/471,4 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 4,80 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 18,80 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 9,60 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 1,15 | К увеличению |
| 26 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 2К4-2 |  |  |  |
|  |  | Резка двутавр 30Ш1 L3143мм (2 торца) | м.п. | 2,64 | К увеличению |
|  |  | С255-4, двутавр 30Ш1 | кг | 178,60 | К увеличению |
|  |  | Резка трубы кв. 140×5 (960+900+2820) | м.п. | 6,72 | К увеличению |
|  |  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 96,90 | К увеличению |
|  |  | Резка уголка L100×63×8 L190 м.п. 0,18 | м.п. | 0,18 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголок L100×63×8 | кг | 1,90 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин 200×12, 150×8, 195×8, 150×8, 95×8 (2 шт), 265×10, 235×10, 265×10, 235×10, 80×6 (2 шт) | м.п. | 9,80 | К увеличению |
|  |  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 92,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин 130×130×4 (3 шт) м.п. 1,56 | м.п. | 1,56 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 130×130×4 кг 1,50 | кг | 1,50 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 128×128×4 | м.п. | 0,51 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0,50 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 4 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 7 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 6 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 21,41 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 18,5/371,4 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 3,20 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 18,50 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) м2 7,80 | м2 | 7,80 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,94 | К увеличению |
| 27 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 2РС11-2 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка трубы кв. 160×6 L5780мм (2 торца) | м.п. | 2,56 | К увеличению |
|  |  | С245-4, тр. кв. 160×6 | кг | 327,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 148×148×4 (2 шт) | м.п. | 2,36 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 148×148×4 | кг | 2,80 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 194×170×4 (20 шт) | м.п. | 29,12 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 194×170×4 | кг | 40,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 288×5980×4 | м.п. | 25,07 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 288×5980×4 | кг | 108,40 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 4 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки м.п. 59,11 | м.п. | 59,11 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 44/478,2 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 4,80 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 44,00 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 13,20 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 1,58 | К увеличению |
| 28 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) |  |  |  |
|  |  | Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца) | м.п. | 6,72 | К увеличению |
|  |  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 687,60 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 6,14 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 6,00 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 24 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки м.п. 12,86 | м.п. | 12,86 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 6,14/693,6 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 7,20 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 6,14 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 18,60 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 2,23 | К увеличению |
| 29 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка трубы кв. 140×5 L5780мм (2 торца) | м.п. | 2,24 | К увеличению |
|  |  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 239,20 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 2,05 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 2,0 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 8 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 4,29 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 2,05/241,2 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 2,4 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 2,05 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 6,40 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,77 | К увеличению |
| 30 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) |  |  |  |
|  |  | Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца) | м.п. | 5,60 | К увеличению |
|  |  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 573,00 | К увеличению |
|  |  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 5,12 | К увеличению |
|  |  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 5,0 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий | шт | 20 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 10,72 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 5,12/578 | К увеличению |
|  |  | масса напл. Металла | кг | 6,0 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 5,12 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 15,50 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,2 | кг | 1,86 | К увеличению |
| 31 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт) |  |  |  |
|  |  | Резка уголка L63×5 L1000мм (2 торца) | м.п. | 9,79 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголок L63×5 | кг | 172,80 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 9,79 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 8,64 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 1,04 | К увеличению |
| 32 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-1 (51шт) |  |  |  |
|  |  | Резка уголка L125×8 L3560мм (2 торца) | м.п. | 14,59 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 2 805,00 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 204 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 14,59 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 32,64 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 3,92 | К увеличению |
| 33 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-5 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка уголка L125×8 L3580мм (2 торца) | м.п. | 0,57 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 110,60 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 8 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,57 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 1,28 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,15 | К увеличению |
| 34 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-6 (2шт) |  |  |  |
|  |  | Резка уголка L125×8 L2410мм (2 торца) | м.п. | 0,57 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 74,60 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 8 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,57 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0,88 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,11 | К увеличению |
| 35 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-7 (4шт) |  |  |  |
|  |  | Резка уголка L125×8 L2310мм (2 торца) | м.п. | 1,15 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 142,80 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 16 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 1,15 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 1,80 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0,22 | К увеличению |
| 36 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 1К3-1 |  | 0,00 |  |
|  |  | Резка двутавр 60Ш1 L10121 (2 торца) | м.п. | 5,00 | К увеличению |
|  |  | С255-4, двутавр 60Ш1 | кг | 1 386,30 | К увеличению |
|  |  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 20,48 | К увеличению |
|  |  | С245-4/С255-4/С355-5, пластины (суммарно) | кг | 164,20 | К увеличению |
|  |  | Резка уголков L125, L140 (комплект) | м.п. | 2,51 | К увеличению |
|  |  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 23,00 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 12,00 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 12,00 | К увеличению |
|  |  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 10,00 | К увеличению |
|  |  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 27,99 | К увеличению |
|  |  | Сварка | м.п./кг | 55,00/1573,5 | К увеличению |
|  |  | масса напл. металла | кг | 15,70 | К увеличению |
|  |  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 55,00 | К увеличению |
|  |  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 21,00 | К увеличению |
|  |  | грунт ГФ-0,21 | кг | 2,52 | К увеличению |