На АС 1 замечания были направлены ранее и они не были отработаны, касается сметы!

Вопросы по АС 1

- П.10 ВР лист 1 920*0,2=184 м3, норма на ПГС 1,52 она идет в смете

- П.2,3 ВР мало как-то вручную разрабатываем , в доработку не делаем после механизированной разработки?

- ВР лист1 п.14 указать м2/тн

- ВР лист 2 п.37,38 пропущена грунтовка, указать способ очистки (щетки, гидроструйная  и т.д.)

- Лист 2 ВР фундаменты , объем не сходится с листами проекта  п.30 1,92+1,8=3,72 м3

П.32 10,8 м3

П.37 вообще не понятно откуда такой объем 35,84+22,8=58,64 м2, откуда 112 м2 поясните может я что-то не учитываю?

П.40,50, 59 указать м2 покрытия, это ВР , а не спецификация

6.  Лист 10 подливка указать в ВР в м2, толщиной 80 мм, указать марку раствора (определиться бетон М30  (узел А) или р-р на цементной основе (разрез б-б))

7.  внести в ВР обетонирование колонн, лист 10

8. не увидела в ВР устройство песколовки

Усиление трансбордера

- Лист 4 ВР демонтажные работы, нет работ по погрузке, вывозу и утилизации материла от демонтажных работ, п79-83 указать вес