| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 02-05-01. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС2) на сумму 10 364 830,51р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора |  |  |  |  |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе |  |  |  |  |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ |  |  |  |  |  |
|  | 1 | П.1 заменить ФЕР01-01-003-08 на ФЕР01-01-003-14 согласно листа 37 132-23ПОС (объем ковша 0,5м3). |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 4 | П.4 - Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 30км |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 5 | П.5 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 6 | П.6 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Вы берете разработку и пишете «засыпка». Заменить расценку на ФЕР01-01-034-02 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 8 | П.8 - в ВОРе не указано каким способом бурится скважина под буронабивную сваю – шнековым или ударно-канатным? Обосновать применение расценки ФЕР05-01-029-07 с учетом того, что используется обсадная труба |  |  |  | Шнековое бурение |  |
|  | 9-10 | П.9-10 - трубы стальные обсадные должны учитываться с нормой оборачиваемости, поскольку они извлекаются в итоге (п.1.4.7 Тех.части сборника 4 «при ударно-канатном бурении до 100 м – 10 %» «при вращательном бурении до 100м – 9%) ; Обосновать применение секций ножевых длиной 2м в количестве 8м и секций длиной 6м в количестве 40м (указать в ВОР). |  |  |  |  |  |
|  | 11 | П.11 – каркасы металлические собрать по ведомости расхода металла лист 4, 132-23-АС2 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | П.12 – внести в смету надбавку на W8 к бетону В25 |  |  |  |  |  |
|  |  | (пп. 13-21) Заказчик имел в виду, что объемы работ в ВОРе нужно расписать в соответствии с технологией выполнения работ, а не приводить всё суммарно. Отдельно Фундамент ФМ-1 (132-23, л.5) и отдельно Пролетное строение ПБ-1 (132-23, л.6). |  |  |  |  |  |
|  | 13-14 | П.13 – 14 – обосновать объем бетонной подготовки , указать в ВОР |  |  |  | В воре приведена поз. 35 |  |
|  | 15 | П.15 – в ВОРе ошибочный объем 14м3 (по проекту 3,5м3) |  |  |  | По проекту 3,5 м3 на 1 сваю всего свай 4 шт. 3,5*4=14 м3 |  |
|  | 16 | П.16 - внести в смету надбавку на W6 к бетону В25 |  |  |  |  |  |
|  | 19-20 | П.19-20 - обосновать гидроизоляцию битумом, указать на чертеже,в ВОР |  |  |  | В воре приведена поз. 58, 60 В ПД лист 6 |  |
|  | 21-22 | П.21 – 22 – обосновать объем бетонной подготовки, указать на чертеже, в ВОР |  |  |  | В ПД указана на листе 5 и 6 (бетон В7,5) =0,8+7,1=7,9 м3 В ВОР поз. 35=7,9м3 |  |
|  | 23-24 | П.23-24 - обосновать объем утепления, указать на чертеже,в ВОР |  |  |  | В ПД указана на листе 6 (ПСБ-С-25) =7,1 м3 В ВОР поз. 33=7,1 м3 |  |
|  | 25 | П.25 – в ВОРе ошибочный объем 14м3. (по проекту 27.3м3). Учесть назначению этой конструкции |  |  |  | По проекту 3,5 м3 на 1 сваю всего свай 4 шт. 3,5*4=14 м3 В Воре поз. 37 – 14 м3. |  |
|  | 26 | П.26 - внести в смету надбавку на W6 к бетону В25 |  |  |  |  |  |
|  | 29-30 | П.29-30 - обосновать гидроизоляцию битумом, указать на чертеже, в ВОР |  |  |  | См . ответ 16 |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |