| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 06-05-01. Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение. (132-23-НВК) на сумму 3 681 087,40р. Смета 06-01-01. Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение. (132-23-НВК) на сумму 3 730 794,51р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | № п в смете |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г. |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту |  |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» |  |
|  |  | Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 1 | П.1 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите / «демонтаж». Почему грунты мокрые? Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на глубине 5,2-6,6м. Заменить расценку на ФЕР22-04-001-01 |  | 1 |  | откорректировано |  |
|  | 3-5 | П.3-5 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите / «демонтаж». |  | 2,58,97 |  | откорректировано |  |
|  | 6-8 | П.6-8 – исключить. Этих объемов нет в ВОР на водоснабжении. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 9 | П.9 – вес строит.мусора = 4,4+0,105+1,23+3+4=12,735т |  |  |  | Откорректировано с учетом ВР |  |
|  | 10 | П.10 – согласовать с Заказчиком расстояние перевозки мусора 25км. |  |  |  | Приложено КП Террус |  |
|  | 11 | П.11 Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию. |  |  |  | Приложено КП Террус |  |
|  |  | В проекте (лист 3) в таблице колодцев откорректирована высота рабочей части колодца (3,3м), а также добавлено 1 кольцо КС15.9 (всего 3шт). В ВОРЕ и спецификации колец указано 2шт. Необходимо откорректировать также объем земляных работ. Замечания сейчас даю исходя из текущих объемов работ. |  |  |  | Учтено |  |
|  | 12,50,74 | П.12, п.50, п.74 разделить разработку грунта 1 группы на: - разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) - разработка грунта в отвал (ФЕР01-01-003-07) |  | 6,7,68,69,100,101 |  | откорректировано |  |
|  | 13,51,75 | П.13. п.51, п.75 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите «/ доработка». Заменить на ФЕР01-02-057-01. |  | 8,70,102 |  | откорректировано |  |
|  | 14,52,76 | П.14, п.52, п.76 – погрузку удалить |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 15,53,77 | П.15, п.53, п.77 –согласовать перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км) |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 16,54,78 | П.16, п.54, п.78 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 17,55,79 | П.17, п.55, п.79 Вы берете ФЕР01-01-010-32 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить ФЕР01-01-034-01 |  | 9,71,103 |  | откорректировано |  |
|  | 18,56,80 | П.18, п.56, п.80 – допишите через дробь, сколько засыпается грунтом, сколько песком |  | 10,72,704 |  | откорректировано |  |
|  | 19,21,57,29,81,88 | П.19, п.21, п.57, п.59, п.81, п.88 - Нет подтверждения текущей цены песка КП/счетом, нет КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016. Проверить норму расхода песка |  | 11,73,105 |  | откорректировано |  |
|  | 22-23 | П.22-23– на каком основании разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-03. Длина футляра по спецификации 14,3м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции |  | 16-19 |  | откорректировано в соответствии с ВР, длина 16 м |  |
|  | 25-26 | П.25-26 – на основании п.3.3.1.10 Инструкции АО «ТМХ» материал в расценке можно исключать/добавлять отдельной строкой. Исправить объем на 2,3м3 |  | 24-26 |  | Откорректировано в соответствии с ВР, 2,5м3 |  |
|  | 27 | П.27 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб |  | 28 |  | откорректировано |  |
|  | 28 | П.28 - длина протаскивания 14,3м |  | 29 |  | Откорректировано, по ВОР длина 16м. |  |
|  | 32,70,94 | П.32, п.70, п.94 это не муфта для трубы, а муфта для заделки проходов. В работе по монтажу фасонных частей откорректировать количество и применить соответствующую расценку |  | 37,94,126 |  | откорректировано |  |
|  | 33 | П.33 – исключить. фланцы свободные, не привариваются |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 34 | П.34 – в расценке 2 комплекта, это 4 фланца. Должно быть всего 2 фланца |  | 42 |  | откорректировано |  |
|  | 35 | П.35 на основании п.3.3.1.10 Инструкции АО «ТМХ» материал в расценке можно исключать/добавлять отдельной строкой |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 39 | П.39 – вычесть из расценки фасонные части, потому что идет замена материала |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 40 | П.40 Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 42 | П.42 Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика. Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 43 | П.43 – проверьте объем колодца. 0,4*3+0,265+0,02+0,27+0,38=2,135м3 |  | 48 |  | откорректировано |  |
|  | 45 | П.45 – колец КС15.9 должно быть 3шт |  | 51 |  | откорректировано |  |
|  | 49 | П.49 – заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0032 |  | 55 |  | откорректировано |  |
|  |  | Заменить учтенные в расценке плиты ж/б на необходимые по спецификации |  |  |  |  |  |
|  |  | Заменить мастику на Технониколь №24 |  |  |  |  |  |
|  | 60,61 | П.60-61– на каком основании принят разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-02. Футляр 426*7 длиной 16м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции |  | 78-83 |  | откорректровано |  |
|  | 64 | П.64 – раствор должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3 |  | 86 |  | откорректровано |  |
|  | 65 | П.65 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб |  | 90 |  | откорректровано |  |
|  | 66 | П.66 – длина протаскивания 16м |  | 84 |  | откорректровано |  |
|  | 72 | П.72 – фланцы без приварки. Исключить |  |  |  | откорректровано |  |
|  | 73 | П.73 – фланцы указаны как комплект, а по проекту 1 шт. откорректировать объем |  | 96 |  | откорректровано |  |
|  | 74-75 | П.74-75 – почему в ВОРЕ в формуле подсчета объемов земляных работ длина участка 85м?, если труба 82м ? перепроверить объем земляных работ |  |  |  | Учтено |  |
|  |  | На участке от В1-5 до В1-6 в ВОРе есть указание выполнить прокладку 35м футляра методом ГНБ. Дать разъяснение по способу прокладки футляра и внести эти данные в проект и в ВОР |  |  |  | Необходимо уточнить какие требуются разъяснения |  |
|  | 82-83 | П.82-83– на каком основании разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-03. Длина футляра по спецификации 51м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции |  | 108-111 |  | откорректировано |  |
|  | 85 | П.85 – заменить на ФЕР22-05-004-02 |  | 119 |  | откорректировано |  |
|  | 86 | П.86 – раствор должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3 |  | 116 |  | откорректировано |  |
|  | 89 | П.89 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб |  | 122 |  | откорректировано |  |
|  | 90 | П.90- длина протаскивания 51м |  | 114 |  | откорректировано |  |
|  | 93 | П.93 –через дробь дописать применит. маркировку |  | 125 |  | откорректировано |  |
|  | 96 | П.96 – фланцы без приварки. Исключить |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 97 | П.97 – фланцы указаны как 2 комплекта, а по проекту 2 шт. откорректировать объем |  | 128 |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |