Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Установка металлических опор под теплотрассу в бетонное основание из бетона В22,5 | шт/кг м3 | 6/901,509 0,3804 |  | Труба стальная 219х6; Уголок металлический 50х50х5; Швеллер 100х50х3; Бетон В22,5 |
| 2 |  | Окраска вручную, эмалью ПФ-115 за 2 раза металлических опор по 1-му слою грунтовки ГФ-021 | м2 | 24,2 |  |  |
| 3 |  | Установка опор из блоков ФБС 8-5-6т | шт/м3 | 22/4,774 |  | 0,217м3/шт |
| 4 |  | Надземная прокладка трубопроводов теплотрассы режимом 95-70С | м.п. | 468 |  | Труба 159х5-468 м; Отводы 159х5 -26шт |
| 5 |  | Визуально-измерительный контроль стыков | шт | 60 |  |  |
| 6 |  | Антикоррозийное покрытие трубопроводов | м2 | 233,5 |  | 227,87-труба, 5,63 м2 отводы Грунтовка в 2 слоя (Цинотан), краска в 1 слой (Алюмотан, либо КО 8101) |
| 7 |  | Устройство теплоизоляции труб из URSA GEO М-11ф, 1,8х1,2х0,5 | м3 | 12 |  | 1,08м3/шт, толщ.50 мм |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________