Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные газопроводы (ГСН)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 40,02 | 131-23-ГСН-02 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,12м х (h) 2,5м =20,99м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,12м х (h) 2,5м =19,03м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 1871,99 | 131-23-ГСН-02 | т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =445,16м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =125,85м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =311,44м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =181,32м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =808,22м3 |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 57,90 | 131-23-ГСН-02 | т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =13,77м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =3,89м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =9,63м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =5,61м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =25,00м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания в траншее с послойным уплотнением вручную, виброплитой | м³ | 28,69 | 131-23-ГСН-03 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 0,92м х (h) 0,1м =0,36м3 т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 0,92м х (h) 0,1м =7,97м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 0,92м х (h) 0,1м =5,57м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 0,92м х (h) 0,1м =14,46м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 0,92м х (h) 0,1м =0,33м3 |
|  |  | Обсыпка песком вручную, труб в траншее с послойным уплотнением виброплитой | м³ | 204,71 | 131-23-ГСН-05 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 1,2м х (h) 0,46м -0,06м3Vтруб =2,13м3 т.1.1-т.2:(L) 86,59м х1,2м х (h) 0,46м -1,74м3Vтруб = 46,06м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 1,2м х (h) 0,46м -1,22м3Vтруб = 32,22м3 т.5-т.6.1:(L)157,21м х1,2м х (h)0,46м -3,12м3Vтруб = 83,66м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 1,2м х (h) 0,46м -0,05м3Vтруб =1,93м3 т.2-т.3:(L)24,48м х 1,18м х (h) 0,615м -1,91м3Vтруб =15,86м3 т.4-т.5:(L)35,27м х 1,18м х (h) 0,615м -2,75м3Vтруб =22,85м3 1 вариант : Песок (в рыхлом теле, с учетом коэффициента уплотнения 0,95 и коэффициента относительного уплотнения 1,1) = 204,71/0,95*1,1=237,03 м3 2 вариант: Песок (в рыхлом теле, с учетом коэффициента относительного уплотнения 1,16) = 204,71*1,16=237,46 м3 (1,158 (округлен до 1,16) – учитывает 0,95 и 1,1 ) |
|  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с послойным уплотнением виброплитой | м³ | 1690,88 | 131-23-ГСН-06 | т.1.2-т.2: (L) 86,59м х 2,4м х (h) 1,94м = 403,16м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,43м х (h) 1,885м = 112,13м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,4м х (h) 1,94м = 282,06м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,43м х (h) 1,885м =161,56м3 т.5-т.6.2:(L)157,21м х2,4м х (h)1,94м = 731,97м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи песком вручную с послойным уплотнением виброплитой | м³ | 35,16 | 131-23-ГСН-06 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,40м х (h) 1,94м =18,44м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,40м х (h) 1,94м =16,72м3 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель заказчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________